# Príloha č. 15

# k vyhláške č. 60/2025 Z. z.

# Stavebný zámer

Celkový rozsah a obsah stavebného zámeru závisí na umiestnení, druhu a rozsahu stavby, jej prevádzke a oprávnených požiadavkách dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb na stavbu.

Stavebný zámer obsahuje tieto hlavné časti:

- Zoznam dokumentácie

- Súhrnná správa

- Situačné výkresy

- Dokumentácia stavebných objektov

- Prílohy

# Zoznam dokumentácie

Zoznam dokumentácie je textový dokument, ktorý obsahuje:

  - ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

  - názov stavby a miesto stavby,

  - počet strán A4 zoznamu dokumentácie,

  - dátum vydania a označenie revízie, prvý zoznam s označením revízia 00,

  - pre časti B, C a D zoznam všetkých textových a grafických dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie vrátane uvedenia projektanta zodpovedného za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie,

  - pre časť E zoznam všetkých príloh.

Názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových dokumentov a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24, ak ide o elektronické podanie.

# Súhrnná správa

Súhrnná správa obsahuje súhrn základných údajov súvisiacich s riešením navrhovanej stavby alebo súboru stavieb a jej prevádzky, ktoré sú určujúce pre jej plánovaný účel a zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby a stavebno-technických požiadaviek na výstavbu.

Súhrnná správa obsahuje najmä tieto údaje:

# Identifikačné údaje

  - Identifikačné údaje stavby alebo súboru stavieb

    - ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

    - názov stavby,

    - miesto stavby: okres, obec, ulica, súpisné číslo, orientačné číslo,

    - stavebné pozemky: katastrálne územie, register, parcelné čísla pozemkov, číslo listu vlastníctva; pri veľkom rozsahu je možné uviesť v prílohe,

    - identifikačný kód stavby: podľa vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky upravujúcej členenie stavieb, pri súbore stavieb podľa účelu hlavnej stavby,

    - typ stavby: drobná stavba/ jednoduchá stavba/ vyhradená stavba/ iná stavba/ stavebná úprava/ údržba stavby,

    - charakter stavby: nová stavba / zmena dokončenej stavby / zmena v užívaní stavby / odstránenie stavby/ drobná stavba, stavebná úprava alebo údržba stavby, ak po ohlásení boli určené na konanie o stavebnom zámere/ nepovolená stavba, nepovolená stavebná úprava, nepovolená terénna úprava, nepovolená vonkajšia úprava, nepovolená stavebná konštrukcia ako súčasť stavby významnej investície,

    - trvalá stavba alebo dočasná stavba.

# Identifikačné údaje stavebníka

    - identifikačné údaje stavebníka,

    - právny vzťah k stavebným pozemkom,

    - právny vzťah k existujúcim stavbám.

# Identifikačné údaje projektanta

    - identifikačné údaje projektanta alebo generálneho projektanta, ak bol stavebníkom ustanovený,

    - identifikačné údaje projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie.

# Základné údaje o navrhovanej stavbe alebo súbore stavieb a ich prevádzke

- základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele,

- základné údaje o navrhovanej prevádzke stavby.

# Údaje o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

- identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,

- vyhodnotenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

# Východiskové podklady a prieskumy

- Členenie navrhovanej stavby alebo súboru stavieb

Členenie stavby alebo súboru stavieb na stavby, stavebné objekty a prevádzkové súbory a určenie hlavnej stavby.

# Prehľad kapacitných údajov a bilancií stavby alebo súboru stavieb

Prehľad navrhovaných kapacitných údajov stavby:

- plošné, výškové a objemové výmery,

- funkčné kapacity a ich účelové jednotky,

- kapacitné nároky stavby a jej prevádzky na energie, energetické a iné médiá, palivá, ich základné technické parametre, požadované množstvá a zdroje,

- kapacitné nároky stavby a jej prevádzky na pitnú vodu a úžitkovú vodu,

- druhy a bilancie odpadových vôd,

- popis druhu surovín pre zabezpečenie výroby, ich základné technické parametre a množstvá, ak ide o stavbu s výrobnou prevádzkou.

# Popis stavby alebo súboru stavieb

Popis stavby alebo súboru stavieb obsahuje najmä:

- navrhované	urbanistické,	architektonické,	stavebno-technické	a konštrukčno-materiálové riešenie stavby a okolia,

- popis	plánovanej	prevádzky	vrátane	jej	technického,	energetického	a technologického vybavenia a požiadaviek na zabezpečenie prevádzky stavby,

- popis zabezpečenia požiadaviek na vnútorné prostredie stavby,

- prehľad splnenia základných požiadaviek na stavby,

- dodržanie	stavebno-technických	požiadaviek	na	stavby	a	spôsob	riešenia bezbariérového prístupu a užívania, ak sa na stavbu vzťahuje,

- údaje o existujúcich nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku vrátane sietí a zariadení technického vybavenia,

- nároky na zásobovanie energiami, vodou a na odvádzanie odpadových vôd,

- možnosti pripojenia stavby na siete a zariadenia technického vybavenia územia, najmä na verejný vodovod, na verejnú kanalizáciu a na distribučnú sieť elektriny,

- spôsob odvádzania odpadových vôd a nakladanie s nimi,

- spôsob nakladania so zachytenými vodami z povrchového odtoku,

- návrh úprav terénu stavbou dotknutého územia vrátane popisu zmien vzhľadu alebo odtokových pomerov, vegetačných úprav, výsadby drevín a ďalších opatrení pre zabezpečenie udržateľnosti územia,

- dopravné pripojenie stavby na dopravné vybavenie územia a dopravné riešenie a parkovanie pre potreby užívania navrhovanej stavby,

- údaje o technologickom zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby pri stavbách s výrobným, technickým alebo technologickým zariadením,

- údaje o plánovanom priebehu výstavby a o uvedení stavby do prevádzky,

- spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a užívaní stavby.

# Vplyv stavby alebo súboru stavieb na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území

- popis vplyvu na životné prostredie a na ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území,

- vyhodnotenie splnenia podmienok, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v konaní o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie alebo v záverečnom stanovisku a spôsob ich zohľadnenia v návrhu stavby,

- údaje o nakladaní s odpadmi počas výstavby a počas užívania stavby.

# Predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb

- predpokladané celkové náklady stavby alebo súboru stavieb pre účely určenia výšky správnych poplatkov a podmienok na umiestnenie umeleckého diela,

- spôsob financovania, ak ide o stavbu plne alebo čiastočne financovanú z verejných prostriedkov.

# Situačné výkresy

SIT.001 Situačný výkres širších vzťahov

Situačný výkres väčšieho územného celku s vyznačením stavby alebo súboru stavieb, hraníc stavebného pozemku, okolitej zástavby, väzieb na dopravné a technické vybavenie územia, chránených záujmov a limitov v širšom území stavby, ak ich nie je možné dokumentovať na situačných výkresoch SIT.002 a SIT.003.

# SIT.002 Koordinačný situačný výkres

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, susedných stavieb, hraníc stavebného pozemku, hraníc staveniska, existujúcich pozemných komunikácií a sietí technického vybavenia územia s vyznačením návrhu pripojenia na dopravné vybavenie územia a miest predpokladaného pripojenia na siete a zariadenia technického vybavenia územia, existujúcej a navrhovanej zelenej infraštruktúry, existujúcich a navrhovaných ochranných pásiem, iných chránených objektov a území, odstraňovanej stavby, drevín určených na výrub v dotknutom území. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom.

# SIT.003 Situačný výkres stavby na podklade katastrálnej mapy

Situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením stavby alebo súboru stavieb, uvedením odstupov od hraníc stavebného pozemku a od okolitých stavieb, s označením navrhovaných stavieb a stavebných objektov. Vypracovaný v spoločnej mierke na podklade katastrálnej mapy a geodetického zamerania pôvodného terénu riešeného územia, výškopis a polohopis, overeného autorizovaným geodetom a kartografom.

# SIT.004 Špeciálny situačný výkres

Iný situačný výkres, ak je potrebný.

# Dokumentácia stavebných objektov

Výkresová dokumentácia stavebného zámeru je vypracovaná v podrobnosti základného architektonického a základného stavebného návrhu stavby, jej umiestnenia a pripojenia na technické a dopravné vybavenie územia. Výkresová dokumentácia obsahuje výkresy v mierke 1 : 200 alebo 1 : 100, v závislosti od rozsahu stavby, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä architektonické, stavebno-technické, plošné, objemové, dispozičné a prevádzkové parametre navrhovanej stavby a jej výškového a polohopisného osadenia vo vzťahu k terénu na pozemku.

Výkresová dokumentácia obsahuje najmä:

  - charakteristické	pôdorysy,	rezy a pohľady so	základnými	kótami,	s označením stavebných objektov,

  - legendu navrhovaných miestností alebo priestorov s ich plošnými výmerami,

  - v prípade inžinierskych stavieb pôdorysy a charakteristické (vzorové) rezy konštrukciami stavby alebo vedeniami technického vybavenia, ich umiestnenie na pozemku a vzťah k terénu,

  - schémy umiestnenia a výškového usporiadania špecifických častí stavby (zdrojov znečisťovania ovzdušia, zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií, zariadení technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, vyhradené technické zariadenia a určené technické zariadenia) s vplyvom na okolie a bezpečnosť, vypracované na podklade situačných výkresov, pôdorysov alebo rezov,

  - dispozičné schémy výrobných, technických, technologických a energetických zariadení vybavenia prevádzky stavby,

  - doplnkové výkresy v závislosti od druhu stavby a jej prevádzky, ktorých vypracovanie je nevyhnutné pre dostačujúce znázornenie navrhovanej stavby, napríklad pri pamiatkovo chránených objektoch, inžinierskych stavbách.

# Prílohy

Samostatné dokumenty, posudky, výsledky meraní a prieskumných prác, prípadne iné výsledky pomocných zisťovaní a doklady, ktoré preukazujú vlastnosti stavby rozhodujúce pre ich posúdenie v konaní.

Prílohami k stavebnému zámeru sú:

  - geodetické zameranie pôvodného terénu riešeného územia, polohopis a výškopis, overené autorizovaným geodetom a kartografom,

  - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v podrobnosti podľa osobitných predpisov.

Súčasťou príloh k stavebnému zámeru sú podľa potreby aj ďalšie dokumenty, najmä:

- inžiniersko-geologický prieskum,

- hydrogeologický prieskum,

- prieskum environmentálnej záťaže,

- dendrologické posúdenie,

- návrh náhradnej výsadby drevín,

- svetelno-technické posúdenie denného osvetlenia a preslnenia z pohľadu vplyvu stavby na okolie a predpoklady splnenia svetelno-technických požiadaviek na vnútorné prostredie stavby,

- posúdenie technických vlastností a parametrov potrebných špecifických stavebných konštrukcií alebo zariadení.