Návrh

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

z ... 2026,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke plne automatizovaných vozidiel

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. l) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ... /2026 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Náležitosti správy o výsledkoch testovacej prevádzky

(1) Správa o výsledkoch testovacej prevádzky obsahuje jednoznačnú identifikáciu vykonávateľa testovania a identifikáciu testovaného vozidla , najmä

a) názov alebo obchodné meno vykonávateľa testovania,

b) sídlo vykonávateľa testovania,

c) identifikačné číslo vykonávateľa testovania,

d) identifikačné číslo vozidla,

e) verziu hardvéru a softvéru automatizovaného systému riadenia.

(2) Súčasťou správy je podrobný opis testovacieho prostredia, testovacieho plánu a použitých metód overovania. Správa obsahuje všetky vykonané testovacie scenáre, zachytáva úspešné výsledky, aj všetky poruchy, incidenty, neplánované odchýlky a zásahy operátora dohľadu.  Správa obsahuje vyhodnotenie hraničných a poruchových situácií, najmä reakciu systému na stratu lokalizácie, výpadok komunikačného spojenia a zlyhanie senzorov,  štatistické vyhodnotenie najazdených kilometrov s uvedením počtu a dôvodov neplánovaných zásahov operátora dohľadu.

(3) V závere správy sa uvedie štruktúrovanú  informáciu o dosiahnutí minimálnej úrovne funkčnej bezpečnosti a pripravenosti vozidla na ďalšiu fázu validačného procesu v reálnej cestnej premávke.

§ 2

Technické a organizačné požiadavky na riadiace centrum

(1) Riadiace centrum je technicky a organizačne vybavené na zabezpečenie nepretržitého monitorovania technického stavu vozidiel a ich správania v schválenej operačnej oblasti použitia.

(2) Riadiace centrum zabezpečuje nepretržitú dostupnosť operátorov dohľadu počas prevádzky vozidiel a komunikačné kanály pre okamžité spojenie s orgánmi Policajného zboru, správcami komunikácií a záchrannými zložkami.

(3) Systém riadiaceho centra vedie časovo synchronizovaný záznam, ktorý umožňuje spätne identifikovať konkrétnu osobu vykonávajúcu činnosť operátora dohľadu nad vozidlom v každom okamihu jeho prevádzky.

§ 3

Technický dohľad

(1) Výkon technického dohľadu prebieha ako monitorovanie, vzdialená asistencia a priame diaľkové vedenie vozidla fyzickou osobou. Pri priamom vedení smie osoba viesť súčasne len jedno vozidlo.

(2) Jeden operátor môže súčasne monitorovať najviac desať vozidiel v režime plnej automatizácie.

(3) Prevádzkovateľ v dokumentácii riadiaceho centra určí maximálny prípustný reakčný čas operátora, pravidlá pre odovzdávanie dohľadu medzi operátormi a postupy pri udalostiach, ktoré vznikli v rovnakom čase na viacerých vozidlách.

§ 4

Náležitosti správy o bezpečnosti prevádzky

Správa o bezpečnosti prevádzky obsahuje: najmä

- celkový počet najazdených kilometrov v automatizovanom režime,

- štatistiku výskytu kritických udalostí, pri ktorých došlo k prekročeniu alebo strate podmienok operačnej oblasti použitia,

- prehľad porúch automatizovaného systému riadenia a zásahov operátora dohľadu vrátane odôvodnenia ich nevyhnutnosti,

- informácie o všetkých vykonaných aktualizáciách softvéru automatizovaného systému riadenia, vrátane identifikačného čísla softvéru a ich vplyve na bezpečnostný profil vozidla,

- vyhodnotenie prijatých nápravných opatrení pri zistených prevádzkových incidentoch,

- prehľad zaznamenaných kybernetických bezpečnostných incidentov, pokusov o neoprávnený prístup k systému riadenia alebo narušenie komunikačného spojenia.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2026.