236/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2025 01.01.2027

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

236

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 27. júna 2016,

ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny

a dodávky elektriny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012

Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:

§ 1

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) poruchou neplánované prerušenie alebo obmedzenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny do odberného miesta1) na čas dlhší ako tri minúty, ktoré vzniklo následkom narušenia alebo poškodenia zariadenia prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, okrem prerušenia prenosu alebo distribúcie elektriny istiacim prvkom koncového odberateľa elektriny; následná porucha bez príčinnej súvislosti s predchádzajúcou poruchou sa považuje za novú poruchu,

b) obmedzením prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny stav, keď prenos elektriny alebo distribúcia elektriny nie sú uskutočňované podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy2) (ďalej len „technické podmienky“) prevádzkovateľa sústavy,

c) plánovaným prerušením alebo obmedzením prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny do odberného miesta prerušenie alebo obmedzenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny na čas dlhší ako tri minúty pri uskutočňovaní plánovaných prác na zariadeniach prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme; za plánované prerušenie alebo obmedzenie distribúcie elektriny sa nepovažuje prerušenie distribúcie elektriny počas výmeny meradla alebo prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu vykonávania nevyhnutných prevádzkových úkonov na úrovni nízkeho napätia, pri ktorých prerušenie alebo obmedzenie distribúcie elektriny neprekročí 20 minút počas 24 hodín,

d) obnovením prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny

1. obnovenie schopnosti prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy trvale prenášať alebo distribuovať elektrinu do odberného miesta v množstve a kvalite dohodnutej v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluve o dodávke elektriny alebo zmluve o združenej dodávke elektriny, alebo v kvalite určenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

2. obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny formou náhradného zapojenia odberného miesta vrátane dočasného obmedzenia rezervovanej kapacity, ktoré je dohodnuté v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, zmluve o dodávke elektriny alebo zmluve o združenej dodávke elektriny; obnovením prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny nie je krátkodobá obnova prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny pri vykonávaní manipulácií na účely určenia miesta poruchy,

3. obnovenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny po lokalizácii poruchového miesta a počas opravy poruchy, pričom prenos elektriny alebo distribúcia elektriny nie sú obmedzené následkom opravy poruchového miesta; opätovné prerušenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny pri uvádzaní poruchového miesta pod napätie, pri ktorých prerušenie alebo obmedzenie prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny neprekročí 20 minút počas 24 hodín, sú považované za vykonávanie nevyhnutných prevádzkových úkonov podľa písmena c),

e) udalosťou skutočnosť, ktorá je predmetom štandardu kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny a je regulovaným subjektom zistená prostredníctvom podania alebo iným spôsobom, pričom z podania musí byť zrejmé, že sa vzťahuje na štandard kvality podľa § 2 až 4,

f) podaním listinná žiadosť, elektronická žiadosť alebo reklamácia, ktorú žiadateľ, odberateľ elektriny alebo koncový odberateľ elektriny3) doručí regulovanému subjektu a ktorá sa vzťahuje na štandardy kvality podľa § 2 až 4,

g) normálnymi prevádzkovými podmienkami na účely hodnotenia kvality napätia stav elektrizačnej sústavy, v ktorom sú parametre kvality napätia a spoľahlivosť dodávky uskutočňované v zmysle technických podmienok prevádzkovateľa sústavy; za takýto stav sa nepovažuje najmä stav dočasného usporiadania napájania z dôvodu plánovaného alebo neplánovaného prerušenia prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny, neplnenia technických podmienok pripojenia užívateľom sústavy, alebo stav podľa § 5 písm. a) až f),

h) nadradenou sústavou

1. prenosová sústava vo vzťahu k distribučnej sústave, ktorá je do nej pripojená,

2. regionálna distribučná sústava vo vzťahu k miestnej distribučnej sústave, ktorá je do príslušnej regionálnej distribučnej sústavy pripojená,

3. miestna distribučná sústava vo vzťahu k inej miestnej distribučnej sústave, ktorá je do príslušnej nadradenej miestnej distribučnej sústavy pripojená, pričom ročný objem toku elektriny je väčší z nadradenej miestnej distribučnej sústavy do inej miestnej distribučnej sústavy,

i) podradenou sústavou

1. distribučná sústava vo vzťahu k prenosovej sústave, do ktorej je pripojená,

2. miestna distribučná sústava vo vzťahu k regionálnej distribučnej sústave, do ktorej je pripojená,

3. miestna distribučná sústava vo vzťahu k nadradenej miestnej distribučnej sústave, do ktorej je pripojená, pričom ročný objem toku elektriny je menší z podradenej miestnej distribučnej sústavy do nadradenej miestnej distribučnej sústavy,

j) rokom t kalendárny rok, v ktorom regulovaný subjekt predkladá úradu vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1,

k) rokom t-1 kalendárny rok predchádzajúci roku t,

l) uskutočnením distribúcie elektriny umožnenie odberu elektriny na príslušnom odbernom mieste.

§ 2

Štandardy kvality prenosu elektriny

Štandardmi kvality prenosu elektriny sú

a) dodržanie kvality napätia

1. dohodnutej v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy, alebo

2. určenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ak kvalita napätia nie je dohodnutá v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy,

b) dodržanie lehoty 20 dní na odoslanie písomného stanoviska k podaniu prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy, alebo dodávateľa elektriny týkajúceho sa kvality napätia, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie opodstatnené alebo neopodstatnené; ak je podanie opodstatnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčiny zníženej kvality napätia,

c) uskutočnenie prenosu elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, ak sú k tomuto termínu splnené technické podmienky a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

d) obnovenie prenosu elektriny po prerušení prenosu elektriny4) do odberného miesta koncového odberateľa elektriny pripojeného do prenosovej sústavy v lehote jedného pracovného dňa,

1. odkedy je dlžná suma vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením prenosu elektriny pripísaná na účet prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ak k prerušeniu prenosu elektriny dôjde z dôvodu omeškania s úhradou platieb za prenos elektriny, pričom sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy, alebo

2. odkedy je na účet prevádzkovateľa prenosovej sústavy pripísaná prvá splátka dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením prenosu elektriny a je uzatvorená dohoda o splátkach, ak k prerušeniu prenosu elektriny dôjde z dôvodu omeškania s úhradou platieb za prenos elektriny, pričom sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

e) obnovenie prenosu elektriny po prerušení prenosu elektriny v lehote jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti dodávateľa elektriny o obnovenie prenosu elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny pripojeného do prenosovej sústavy, ak je prenos elektriny prerušený na základe žiadosti dodávateľa elektriny, pričom sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy,

f) obnovenie prenosu elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny pripojeného do prenosovej sústavy po poruche v prenosovej sústave v lehote ôsmich hodín, odkedy sa prevádzkovateľ prenosovej sústavy o poruche dozvie, za dodržania prevádzkovej bezpečnosti prenosovej sústavy, ak nie je dohodnutá iná lehota,

g) zabezpečenie preskúšania určeného meradla5) v lehote podľa osobitného predpisu6) a odoslanie výsledku preskúšania určeného meradla spolu s dokladom o overení určeného meradla Slovenským metrologickým ústavom alebo autorizovanou osobou7) do piatich dní odo dňa doručenia výsledku preskúšania určeného meradla,

h) overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny priamo pripojeného do prenosovej sústavy a odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie opodstatnené alebo neopodstatnené, v lehote 20 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za prenos elektriny; ak je podanie opodstatnené, obsahom oznámenia je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,

i) dodržiavanie plynulosti prenosu elektriny tak, že priemerný

1. čas prerušenia prenosu elektriny z dôvodu vzniku poruchy v prenosovej sústave počas kalendárneho roka je najviac tri minúty,

2. počet neplánovaných prerušení prenosu elektriny z dôvodu vzniku poruchy v prenosovej sústave vzťahujúci sa na jeden transformátor, okrem väzbových transformátorov 400/220 kV a záložných transformátorov 400/110 kV a 220/110 kV, počas kalendárneho roka je na napäťovej úrovni 400 kV najviac 0,31 a na napäťovej úrovni 220 kV najviac 0,33,

j) predloženie návrhu zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy alebo návrhu zmluvy o budúcej zmluve o pripojení do prenosovej sústavy v lehote 60 dní od doručenia úplnej žiadosti o pripojenie do prenosovej sústavy,

k) odoslanie písomného stanoviska k žiadosti dodávateľa elektriny o poskytnutie súčinnosti na overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je žiadosť opodstatnená alebo neopodstatnená; ak je žiadosť opodstatnená, obsahom písomného stanoviska sú aj opravené údaje.

§ 3

Štandardy kvality distribúcie elektriny

Štandardmi kvality distribúcie elektriny sú

a) dodržanie kvality napätia

1. dohodnutej v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo

2. tak, že v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny sú pri normálnych prevádzkových podmienkach dodržané charakteristiky napájacieho napätia podľa prílohy č. 3a v rozsahu parametrov, ktorými sú frekvencia, blikanie, odchýlka od normalizovanej hodnoty napätia, asymetria a úroveň harmonického napätia vyjadrená činiteľom celkového harmonického skreslenia; štandard kvality sa považuje za dodržaný, ak zníženú kvalitu napätia spôsobila tretia osoba pripojením zariadenia do distribučnej sústavy v rozpore s technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy a bez jeho vedomia, ktoré negatívne vplývajú na kvalitu napätia, pričom je táto skutočnosť potvrdená meraním charakteristík napätia v distribučnej sústave,

b) odoslanie písomného stanoviska k podaniu koncového odberateľa elektriny alebo dodávateľa elektriny týkajúceho sa kvality napätia v lehote 25 dní odo dňa doručenia podania, pričom obsahom stanoviska je informácia, či je podanie opodstatnené alebo neopodstatnené, alebo akým spôsobom a kedy musí byť opodstatnenosť podania overená; ak je podanie opodstatnené, obsahom stanoviska je aj určenie spôsobu a termínu odstránenia príčiny zníženej kvality napätia v lehotách podľa písmena c),

c) odstránenie príčiny zníženej kvality napätia zistenej meraním charakteristík napätia podľa prílohy č. 3a v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny v lehote

1. siedmich pracovných dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je opodstatnené, alebo odo dňa zistenia vlastnou činnosťou, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením,

2. štyroch mesiacov odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je opodstatnené, alebo odo dňa zistenia vlastnou činnosťou, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie rozhodnutie o stavebnom zámere alebo ohlásenie drobnej stavby,9) pričom sa do tejto lehoty nezapočítava čas konania štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy nevyhnutný na uskutočnenie opatrení, ktorými sa odstránia príčiny zníženej kvality napätia; ak sa počas odstraňovania zníženej kvality napätia vyskytne skutočnosť, následkom ktorej je na odstránenie zníženej kvality napätia potrebné stavebné povolenie rozhodnutie o stavebnom zámere alebo ohlásenie drobnej stavby, potom platí lehota podľa tretieho bodu, alebo

3. ôsmich mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia rozhodnutia o stavebnom alebo doručenia písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebných úprav nemá námietky, ak je príčina zníženej kvality napätia zistená na základe podania koncového odberateľa elektriny alebo vlastnou činnosťou odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie rozhodnutie o stavebnom zámere alebo ohlásenie drobnej stavby, pričom ak

3a. je v čase odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je opodstatnené, vydané právoplatné stavebné povolenie rozhodnutie o stavebnom zámere pre lokalitu so zaznamenanou zníženou kvalitou napätia, ktorého realizáciou sa vyrieši aj znížená kvalita napätia podľa podania, lehota ôsmich mesiacov začne plynúť od dátumu odoslania oznámenia, že podanie je opodstatnené,

3b. prevádzkovateľ distribučnej sústavy nepodá návrh na vydanie územného rozhodnutia, nepožiada o vydanie stavebného povolenia rozhodnutia o stavebnom zámere alebo neohlási drobnú stavbu9) v lehote 160 dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je opodstatnené a príčina zníženej kvality napätia je odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, lehota podľa tohto bodu začne plynúť po uplynutí 160 dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je opodstatnené; podmienka podania žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia rozhodnutia o stavebnom zámere alebo ohlásenia drobnej stavby sa považuje za splnenú aj vtedy, ak nie sú k podaniu priložené podklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, a lehoty podľa prvého bodu až tretieho bodu sa považujú za dodržané, ak nedôjde k odstráneniu príčiny zníženej kvality napätia z dôvodu, ktorý nespôsobil prevádzkovateľ distribučnej sústavy,

d) uskutočnenie distribúcie elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny, ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy

1. v termíne podľa uzatvorenej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,

2. do piatich pracovných dní odo dňa, kedy je prevádzkovateľovi distribučnej sústavy doručená požiadavka o uskutočnenie distribúcie elektriny od dodávateľa elektriny podľa technickej špecifikácie pre výmenu dát prevádzkovateľa distribučnej sústavy,10)

e) obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny11) do odberného miesta koncového odberateľa elektriny, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy v lehote jedného pracovného dňa nasledujúceho po dni pripísania

1. dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak je distribúcia elektriny prerušená z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny, pričom sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo

2. prvej splátky dlžnej sumy vrátane nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny podľa uzatvorenej dohody o splátkach na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak je distribúcia elektriny prerušená z dôvodu omeškania s úhradou platieb za distribúciu elektriny do odberného miesta, pričom sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

f) obnovenie distribúcie elektriny po prerušení distribúcie elektriny v lehote jedného pracovného dňa odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny o obnovenie distribúcie elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny pripojeného do distribučnej sústavy, ak je distribúcia elektriny prerušená na základe žiadosti dodávateľa elektriny,12) pričom sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

g) obnovenie distribúcie elektriny po neplánovanom prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave do odberných miest pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni

1. nad 1 kV a do odberných miest zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti13) v lehote

1a. troch hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvie, ak nie je pre obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy,

1b. ôsmich hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvie, ak je pre obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy, okrem podzemného vedenia mimo zalesneného územia,

1c. desiatich hodín, ak je pre obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy, okrem podzemného vedenia v zalesnenom území,

1d. pätnástich hodín, ak je pre obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena podzemného vedenia; lehoty podľa bodov 1a. až 1c. sa vzťahujú na odberné miesto zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti pripojené do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV, ak prevádzkovateľ zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti oznámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, že je pripojený do jeho distribučnej sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV,

2. do 1 kV v lehote

2a. štyroch hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvie, ak nie je pre obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy,

2b. ôsmich hodín, odkedy sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy o poruche dozvie, ak je pre obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy, okrem podzemného vedenia mimo zalesneného územia,

2c. desiatich hodín, ak je pre obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena poškodeného zariadenia distribučnej sústavy, okrem podzemného vedenia v zalesnenom území,

2d. šestnástich hodín, ak je pre obnovenie distribúcie elektriny potrebná oprava alebo výmena podzemného vedenia,

h) oznámenie termínu začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny spôsobom a v lehote podľa osobitného predpisu,14) alebo spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak je to nad rámec spôsobu podľa osobitného predpisu;14) ak je plánované prerušenie alebo obmedzenie distribúcie elektriny oznámené prevádzkovateľovi distribučnej sústavy pripojenej do nadradenej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom distribučnej sústavy pripojenej do nadradenej sústavy sa oznámi termín plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny užívateľom dotknutých odberných miest pripojených do jeho distribučnej sústavy v lehote jedného pracovného dňa, odkedy sa o plánovanom prerušení alebo obmedzení distribúcie elektriny z nadradenej sústavy dozvie; oznámenie sa nevyžaduje, ak sa prevádzkovateľ sústavy a užívatelia distribučnej sústavy, ktorých sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny dotýka, preukázateľným spôsobom dohodnú na termíne začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny alebo vtedy, ak užívateľ distribučnej sústavy preukázateľným spôsobom požiada prevádzkovateľa sústavy o dočasné prerušenie distribúcie elektriny do svojho odberného miesta, pričom nie je obmedzená distribúcia elektriny ostatným užívateľom distribučnej sústavy,

i) dodržanie oznámeného termínu začiatku a ukončenia plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny; termín sa považuje za dodržaný aj vtedy, ak

1. je distribúcia elektriny obmedzená alebo prerušená v lehote podľa oznámeného termínu, ale v skutočnosti dôjde ku skráteniu tejto lehoty a prevádzkovateľ distribučnej sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou,

2. sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neuskutoční z dôvodu na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prevádzkovateľ sústavy oznámi túto skutočnosť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred pôvodne oznámeným termínom začiatku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,

3. sa plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny neuskutoční z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré znemožnia vykonať plánované práce v dobe plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a ktoré nastanú v lehote kratšej ako päť dní pred oznámeným začiatkom plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi túto skutočnosť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou do 24 hodín, odkedy zistí nemožnosť vykonania plánovaných prác, najneskôr však v deň oznámeného začiatku plánovaného prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny,

4. je oznámené opakované plánované obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny na určitú časť dňa počas dvoch a viacerých dní a v skutočnosti sa počet dní opakovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny zníži a prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi túto skutočnosť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou pred ukončením opakovaného plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,

5. nie je dodržaný oznámený termín plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu obnovovania distribúcie elektriny prerušenej následkom živelnej pohromy15) a prevádzkovateľ distribučnej sústavy túto skutočnosť oznámi dotknutým účastníkom trhu s elektrinou v lehote 12 hodín po oznámenom začiatku plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny alebo 24 hodín pred oznámeným ukončením plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,

j) zabezpečenie preskúšania určeného meradla5) v lehote podľa osobitného predpisu6) a odoslanie výsledku preskúšania určeného meradla spolu s dokladom o overení určeného meradla Slovenským metrologickým ústavom alebo autorizovanou osobou7) do piatich dní odo dňa doručenia výsledku preskúšania určeného meradla,

k) overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny za každé odberné miesto, odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či žiadosť je opodstatnená alebo neopodstatnená, v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za distribúciu elektriny koncového odberateľa elektriny, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo dodávateľa elektriny; ak je žiadosť opodstatnená, obsahom oznámenia je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,

l) odoslanie alebo predloženie návrhu zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy alebo dôvodov odmietnutia pripojenia, ak príslušné zariadenie nie je možné pripojiť do distribučnej sústavy v lehote podľa osobitného predpisu,15a) a odoslanie návrhu zmluvy o pripojení lokálneho zdroja, alebo dôvodov odmietnutia pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy, ak lokálny zdroj nie je možné pripojiť do distribučnej sústavy v lehote podľa osobitného predpisu,15b)

m) obnovenie distribúcie elektriny do odberných miest pripojených do distribučnej sústavy po prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku udalosti v nadradenej sústave, do ktorej je distribučná sústava pripojená, v lehote troch hodín po obnovení distribúcie elektriny alebo prenosu elektriny z nadradenej sústavy vtedy, ak nedôjde k poškodeniu elektroenergetického zariadenia v podradenej sústave,

n) výmena nefunkčného určeného meradla v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia koncového odberateľa elektriny o nefunkčnosti alebo poškodení určeného meradla, ak je zistené a overené poškodenie určeného meradla v takom rozsahu, že je ovplyvnená jeho funkčnosť,

o) dodržiavanie plynulosti distribúcie elektriny tak, že

1. priemerný čas neplánovaných prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave na jedno odberné miesto (ďalej len „SAIDIN“) počas kalendárneho roka je najviac

1a. 60 minút pri regionálnej distribučnej sústave, s počtom odberných miest koncových odberateľov elektriny viac ako 1 000 000,

1b. 75 minút pri regionálnej distribučnej sústave, s počtom odberných miest koncových odberateľov elektriny viac ako 700 000 do 1 000 000,

1c. 60 minút pri regionálnej distribučnej sústave, s počtom odberných miest koncových odberateľov elektriny do 700 000,

1d. 80 minút pri miestnej distribučnej sústave,

2. priemerný počet neplánovaných prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave na jedno odberné miesto (ďalej len „SAIFIN“) počas kalendárneho roka je najviac

2a. 1,20 pri regionálnej distribučnej sústave s počtom odberných miest koncových odberateľov elektriny viac ako 1 000 000,

2b. 1,50 pri regionálnej distribučnej sústave s počtom odberných miest koncových odberateľov elektriny viac ako 700 000 do 1 000 000,

2c. 1,20 pri regionálnej distribučnej sústave s počtom odberných miest koncových odberateľov elektriny do 700 000,

2d. 1,50 pri miestnej distribučnej sústave,

3. pomer množstva elektriny nedodanej odberateľom elektriny z dôvodu neplánovaných prerušení distribúcie elektriny z dôvodu vzniku poruchy v distribučnej sústave k celkovému množstvu dodanej elektriny odberateľom elektriny (ďalej len „ISS“) počas kalendárneho roka musí byť v distribučnej sústave najviac 0,0005,

p) dodržanie lehoty 30 dní na vyplatenie nákladov na kompenzačné platby v dôsledku zapríčinenia nedodržania štandardu kvality iným regulovaným subjektom podľa § 7 ods. 3,

q) pripojenie odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy v lehote podľa osobitného predpisu.15c)

§ 4

Štandardy kvality dodávky elektriny

(1) Štandardmi kvality dodávky elektriny sú

a) overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu a odoslanie oznámenia o overení a podkladov pre vyhotovenie vyúčtovania, ak o to koncový odberateľ elektriny požiada, v lehote 30 dní odo dňa doručenia jeho žiadosti; ak je na overenie správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu potrebná súčinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, lehota sa predlžuje o 5 pracovných dní, ak je žiadosť opodstatnená, obsahom oznámenia je aj informácia o zistených nedostatkoch a spôsobe vyrovnania rozdielu v platbách,

b) odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní podľa písmena a) a vyhotovenie opravného účtovného dokladu v lehote

1. 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku elektriny, ak na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní nie je potrebná súčinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; ak je na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, lehota sa predlžuje o 5 pracovných dní, alebo

2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia opravených údajov od organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ak je na odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní potrebná súčinnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

c) odoslanie platby podľa opravného účtovného dokladu, ktorý je v prospech odberateľa elektriny podľa písmena b), alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry odberateľovi elektriny v lehote piatich dní odo dňa vystavenia opravného účtovného dokladu alebo vyúčtovacej faktúry, alebo v lehote podľa platobných podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke elektriny, alebo v lehote podľa podmienok dohodnutých v zmluve o platobnom styku prostredníctvom služby sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (SIPO), a to spôsobom podľa zmluvne dohodnutého typu platby, ak nie je dohodnuté v zmluve, že preplatok je započítaný voči pohľadávke za dodávku elektriny, združenú dodávku elektriny alebo voči najbližšie splatnej preddavkovej platbe,

d) požiadanie o obnovenie distribúcie elektriny najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní dlžnej sumy na účet dodávateľa elektriny za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny, ak je dodávka elektriny prerušená z dôvodu omeškania úhrady platieb koncového odberateľa elektriny za odobratú elektrinu; ak je dodávateľ elektriny súčasne prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto pripojené, lehota jedného pracovného dňa sa vzťahuje na obnovenie dodávky elektriny do odberného miesta,

e) odoslanie podania koncového odberateľa elektriny týkajúceho sa štandardu kvality prenosu elektriny alebo distribúcie elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, alebo stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy koncovému odberateľovi elektriny v lehote dvoch pracovných dní od prijatia podania alebo stanoviska; ak je dodávateľ elektriny zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny, lehota na odoslanie stanoviska koncovému odberateľovi elektriny k žiadosti o overenie kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny je 30 dní odo dňa doručenia podania, pri podaní týkajúceho sa overenia správnosti vyúčtovania platby sa uplatňujú lehoty podľa písmena a),

f) odoslanie alebo predloženie podpísaného návrhu zmluvy o dodávke elektriny, zmluvy o združenej dodávke elektriny, zmluvy o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny alebo oznámenia o dôvodoch odmietnutia uzatvorenia zmluvy zo strany dodávateľa elektriny v nasledujúci pracovný deň odo dňa splnenia obchodných podmienok dodávateľa elektriny,

g) odoslanie kompenzačnej platby a oznámenia o kompenzačnej platbe koncovému odberateľovi elektriny v lehote troch pracovných dní, odkedy je kompenzačná platba, ktorá prináleží danému koncovému odberateľovi elektriny od prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pripísaná na účet dodávateľa elektriny a je doručené oznámenie o kompenzačnej platbe, pričom sa kompenzačná platba uhradí spôsobom dohodnutým v zmluve o dodávke elektriny alebo zmluve o združenej dodávky elektriny,

h) oznámenie alebo odoslanie stanoviska k podaniu týkajúcemu sa sumy zálohových platieb alebo zmeny sadzby odberu elektriny v lehote 30 dní odo dňa doručenia podania; lehota sa predlžuje o 5 pracovných dní, ak je potrebná súčinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy,

i) poskytnutie informácie o každej zmene ceny za dodávku elektriny vrátane dôvodov a predpokladov takej zmeny a informácie o zmene obchodných podmienok dodávky elektriny a s tým súvisiacich služieb a poučenie o práve vypovedať zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny spôsobom dohodnutým v zmluve alebo určeným v obchodných podmienkach najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny,

j) odoslanie alebo predloženie podpísaného návrhu zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom do 15 dní od doručenia požiadavky zraniteľného odberateľa elektriny odoberajúceho elektrinu za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii,

k) vyhotovenie vyúčtovacej faktúry podľa osobitného predpisu15d) v lehote podľa zmluvy o dodávke elektriny, zmluvy o združenej dodávke elektriny, zmluvy o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny alebo obchodných podmienok dodávateľa elektriny.

(2) Ak sa úhrada dobropisu alebo preplatku z vyúčtovacej faktúry podľa odseku 1 písm. c) vykoná bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, keď je platba odpísaná z účtu dodávateľa elektriny. Ak sa úhrada dobropisu alebo preplatku podľa odseku 1 písm. c) vykoná poštovým peňažným poukazom, za deň platby sa považuje deň odoslania poštového poukazu na výplatu v hotovosti slovenskej pošte alebo deň, keď pošta hotovosť prijala. Ak sa úhrada dobropisu alebo preplatku vykoná prostredníctvom služby sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (SIPO), za deň platby sa považuje deň odoslania sumy dobropisu alebo preplatku na účet slovenskej pošty.

(3) Úhradou dlžnej sumy podľa odseku 1 písm. d) za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie elektriny sa rozumie pripísanie dlžnej sumy na účet dodávateľa elektriny na základe platobného príkazu so správnymi identifikátormi platby alebo na základe zaslania dlžnej sumy poštovým poukazom so správnymi identifikátormi platby.

(4) Ak dodávateľ elektriny na základe zmluvy poskytuje koncovému odberateľovi elektriny súčasne dodávku elektriny a distribúciu elektriny do odberného miesta, dlžnou sumou za dodávku elektriny a platbou za odobratú elektrinu podľa odseku 1 písm. d) sa rozumie aj dlžná suma za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy a platba za distribúciu elektriny a prístup do distribučnej sústavy.

(5) Štandardy kvality dodávky elektriny podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahujú na činnosť dodávateľa elektriny,16) ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny.

§ 5

Za nedodržanie štandardu kvality sa nepovažuje skutočnosť, ak regulovaný subjekt nedodržal štandard kvality z dôvodu

a) stavu núdze v elektroenergetike,17)

b) živelnej pohromy15) a odstraňovania jej následkov,

c) poškodenia zariadení prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy treťou osobou, ktoré spôsobí vznik poruchy v sústave,

d) odstraňovania príčiny udalostí, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku,

e) ak po vzniku poruchy v prenosovej sústave alebo distribučnej sústave je znemožnený prístup k miestu poruchy spôsobený poveternostnými podmienkami lokálneho charakteru alebo ak by bol pri odstraňovaní poruchy ohrozený život alebo zdravie osôb alebo porušené predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prevádzkovateľa sústavy,

f) vzniku udalosti, ktorá nastane nezávisle od vôle regulovaného subjektu a spôsobí nemožnosť dodržania štandardu kvality, najmä vojna, teroristický útok, epidémia, štrajk alebo sabotáž,

g) ak sa dotknutý účastník trhu dokázateľným spôsobom dohodne s prevádzkovateľom sústavy alebo dodávateľom elektriny na inom termíne alebo lehote, ako sú termíny a lehoty ustanovené v § 2 písm. d) a e), § 3 písm. e) až i) a § 4 ods. 1 písm. f),

h) ak dotknutý účastník trhu s elektrinou v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo v zmluve o združenej dodávke elektriny neuviedol o sebe správne identifikačné údaje alebo po uzatvorení zmluvy o pripojení, zmluvy o prenose alebo distribúcii elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny v rozpore s touto zmluvou nenahlásil zmenu identifikačných údajov, následkom čoho nie je možné dodržať štandard kvality, alebo

i) ak dotknutý koncový odberateľ elektriny alebo tretia strana neposkytne regulovanému subjektu súčinnosť nevyhnutnú na dodržanie štandardu kvality.

§ 6

Požadovaná úroveň štandardov kvality

(1) Požadovaná úroveň štandardov kvality, ktoré sa evidujú a vyhodnocujú podľa príloh č. 1 až 10, je

a) XP ≥ 95,50 % pre prenos elektriny,

b) XD ≥ 93,50 % pre distribúciu elektriny,

c) XDO ≥ 97,00 % pre dodávku elektriny.

(2) Regulovaným subjektom dosiahnutá úroveň štandardov kvality sa vypočíta pre

a) prenos elektriny podľa prílohy č. 3,

b) distribúciu elektriny podľa prílohy č. 6,

c) dodávku elektriny podľa prílohy č. 9.

(3) Ak regulovaný subjekt nevykonával prenos elektriny alebo distribúciu elektriny po celý rok t-1, odseky 1 a 2 sa na neho nevzťahujú.

§ 7

Spôsob a podmienky vyplatenia kompenzačnej platby

(1) Kompenzačná platba sa uhradí regulovaným subjektom účastníkovi trhu s elektrinou, na ktorého odberné miesto sa nedodržanie štandardu kvality vzťahuje, alebo žiadateľovi podľa § 3 písm. l) alebo § 4 ods. 1 písm. f) alebo písm. j) (ďalej len „oprávnená osoba“) vo výške podľa § 8 až 10. Podmienkou na vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti oprávnenou osobou o jej vyplatenie.

(2) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) alebo i), uhradí sa kompenzačná platba podľa odseku 1 koncovému odberateľovi elektriny za každé odberné miesto, ktoré je dotknuté nedodržaním štandardu kvality.

(3) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c), g) alebo písm. i), následkom čoho nedodrží štandard kvality iný regulovaný subjekt vykonávajúci regulovanú činnosť v oblasti

a) elektroenergetiky z dôvodu, že došlo k nedodržaniu štandardu kvality prevádzkovateľom nadradenej sústavy, s ktorým má regulovaný subjekt uzatvorenú zmluvu a ktorý následne vyplatí kompenzačnú platbu, vyplatená kompenzačná platba sa uhradí príslušnému regulovanému subjektu prevádzkovateľom nadradenej sústavy, ktorý zapríčinil nedodržanie štandardu kvality, alebo

b) plynárenstva, tepelnej energetiky alebo vodného hospodárstva, s ktorým má regulovaný subjekt uzatvorenú zmluvu a ktorý následne vyplatí kompenzačnú platbu, vyplatená kompenzačná platba sa uhradí príslušnému regulovanému subjektu tým regulovaným subjektom, ktorý zapríčiní nedodržanie štandardu kvality. Náklady na refundáciu kompenzačnej platby podľa predchádzajúcej vety sa uhradia na základe faktúry v lehote do 30 dní od jej doručenia, pričom sa k faktúre prikladá

a) označenie štandardu kvality, za nedodržanie ktorého je vyplatená kompenzačná platba,

b) dátum a čas začiatku nedodržania štandardu kvality a dátum a čas odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality, za ktorý je vyplatená kompenzačná platba,

c) odôvodnenie spôsobeného nedodržania štandardu kvality,

d) zoznam odberných miest dotknutých nedodržaným štandardom kvality, ktorým je uhradená kompenzačná platba,

e) výpočet kompenzačnej platby, celková suma uhradenej kompenzačnej platby a doklad preukazujúci sumu vyplatenej kompenzačnej platby a nákladov spojených s jej úhradou.

(4) Náhradu nákladov na vyplatenú kompenzačnú platbu podľa odseku 3 je možné si uplatniť do 30 dní od ich úhrady vystavením faktúry. Náklady na vyplatenú kompenzačnú platbu podľa faktúry sa uhradia v lehote do 30 dní od jej doručenia. Súčasťou faktúry na náhradu nákladov na vyplatenú kompenzačnú platbu je

a ) označenie štandardu kvality, za nedodržanie ktorého je vyplatená kompenzačná platba,

b) dátum a čas začiatku nedodržania štandardu kvality a dátum a čas odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality, za ktorý je vyplatená kompenzačná platba,

c) odôvodnenie spôsobeného nedodržania štandardu kvality,

d) zoznam odberných miest dotknutých nedodržaným štandardom kvality, ktorým je uhradená kompenzačná platba,

e) výpočet kompenzačnej platby, celková suma uhradenej kompenzačnej platby a doklad preukazujúci sumu vyplatenej kompenzačnej platby a nákladov spojených s jej úhradou.

(5) Kompenzačná platba podľa odsekov 1 a 2 sa oprávnenej osobe uhradí jednorazovo do 30 dní po odstránení príčiny nedodržania štandardu kvality, ak je známa oprávnená osoba v čase odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality, alebo do 30 dní po identifikácii oprávnenej osoby, ak jej identita nie je známa v čase odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality, a to

a) prevodom na účet oprávnenej osoby,

b) poštovou poukážkou alebo

c) podľa dohody medzi oprávnenou osobou a regulovaným subjektom.

(6) Ak sa nedodržanie štandardu kvality v odbernom mieste zistí až po odstránení príčiny nedodržania štandardu kvality na základe podania koncového odberateľa elektriny alebo iným spôsobom, kompenzačná platba sa vyplatí do 30 dní od zistenia nedodržania štandardu kvality.

(7) O úhrade kompenzačnej platby sa regulovaným subjektom vyhotoví oznámenie o kompenzačnej platbe, ktoré sa pošle najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby oprávnenej osobe alebo dodávateľovi elektriny podľa odseku 8. Oznámenie o kompenzačnej platbe obsahuje

a) identifikačné údaje odosielateľa platby,

b) identifikačné údaje oprávnenej osoby; to neplatí pre oznámenie, ktoré vyhotovuje prevádzkovateľ sústavy, ak kompenzačnú platbu uhrádza prevádzkovateľ sústavy prostredníctvom dodávateľa elektriny,

c) číslo odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje; ak ide o oprávnenú osobu, ktorou je žiadateľ podľa

- § 3 písm. l) alebo § 4 ods. 1 písm. f j), uvedie sa dátum prijatia podania a podacie číslo, pod ktorým je žiadosť regulovaným subjektom zaevidovaná,

- § 4 ods. 1 písm. f), uvedie sa dátum splnenia obchodných podmienok dodávateľa zo strany žiadateľa,

d) označenie štandardu kvality, za ktorého nedodržanie je kompenzačná platba uhrádzaná,

e) dátum nedodržania štandardu kvality,

f) dátum odstránenia príčiny nedodržania štandardu kvality,

g) počet hodín alebo dní vrátane začatých nedodržania štandardu kvality podľa toho, v akých jednotkách času je lehota dodržania štandardu kvality uvedená,

h) sumu kompenzačnej platby vypočítanú podľa § 8 až 10, sumu dane z príjmu vyberanej zrážkou a sumu kompenzačnej platby určenej na výplatu.

(8) Ak nie je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je odberné miesto oprávnenej osoby pripojené, a je uzatvorený zmluvný vzťah medzi oprávnenou osobou a dodávateľom elektriny, kompenzačná platba sa prevádzkovateľom sústavy poukáže na účet dodávateľa elektriny, do ktorého bilančnej skupiny dané odberné miesto patrí, spolu s číslom odberného miesta, na ktoré sa kompenzačná platba vzťahuje, a oznámením o kompenzačnej platbe podľa odseku 7. Kompenzačná platba sa následne dodávateľom elektriny poukáže oprávnenej osobe v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. g).

(9) Oprávnená osoba môže odmietnuť vyplatenie kompenzačnej platby písomne na základe doručeného oznámenia o vyplatení kompenzačnej platby podľa odseku 7 alebo vrátením vyplatenej kompenzačnej platby odosielateľovi kompenzačnej platby. Za odmietnutie kompenzačnej platby oprávnenou osobou sa považuje aj neuplatnenie si finančného nároku z poštovej poukážky po prvom opakovanom pokuse o doručenie tejto poštovej poukážky, ak je kompenzačná platba oprávnenej osobe uhradená formou poštovej poukážky. O odmietnutých kompenzačných platbách sa vedie evidencia v rozsahu podľa prílohy č. 11.

(10) Minimálna suma kompenzačnej platby je 5 eur; ak je vypočítaná nižšia suma, kompenzačná platba je 5 eur.

§ 8

Suma a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality prenosu elektriny

(1) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. a), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

kde

A je maximálna alebo minimálna hodnota napätia v rámci povolenej odchýlky od menovitého napätia na príslušnej napäťovej úrovni podľa prílohy č. 3a; ak B je väčšie ako maximálna hodnota hodnoty napätia podľa prílohy č. 3a (Amax), uplatní sa vo výpočte hodnota Amax, ak B je menšie ako minimálna hodnota hodnoty napätia podľa prílohy č. 3a (Amin), použije sa vo výpočte hodnota Amin,

B je skutočná hodnota napätia v danom odbernom mieste zistená meraním podľa prílohy č. 3a,

TPi je i-tá tarifa za prenos elektriny bez tarify za straty pri prenose elektriny platná pre odberné miesto oprávnenej osoby v období od dátumu, kedy je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako opodstatnené, do dátumu odstránenia zníženej kvality napätia,

Qi je objem distribuovanej elektriny do odberného miesta oprávnenej osobe po dobu trvania platnosti TPi v období od dátumu, kedy je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako opodstatnené, do dátumu odstránenia zníženej kvality napätia.

(2) Ak nie je v deň, kedy je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako opodstatnené, alebo v deň odstránenia zníženej kvality napätia alebo v deň zmeny tarify za prenos elektriny vykonaný odpočet určeného meradla v dotknutom odbernom mieste, množstvo prenesenej elektriny Qi vstupujúce do výpočtu kompenzačnej platby podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzorca

Qi = Q × Ni [eur],

kde

Q je priemerné denne prenesené množstvo elektriny do daného odberného miesta za posledný mesiac pred začiatkom platnosti TPi v období od dátumu, kedy je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako opodstatnené, do dátumu odstránenia zníženej kvality napätia,

Ni je počet dní trvania platnosti TPi v období od dátumu, kedy je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako opodstatnené, do dátumu odstránenia zníženej kvality napätia.

(3) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. b), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

| KP = A + B × (N – 5) | [eur], ak N < 5, potom KP = A, |
| --- | --- |

kde

A = 700,

B = 70,

N je počet aj začatých dní nedodržania štandardu kvality.

(4) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. c), suma kompenzačnej platby je 700 eur za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality.

(5) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. d) alebo písm. e), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

KP = A + B × (N – 1) [eur],

kde

A = 7 % z vyúčtovania za prenos elektriny oprávnenej osobe za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom nie je dodržaný termín obnovenia prenosu elektriny; ak je prenos elektriny do odberného miesta oprávnenej osoby uskutočnený pred vznikom udalosti s nedodržaným štandardom kvality kratšie ako 12 mesiacov, potom A = 7 000,

B = 3 % z vyúčtovania za prenos elektriny oprávnenej osobe za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom nie je dodržaný termín obnovenia prenosu elektriny; ak je prenos elektriny do odberného miesta oprávnenej osoby uskutočnený pred vznikom udalosti s nedodržaným štandardom kvality kratšie ako 12 mesiacov, potom B = 700,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

(6) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. f), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

| KP = A + B × (N – 3) | [eur], ak N < 3, potom KP = A, |
| --- | --- |

kde

A = 420,

B = 70,

N je počet hodín nedodržania štandardu kvality vrátane začatých hodín.

(7) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. g) alebo písm. h), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

| KP = A + B × (N – 5) | [eur], ak N < 5, potom KP = A, |
| --- | --- |

kde

A = 140,

B = 28,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

(8) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 2 písm. j), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

KP = [A + B × (N – 10)] [eur],

kde

A = 200,

B = 40,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

(9) Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy nedodrží štandard kvality podľa § 2 písm. k), čo zapríčiní nedodržanie štandardu kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) dodávateľom elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy uhradí dodávateľovi elektriny pomernú časť vyplatenej kompenzačnej platby PČKP, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

PČKP = KP × X/Y [eur],

kde

KP je vyplatená kompenzačná platba z dôvodu nedodržania štandardu kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) dodávateľom elektriny,

X je počet dní nedodržania štandardu kvality podľa § 2 písm. k),

Y je počet dní nedodržania štandardu kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) dodávateľom elektriny.

Ak Y = 0, potom PČKP = 0.

§ 9

Suma a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality distribúcie elektriny

(1) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. a), suma kompenzačnej platby pri nedodržaní povolenej odchýlky od normalizovaného napätia pre odberateľov elektriny v domácnosti sa vypočíta podľa vzorca

KP = 0,20 × N [eur],

kde

N je počet dní trvania nedodržania štandardu kvality, pričom

a) N je počet dní od dátumu, kedy je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako opodstatnené, do dátumu odstránenia zníženej kvality napätia, alebo

b) N je počet dní od dátumu nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia rozhodnutia o stavebnom zámere alebo ohlásenia drobnej stavby do dátumu odstránenia zníženej kvality napätia,

c) ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy nepodá návrh na vydanie územného rozhodnutia, návrh na vydanie stavebného povolenia rozhodnutia o stavebnom zámere alebo návrh na ohlásenie drobnej stavby, N je počet dní za obdobie 240 dní odo dňa odoslania oznámenia koncovému odberateľovi elektriny, že podanie o zníženej kvalite napätia je opodstatnené, do dátumu odstránenia zníženej kvality elektriny.

(2) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. a), suma kompenzačnej platby pri nedodržaní povolenej odchýlky od normalizovaného napätia pre odberateľov elektriny mimo domácnosti sa vypočíta podľa vzorca

kde

A je maximálna alebo minimálna hodnota napätia v rámci povolenej odchýlky od menovitého napätia na príslušnej napäťovej úrovni podľa prílohy č. 3a; ak B je väčšie ako maximálna hodnota napätia podľa prílohy č. 3a (Amax), uplatní sa vo výpočte hodnota Amax, ak B je menšie ako minimálna hodnota napätia podľa prílohy č. 3a (Amin), použije sa vo výpočte hodnota Amin,

B je skutočná hodnota napätia v príslušnom odbernom mieste zistená meraním podľa prílohy č. 3a,

TDi je i-tá tarifa za distribúciu elektriny bez taríf za prenos elektriny, strát pri prenose elektriny a strát pri distribúcii elektriny platná pre odberné miesto oprávnenej osoby v období od dátumu, kedy je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako opodstatnené, do dátumu odstránenia zníženej kvality napätia,

Qi je objem distribuovanej elektriny do odberného miesta oprávnenej osoby po dobu trvania platnosti TDi v období od dátumu, kedy je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako opodstatnené, do dátumu odstránenia zníženej kvality napätia; hodnoty TDi a Qi sa pri uplatnení lehoty na odstránenie príčiny zníženej kvality napätia podľa § 3 písm. c) vzťahujú na obdobie od dátumu nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia rozhodnutia o stavebnom zámere alebo doručenia písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebných úprav nemá námietky, do dátumu odstránenia zníženej kvality napätia.

(3) Ak nie je v deň, kedy je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako opodstatnené, alebo v deň odstránenia zníženej kvality napätia alebo v deň zmeny tarify za distribúciu elektriny vykonaný odpočet určeného meradla v dotknutom odbernom mieste, množstvo distribuovanej elektriny Qi vstupujúce do výpočtu kompenzačnej platby podľa odseku 2 sa vypočíta podľa vzorca

Qi = Q × Ni [eur],

kde

Q je priemerné denne distribuované množstvo elektriny do daného odberného miesta za posledný rok pred začiatkom platnosti TDi v období od dátumu, kedy je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako opodstatnené, do dátumu odstránenia zníženej kvality napätia,

Ni je počet dní trvania platnosti TDi v období od dátumu, kedy je podanie týkajúce sa kvality napätia vyhodnotené ako opodstatnené, do dátumu odstránenia zníženej kvality napätia; hodnoty Q a Ni sa pri uplatnení lehoty na odstránenie príčiny zníženej kvality napätia podľa § 3 písm. c) vzťahujú na obdobie od dátumu nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia rozhodnutia 
o stavebnom zámere alebo doručenia písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebných úprav nemá námietky, do dátumu odstránenia zníženej kvality napätia.

(4) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. b), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

| KP = A + B × (N – 5) | [eur], ak N < 5, potom KP = A, |
| --- | --- |

kde

A = 35,

B = 7,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

(5) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) prvého bodu, suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

| KP = A + B × (N – 10) | [eur], ak N < 10, potom KP = A, |
| --- | --- |

kde

A = 28,

B = 14,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

(6) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) druhého bodu, suma kompenzačnej platby je za každý aj začatý mesiac omeškania 70 eur.

(7) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. c) tretieho bodu, suma kompenzačnej platby je za každý aj začatý mesiac nedodržania štandardu kvality 91 eur.

(8) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. d), suma kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality

a) 260 eur, ak ide o distribúciu elektriny do odberného miesta pripojeného na napäťovej úrovni nad 1 kV,

b) 35 eur, ak ide o distribúciu elektriny do odberného miesta pripojeného na napäťovej úrovni do 1 kV.

(9) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. e) alebo písm. f), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

KP = [A + B × (N – 1)] × C [eur],

kde

A = 28,

B = 14,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní,

C = 1,2, pričom konštanta C sa vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením, ktorým je odberateľ elektriny s priamo výhrevným elektrickým vykurovaním, s akumulačným elektrickým vykurovaním alebo s tepelným čerpadlom (ďalej len „odberateľ s elektrickým kúrením“) od 1. septembra do 31. mája.

(10) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. g), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

| KP = [A + B × (N – 6)] × C | [eur], ak N < 6, potom KP = A × C, |
| --- | --- |

kde

A = 18,

B = 12,

N je počet aj začatých hodín nedodržania štandardu kvality okrem celých hodín, kedy je zabezpečená distribúcia elektriny náhradným spôsobom,

C = 1,2, pričom konštanta C sa vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením od 1. septembra do 31. mája.

(11) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. h), suma kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality,

a) 14 eur pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni nad 1 kV,

b) 4 eurá pre oprávnenú osobu pripojenú na napäťovej úrovni do 1 kV.

(12) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. i), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

| KP = [A + B × (N – 6)] × C | [eur], ak N < 6, potom KP = A × C, |
| --- | --- |

kde

A = 7,

B = 5,

N je počet hodín nedodržania štandardu kvality vrátane začatých hodín,

C = 1,2, pričom konštanta C sa vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením od 1. septembra do 31. mája.

(13) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. j) alebo písm. k), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

| KP = A + B × (N – 5) | [eur], ak N < 5, potom KP = A, |
| --- | --- |

kde

A = 14,

B = 4,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

(14) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. l), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

| KP = [A + B × (N – 10)] × C | [eur], ak N < 10, potom KP = A × C, |
| --- | --- |

kde

A = 28,

B = 4,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní,

C je konštanta, ktorej hodnota je 2,0 pri odoslaní návrhu zmluvy o pripojení alebo odmietnutí pripojenia do sústavy s napäťovou úrovňou nad 1 kV a 1,0 pri odoslaní návrhu zmluvy o pripojení alebo odmietnutí pripojenia do sústavy s napäťovou úrovňou do 1 kV.

(15) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. m), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

| KP = [A + B × (N – 2)] × C | [eur], ak N < 2, potom KP = A × C, |
| --- | --- |

kde

A = 14,

B = 12,

N je počet hodín nedodržania štandardu kvality vrátane začatých hodín,

C = 1,2, pričom konštanta C sa vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením od 1. septembra do 31. mája.

(16) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. n), suma kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality 7 eur.

(17) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. p), suma kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality 10 eur.

(18) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 písm. q), suma kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality 35 eur.

§ 10

Suma a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality dodávky elektriny

(1) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), suma kompenzačnej platby sa vypočíta podľa vzorca

| KP = A + B × (N – 5) | [eur], ak N < 5, potom KP = A, |
| --- | --- |

kde

A = 14,

B = 4,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní.

(2) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. c), suma kompenzačnej platby je za každý aj začatý deň omeškania 0,5 % sumy preplatku. Kompenzačnú platbu je možné uhradiť spolu s dobropisom alebo preplatkom, pričom oprávnenej osobe sa poskytne informácia, akú sumu z celkovej platby tvorí dobropis alebo preplatok, kompenzačná platba a spôsob výpočtu kompenzačnej platby.

(3) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. d), suma kompenzačnej platby v eurách sa vypočíta podľa vzorca

KP = A × N × C [eur],

kde

A = 18,

N je počet dní nedodržania štandardu kvality vrátane začatých dní,

C = 1,2, pričom konštanta C sa vzťahuje na oprávnenú osobu, ktorou je odberateľ elektriny s elektrickým kúrením od 1. septembra do 31. mája.

(4) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. e) alebo písm. h), suma kompenzačnej platby je 5 eur za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality.

(5) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. f) alebo písm. j), suma kompenzačnej platby je 18 eur za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality.

(6) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. g), suma kompenzačnej platby sú 4 eurá za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality.

(7) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. i), suma kompenzačnej platby je 5 eur za každý aj začatý deň nedodržania štandardu kvality.

(8) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 4 ods. 1 písm. k), suma kompenzačnej platby je 100 eur za každú vyúčtovaciu faktúru.

§ 11

Sledovanie, evidovanie, vyhodnocovanie štandardov kvality, evidencia kompenzačných

platieb a zverejňovanie vyhodnotenia štandardov kvality a kompenzačných platieb

regulovaným subjektom

(1) Štandardy kvality sa sledujú, evidujú a vyhodnocujú regulovaným subjektom na základe podaní účastníkov trhu s elektrinou a informácií zistených vlastnou činnosťou regulovaného subjektu podľa príloh č. 1 až 10 za každý kalendárny rok alebo jeho časť, počas ktorého regulovaný subjekt vykonával regulovanú činnosť. Udalosti a podania, pri ktorých lehota na vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a ani neboli v tomto roku vybavené, sa zaradia do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie.

(2) Evidencia kompenzačných platieb sa vykonáva podľa prílohy č. 11.

(3) Vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách sa predkladajú úradu

a) prevádzkovateľom prenosovej sústavy podľa

1. prílohy č. 3 tabuliek č. 3.1 až 3.4; ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy nevykonával prenos elektriny po celý rok t-1, tabuľky č. 3.3 a 3.4 sa úradu nepredkladajú,

2. prílohy č. 10 tabuliek č. 10.8.1 až 10.8.4,

3. prílohy č. 11 tabuliek č. 11.1.1 a 11.1.2,

b) prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa

1. prílohy č. 6, tabuliek č. 6.1 až 6.4; ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľky č. 6.3 a 6.4 sa úradu nepredkladajú,

2. prílohy č. 10, tabuliek č. 10.8.1 až 10.8.4,

3. prílohy č. 11 tabuliek č. 11.2.1 a 11.2.2,

c) dodávateľom elektriny podľa

1. prílohy č. 9 tabuliek č. 9.1 až 9.3,

2. prílohy č. 10 tabuliek č. 10.8.4,

3. prílohy č. 11 tabuliek č. 11.3.1 a 11.3.2.

(4) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 3 vrátane vyplnených tabuliek sa zverejňujú od konca februára roku t počas 12 mesiacov na webovom sídle regulovaného subjektu alebo iným obvyklým spôsobom, ak regulovaný subjekt nemá zriadené webové sídlo.

(5) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách podľa odseku 3 sa predkladajú úradu do konca februára roku t podľa formulára zverejneného na webovom sídle úradu prostredníctvom elektronickej podateľne úradu zriadenej na tento účel alebo v listinnej podobe, ak regulovaný subjekt nemá prístup na internet.

(6) Ak regulovaný subjekt v roku t-1 nevykonával žiadnu z činností – prenos elektriny, distribúcia elektriny a dodávka elektriny koncovým odberateľom elektriny, oznamuje sa táto skutočnosť príslušným subjektom úradu do konca februára roku t v listinnej alebo elektronickej podobe. Takéto oznámenie sa úradu nepredkladá subjektom, ktorý nie je držiteľom povolenia na činnosť prenos elektriny alebo distribúcia elektriny alebo dodávka elektriny a v elektroenergetike vykonáva len regulovanú činnosť výroba elektriny a dodávka elektriny18) na základe úradom vydaného potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti.

(7) Na regulované subjekty podľa odseku 6 sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 5 a vyhodnotenie štandardov kvality úradu nepredkladajú.

(8) Údaje o štandardoch kvality podľa odsekov 1 až 3 a o dosiahnutej úrovni štandardov kvality podľa § 6 ods. 2 sa archivujú regulovaným subjektom v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Údaje o štandardoch kvality sa archivujú tak, aby nedošlo k ich zneužitiu, poškodeniu, zničeniu a neoprávneným zásahom.

(9) Evidencia údajov súvisiacich so štandardmi kvality regulovanými subjektmi nad rámec údajov podľa odseku 1 sa nevylučuje.

§ 12

Prechodné ustanovenie

Evidovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie vyhodnotenia štandardov kvality za rok 2016 a vyplatenie kompenzačných platieb za rok 2016 sa vykoná podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2016.

§ 12a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2025

Na vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2024 a vyplatenie kompenzačných platieb za rok 2024 sa použije táto vyhláška v znení účinnom do 31. decembra 2024.

§ 12 b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2027

Na vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2026 a vyplatenie kompenzačných platieb za rok 2026 sa použije táto vyhláška v znení účinnom do 31. decembra 2026.

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny.

§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Jozef Holjenčík v. r.

1) § 2 písm. b) štrnásty bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 256/2022 Z. z.

2) § 19 zákona č. 251/2012 Z. z.

3) § 3 písm. b) ôsmy bod zákona č. 251/2012 Z. z.

4) § 28 ods. 1 písm. g) desiaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

5) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 40 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 25 zákona č. 157/2018 Z. z. v znení zákona č. 58/2022 Z. z.

8) Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 25/2025 Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) § 7 ods. 7 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy v znení vyhlášky č. 133/2024 Z. z.

11) § 31 ods. 1 písm. e) desiaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

12) § 31 ods. 1 písm. e) jedenásty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

13) § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.

14) § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z.

15) § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

15a) § 5c ods. 4 a 6 vyhlášky č. 207/2023 Z. z. v znení vyhlášky č. 133/2024 Z. z.

15b) § 4b zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15c) § 5f vyhlášky č. 207/2023 Z. z. v znení vyhlášky č. 133/2024 Z. z. § 31 ods. 2 písm. o) zákona č. 251/2012 Z. z.

15d) § 17f ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 143/2024 Z. z.

16) § 3 písm. b) šiesty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

17) § 20 zákona č. 251/2012 Z. z.

18) § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z.

Príloha č. 1

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Príloha č. 2

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Príloha č. 3

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Príloha č. 3a

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 3a k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Príloha č. 4

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Príloha č. 5

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Príloha č. 6

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Príloha č. 7

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Príloha č. 8

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 8 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Príloha č. 9

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 9 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Príloha č. 10

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 10 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Príloha č. 11

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha č. 11 k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

# Príloha č. 5

k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Vyhodnotenie štandardov kvality distribúcie elektriny

5.1	Dodržiavanie štandardu kvality podľa § 3 písm. a)

# Regulovaný subjekt:

Obdobie od …………......... do.......................

Tabuľka č. 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkový počet odberných miest v sledovanom období | Celkový počet odberných miest, kde boli kontrolované parametre napätia | Počet odberných miest, u ktorých neboli dodržané parametre napätia | Podiel počtu odberných miest s nedodržanými parametrami napätia k celkovému počtu odberných miest |
| D1C | D1 A C | D1BD | D1 = D1D / D1C |

Vysvetlivky k tabuľke č. 5.1:

D1 je počet odberných miest k 31. decembru roku t-1

Hodnota D sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

D1C je počet odberných miest k 31. decembru roku t.

D1D = D1C - D1B

Hodnota D1 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

# Príloha č. 7

# k vyhláške č. 236/2016 Z. z.

Evidovanie štandardov kvality dodávky elektriny

7.1	Evidencia overenia správnosti vyúčtovania platby za dodanú elektrinu v lehote podľa § 4 ods. 1 písm. a)

# Regulovaný subjekt:

# Obdobie od …………. do ………….

# Tabuľka č. 7.1

| r. 1 | Počet zaznamenaných udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r. 2 | Počet neuzavretých udalostí v sledovanom období |  |  |  |  |  |  |  |
| r. 3 | Počet udalostí z minulých období |  |  |  |  |  |  |  |
| r. 4 | Počet udalostí zaradených do hodnotenia za sledované obdobie (r. 4 = r. 1 – r. 2 + r. 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti z riadku 4 | Vybavené v lehote |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vybavené mimo lehoty |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nevybavené |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo udalosti | Identifikačné údaje žiadateľa o overenie správnosti vyúčtovania | Dátum prijatia žiadosti | Súčinnosť prevádzkovateľa sústavy alebo organizátora krátkodobého trhu s elektrinou | Podanie O/N | Dátum odoslania oznámenia |  | Vyhodnotenie 1/0/X |
| Udalosti z minulých období |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udalosti zo sledovaného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvetlivky k tabuľke č. 7.1:

V stĺpci „Súčinnosť prevádzkovateľa sústavy“ sa uvedie „áno“ alebo „nie“.

V stĺpci „Vyhodnotenie O/N“ sa uvedie:

O ak je podanie opodstatnené,

N ak je podanie neopodstatnené,

V stĺpci „Vyhodnotenie 1/0/X“ sa uvedie:

1 pri dodržaní ustanovenej lehoty na odstránenie zistených nedostatkov vyúčtovania a odoslanie oznámenia, či je podanie opodstatnené alebo nie,

0 pri nedodržaní ustanovenej lehoty,

X ak do konca roka neuplynula lehota na odoslanie stanoviska k podaniu.