(návrh)

ZÁKON

z  .................2026,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona 
č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona 
č. 205/2023 Z. z., zákona č. 26/2025 Z. z. a zákona č. 243/2026 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

- V § 2 ods. 4 sa za slovo „osvetlenie“ vkladá čiarka a slová „dymové signalizačné zariadenia, zariadenia na vetranie čiastočnej chránenej únikovej cesty, zariadenia na vetranie chránenej únikovej cesty únikovej cesty, evakuačné výťahy pre telesne znevýhodnených, zariadenia na vetranie šachty evakuačného výťahu, zariadenia na vetranie šachty evakuačného výťahu pre telesne znevýhodnených, zariadenia na vetranie šachty požiarneho výťahu“.

- V § 2 ods. 5 sa za slovo „horenia“ vkladá čiarka a slová „a elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej signalizácie požiaru“ sa nahrádzajú slovami „elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru“.

- V § 2 ods. 6 písmeno b) znie:

„b) zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá toto zariadenie, zložené z komponentov, ktoré boli uvedené na trh predpísaným spôsobom,2a) naprojektuje, zabuduje do stavby podľa projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom, uvedie ho do prevádzky predpísaným spôsobom, vykonáva kontroly a opravy týchto zariadení a tieto činnosti má zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri,“.

- V § 2 ods. 6 písmeno i) znie:

„i) objekt je priestorovo a funkčne ucelená stavba alebo súbor stavieb, ktorá je samostatne identifikovateľná a plní určitú funkciu,“.

- § 2 ods. 6 sa dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) sťažený výkon štátneho požiarneho dozoru je výkon štátneho požiarneho dozoru, ktorý nastáva v dôsledku konania kontrolovaného subjektu, ktorý:

1. neposkytne požadované doklady a dokumentáciu do termínu určeného orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor, alebo

2. bezdôvodne neumožní vstup do niektorých objektov a priestorov, alebo

3. poskytne informácie, ktoré sú neúplné alebo nepresné, alebo

4. nezabezpečí prítomnosť zodpovednej osoby, alebo

5. neumožní vyhotovenie písomného, grafického, obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového záznamu,

l) výrobca požiarnotechnického zariadenia je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá toto požiarnotechnické zariadenie zabudovala do stavby 
do 31. augusta 2015.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2c) znie:

„2c) § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 259/2009 Z. z. “.

- V § 4 písm. e) sa nad slovo „zamestnancov“ umiestňuje odkaz 3aa).

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa) znie:

„3aa) § 11 ods. 1 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.

- V § 4 písmená f) a g) znejú:

„f) vypracúvať, viesť a uchovávať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a umiestnenia technologického zariadenia; druhy dokumentácie, jej obsah, účel, spôsob a potrebu jej vypracovania, spôsob vedenia, umiestnenia, uloženia a uchovávania a lehoty jej kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

g) umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať im požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady, informácie a umožniť im vyhotoviť písomný, grafický, obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam len na  účely zdokumentovania priebehu a výsledku štátneho požiarneho dozoru,“

- V § 4 písm. k) sa za slová „a pri ich užívaní“ vkladá čiarka a slová „pri stavebných úpravách“

- V § 4 písm. m) sa slová „komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5)“ nahrádzajú slovami „komínov kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou5); zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou“.

10. V § 4 písm. p) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „najmenší počet technikov požiarnej ochrany, ktorými právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje plnenie ustanovených povinností je uvedený v prílohe“.

11. § 4 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)  operatívnu kartu, ktorá je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi, zasielať miestne príslušnému  okresnému riaditeľstvu najmenej raz za päť rokov alebo pri každej organizačnej alebo stavebno-technickej zmene súvisiacej s protipožiarnou bezpečnosťou objektu, pre ktorý je spracovaná.“.

12. V § 5 sa za slová „zdolávanie požiarov“ vkladá čiarka a slová „zisťovanie príčin vzniku požiarov a evakuáciu osôb, zvierat a majetku“.

- V § 5 písmeno e) znie:

„e) vykonať a vyhodnotiť najmenej raz za 12 mesiacov alebo na základe nariadenia orgánu štátneho požiarneho dozoru cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb; zásady posudzovania objektov z hľadiska podmienok evakuácie osôb, spôsob a rozsah vyhodnocovania cvičného požiarneho poplachu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,“.

- V § 5 písmeno j) znie:

„j) umožniť orgánu štátneho požiarneho dozoru vstup do objektov a priestorov, poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc, odoberať vzorky, dôkazový materiál a vyhotovovať písomný, grafický, obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru len na  účely vykonania zisťovania príčiny vzniku požiarov.“.

15. § 5 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) zaistiť na čas evakuácie poučenú osobu pre obsluhu výťahov v stavbách, ktoré sú vybavené výťahom umožňujúcim evakuáciu telesne znevýhodnených osôb a pri ich obsluhe je potrebná ďalšia osoba alebo v stavbách, ktoré sú vybavené požiarnym výťahom, ktorý plní aj funkciu evakuačného výťahu; ak ide požiarny výťah, jeho obsluha po príchode hasičskej jednotky koná podľa pokynov veliteľa zásahu.“.

16. V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Vlastník (správca) objektu, ktorý prenajíma nehnuteľnosť, je povinný zabezpečiť plnenie povinností ochrany pred požiarmi podľa ustanovení tohto zákona, ak sa v nájomnej zmluve nedohodne s nájomcom o zabezpečení týchto úloh inak; vlastník (správca) objektu je zodpovedný za plnenie povinností podľa § 4 písm. m) a § 5 písm. a) pri požiarnych zariadeniach pevne zabudovaných do stavby, ak prenajíma objekt viac ako jednému nájomcovi.“.

17. § 6  sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Vlastník (správca) objektu, ktorý prenajíma nehnuteľnosť a plnenie povinností ochrany pred požiarmi podľa tohto zákona preniesol na nájomcu v nájomnej zmluve, je povinný nájomcovi poskytnúť projektovú dokumentáciu stavby spolu s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby.“

18. V § 6a sa slová „§ 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až p), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 4 písm. a) až c), f) až i) a k) až q), § 5 písm. a) až d), i) až k) a § 8 písm. e) a g)“.

19. § 6a sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu5a) sú povinní zabezpečiť vypracovanie odborného posudku prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany, ak tak rozhodne orgán štátneho požiarneho dozoru na účely posúdenia využitia projektovej dokumentácie inej stavby bytového domu na účely výkonu štátneho požiarneho dozoru, ktorá sa uskutočňovala podľa predpisov o typizácií vo výstavbe, ak vychádzala z rovnakých podkladov, a to v prípadoch, ak sa projektová dokumentácia kontrolovanej stavby nezachovala alebo nie je kompletná podľa osobitného predpisu5aa); obsah a rozsah odborného posudku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa) znie:

„5aa) § 11 ods. 4 Stavebného zákona.“.

20.  V poznámke pod čiarou k odkazu 5c sa citácia „§ 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.“.

21.  V poznámke pod čiarou k odkazu 5c sa citácia „§ 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 252/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.“.

22. V § 6b ods. 1 písm. a) sa slová „zabezpečených ohnísk“ nahrádzajú slovami „zabezpečených a vyznačených ohnísk podľa osobitného predpisu5ca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5ca) znie:

„5ca) § 31 ods. 1 písm. b)  zákona č. 326/2005 Z. z.“.

23.  V § 7 ods. 1 sa slová „plniť povinnosť podľa § 4 písm. e)“ nahrádzajú slovami „plniť pre objekt povinnosť podľa § 4 písm. e), g) a h) a § 5 písm. a) a b)“.

24. V § 7 ods. 2 sa slová „§ 4 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 4 písm. e) a g)“.

25. V § 8 písm. b) sa za slovo „vzniku“ dopĺňajú slová „a rozšíreniu“.

26. V § 8 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

27. § 8 sa dopĺňa písmenami  g) až i), ktoré znejú:

„g) užívať stavbu alebo stavebné úpravy bez osvedčenia o splnení požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa § 25a,

h) usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tieto účely určené, bez predchádzajúceho súhlasu okresného riaditeľstva.

i) zabudovať alebo vykonať kontrolu alebo vykonať opravu požiarnotechnického zariadenia bez registrácie zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia.“.

28.	Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý znie:

„§ 8a

(1) Objekt mimo prevádzky je stavba, v ktorej sa

- nenachádzajú žiadne horľavé, horenie podporujúce látky, horľavý prach v hrúbke schopnej šírenie požiaru, výbušniny a toxické látky; toto sa nevzťahuje na látky v stavebných konštrukciách stavby,

- nevykonáva činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 2c) ,

- zastavil alebo odstavil prívod elektrickej energie, plynu a iných horľavých a horenie podporujúcich látok do stavby a tento stav trvá,

- technickými prostriedkami zamedzil vstup osôb do objektu, čo je zreteľne označené nápisom „zákaz vstupu-objekt mimo prevádzky“,

- neprevádzkujú palivové spotrebiče, elektrotepelné spotrebiče  a zariadenia ústredného vykurovania.

(2) Vlastník (správca) nehnuteľností má vyhotovené čestné vyhlásenie o nevyužívaní objektu a splnení podmienok pre objekt mimo prevádzky uvedených v odseku 1; čestné vyhlásenie slúži pre potreby technika požiarnej ochrany a orgánu štátneho požiarneho dozoru.

(3) Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ako vlastník (správca) objektu mimo prevádzky podľa odseku 1 je v takomto objekte povinná zabezpečiť plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi, podľa § 4 písm. a), g), h), k) a p), § 5 písm. b) až d), i) a j) s tým, že o splnení povinnosti podľa § 4 písm. a) vyhotoví technik požiarnej ochrany záznam do požiarnej knihy najmenej raz za 12 mesiacov.“.

29.	 Nad slová „(pasport stavby) zjednodušenej projektovej dokumentácie (pasport stavby)“ sa vkladá odkaz 5fa).

Poznámka pod čiarou k odkazu 5fa) znie:

5fa)§ 74 ods. 10 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov

30.  § 9 ods. 3 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) vypracovanie odborného posudku podľa § 6a ods. 2,

g) spracovanie posúdenia protipožiarnej bezpečnosti na usporiadanie podujatia, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objekte alebo na mieste, ktoré nie sú na to určené; obsah a rozsah posúdenia upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

31. V § 9 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Obec a fyzická osoba zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany spracovanie posúdenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti na usporiadanie podujatia, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objekte alebo na mieste, ktoré nie sú na to určené; obsah a rozsah posúdenia upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

32. V § 9 ods. 7 písm. a) sa za slovo „obci“ vkladajú slová „podľa § 24 ods. 1 písm. b)“.

33. V § 9 ods. 7 písm. b) za slovo „obci“ vkladá čiarka a tieto slová „ktoré vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly podľa § 24 ods. 1 písm. b)“.

34. V § 9 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

35. § 9 sa dopĺňa odsekmi 9 až 13, ktoré znejú:

„(9) Obec zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci podľa § 24 ods. 1 písm. a),

b) školenie kontrolných skupín obce, ktoré vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly v obci podľa § 24 ods. 1 písm. a).

(10) Obec zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 24 ods. 1 písm. a).

(11) Základnou povinnosťou technika požiarnej ochrany pri výkone činností podľa odseku 2, špecialistu požiarnej ochrany pri výkone činností podľa odseku 3 a preventívara požiarnej ochrany obce pri výkone činností podľa odseku 7 je postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä  predpismi platnými na úseku ochrany pred požiarmi s prihliadnutím na technické normy.“.

36. V § 11 ods. 1 sa za slová „preventivára požiarnej ochrany“ vkladá slovo „obce“.

37. V  § 11 odsek 10 znie:

„(10) Osoba s odbornou spôsobilosťou preventivára požiarnej ochrany obce a technika požiarnej ochrany je tiež osoba, ktorá bola príslušníkom Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“) a získala osobitnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie štátneho požiarneho dozoru a zároveň vykonávala činnosti spojené so štátnym požiarnym dozorom uvedené v § 25 ods. 1 písm. a) alebo v § 29 najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru, alebo osoba, ktorá bola príslušníkom a vykonávala vzdelávanie na činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a) najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru. Osoba s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany je tiež osoba, ktorá bola príslušníkom a získala osobitnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie štátneho požiarneho dozoru a zároveň vykonávala činnosti spojené so štátnym požiarnym dozorom uvedené v § 25 ods. 1 písm. b) a c) alebo v § 29 najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru, alebo osoba, ktorá bola príslušníkom a vykonávala vzdelávanie na činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. b) a c) najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá preventivárovi požiarnej ochrany obce na žiadosť okresné riaditeľstvo, technikovi požiarnej ochrany krajské riaditeľstvo a špecialistovi požiarnej ochrany ministerstvo po skončení služobného pomeru bez overenia vedomostí. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva bez časového obmedzenia platnosti. Lehota na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je najviac 12 mesiacov po skončení služobného pomeru. Do desiatich po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru sa nezapočítava doba čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo doba výkonu verejnej funkcie, pričom tieto doby sa nepovažujú za prerušenie vykonávania činností alebo vykonávania vzdelávania.“.

38.  § 11 ods. 12 písm. c) sa slová  „b) až e)“ nahrádzajú slovami „b) až g)“.

39. V  § 11 odsek 13 znie:

„(13) Ministerstvo rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany, krajské riaditeľstvo rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a okresné riaditeľstvo rozhodne o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce, ak osoba s odbornou spôsobilosťou

a) má právoplatným rozhodnutím súdu obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, alebo

b) bola právoplatne odsúdená za spáchanie úmyselného trestného činu alebo nedbanlivostného trestného činu spáchaného pri výkone odborných činností, ak nedošlo k zahladeniu odsúdenia, alebo

c)  porušila svoju základnú povinnosť podľa § 9 ods. 11 .“.

40. V  § 11 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 a 15, ktoré znejú:

„(14)  Konanie o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 13 písm. a) a b) sa začne bezodkladne po tom, ako sa o dôvode odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti dozvedelo ministerstvo, krajské  riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo.

(15)  Konanie o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 13 písm. c) je možné začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď porušenie povinnosti ministerstvo, krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo zistilo, najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.

Doterajšie odseky 14 až 16 sa označujú ako odseky 16 až 18.

41. V § 11 ods. 16 sa slová „13 písm. b), môže sa“ nahrádzajú slovami „13 písm. c), sa môže“.

42.  Za § 11 ods. 17 sa vkladá nový odsek 18, ktorý znie:

„(18) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, najmä z dôvodu riade preukázaného závažného zdravotného stavu alebo iných objektívne preukázateľných príčin  môže ministerstvo, krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo na základe žiadosti dotknutej fyzickej osoby rozhodnúť, že nesplnenie podmienok alebo zmeškanie lehôt uvedených v odsekoch 4, 6, 8, 9 a 11 bude odpustené alebo predĺžené. Žiadosť musí dotknutá fyzická osoba podať do 60 dní od posledného dňa kedy mala byť hmotnoprávna podmienka splnená, alebo  do 60 dní od posledného dňa zmeškanej lehoty.“.

Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 19.

43. V § 11b ods. 6 sa slová „písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až g)“

44.  § 11c a 11d vrátane nadpisov znejú:

§ 11c

Oprava, plnenie a kontrola hasiacich prístrojov

(1) Opravovať a plniť hasiaci prístroj a vykonávať jeho kontrolu môže len právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá absolvovala odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie odbornej spôsobilosti na opravu, plnenie a kontrolu hasiacich prístrojov vykonáva a osobitné oprávnenie na obdobie piatich rokov vydáva výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, ak majú sídlo v niektorom členskom štáte Európskej únie. Výrobca, ktorý nemá sídlo na území členského štátu Európskej únie, určí na území Slovenskej republiky na vykonávanie uvedených činností svojho splnomocneného zástupcu.

(2) Kontrolovať hasiaci prístroj môže tiež právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu na kontrolovanie hasiaceho prístroja, ktorý je konštrukčne zhodný s kontrolovaným hasiacim prístrojom a je vyrobený podľa zhodného technického predpisu. Pri kontrole hasiaceho prístroja musí byť použitý postup určený výrobcom hasiaceho prístroja.

(3) Opravovať a plniť hasiace prístroje môže tiež právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu na opravu a plnenie hasiaceho prístroja, ktorý je konštrukčne zhodný s opravovaným a plneným hasiacim prístrojom a je vyrobený podľa zhodného technického predpisu. Pri oprave a plnení hasiaceho prístroja musia byť použité komponenty určené výrobcom hasiaceho prístroja a postupy určené výrobcom hasiaceho prístroja.

§ 11d

Požiarnotechnické zariadenia

(1) Zhotoviteľom požiarnotechnického zariadenia podľa § 2 ods. 6 písm. b) je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej sídlo je v jednom z členských štátov s platným potvrdením o registrácii vydaným ministerstvom.

(2) Projektovať stabilné hasiace zariadenia, polostabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod tepla a splodín horenia môže iba fyzická osoba s osobitným oprávnením na projektovanie požiarnotechnického zariadenia vydaného zhotoviteľom konkrétneho požiarnotechnického zariadenia s potvrdením o registrácii zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, ktorá

a) je oprávnená vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu,6b) má preukázateľnú prax najmenej tri roky v oblasti projektovania uvedených požiarnotechnických zariadení, alebo

b) má najmenej úplné stredné vzdelanie, preukázateľnú prax najmenej päť rokov v oblasti projektovania uvedených požiarnotechnických zariadení.

(3) Projektovať zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie iba fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie na projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie vydaného zhotoviteľom konkrétneho požiarnotechnického zariadenia s potvrdením o registrácii požiarnotechnického zariadenia alebo výrobcom ústredne elektrickej požiarnej signalizácie6c) alebo jeho splnomocneným zástupcom a

a) je oprávnená vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu,6b) má preukázateľnú prax najmenej tri roky v oblasti projektovania elektrickej požiarnej signalizácie, alebo

b) má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie absolvované na strednej odbornej škole alebo na strednej priemyselnej škole a preukázateľnú prax najmenej päť rokov v oblasti projektovania elektrickej požiarnej signalizácie.

(4) Projektovať zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie iba fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie na projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie vydaného zhotoviteľom konkrétneho požiarnotechnického zariadenia s potvrdením o registrácii požiarnotechnického zariadenia alebo výrobcom ústredne hlasovej signalizácie požiaru alebo jeho splnomocneným zástupcom a

a) je oprávnená vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu,6b) má preukázateľnú prax najmenej tri roky v oblasti projektovania hlasovej signalizácie požiaru, alebo

b) má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a preukázateľnú prax najmenej päť rokov v oblasti projektovania hlasovej signalizácie požiaru.

(5) Projektovať zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari môže len fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovenia podľa osobitných predpisov6b) na projektovanie elektrických zariadení.

(6) Projektovať zariadenie na odvod tepla a splodín horenia, ktoré plní funkciu vzduchotechnického zariadenia môže iba fyzická osoba, ktorá spĺňa ustanovenia podľa  osobitných predpisov6b) na projektovanie technických, technologických a energetického vybavenia stavby a má platné osobitné oprávnenie na projektovanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia vydané zhotoviteľom konkrétneho požiarnotechnického zariadenia.

(7) Zabudovať stabilné hasiace zariadenia, polostabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod tepla a splodín horenia môže iba zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia s potvrdením o registrácii zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia prostredníctvom fyzickej osoby s osobitným oprávnením na zabudovanie požiarnotechnického zariadenia vydaného zhotoviteľom požiarnotechnického zariadenia. Ak súčasťou stabilného hasiaceho zariadenia je elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenie alebo elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenie, tak zabudovávať ho môže iba zhotoviteľ stabilného hasiaceho zariadenia prostredníctvom fyzickej osoby s osobitným oprávnením na jeho zabudovanie vydaného výrobcom elektrického automatického ovládacieho a oneskorovacieho zariadenia.

(8) Zabudovať elektrickú požiarnu signalizáciu môže iba zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia s potvrdením o registrácii zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia prostredníctvom  fyzickej osoby s osobitným oprávnením na zabudovanie požiarnotechnického zariadenia vydaného výrobcom ústredne elektrickej požiarnej signalizácie6c) alebo jeho splnomocneným zástupcom.

(9) Zabudovať hlasovú signalizáciu požiaru môže iba zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia s potvrdením o registrácii zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia prostredníctvom fyzickej osoby s osobitným oprávnením na zabudovanie  požiarnotechnického zariadenia vydaného výrobcom ústredne hlasovej signalizácie požiaru alebo jeho splnomocneným zástupcom.

(10) Kontrolovať a opravovať požiarnotechnické zariadenie môže zhotoviteľ alebo výrobca požiarnotechnického zariadenia, ktorý požiarnotechnické zariadenie zabudoval prostredníctvom osoby s osobitným oprávnením na kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia, alebo iný zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia, ktorý má osvedčenie o registrácii zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia s totožnými podstatnými komponentami a má zapísanú predmetnú činnosť v obchodnom registri alebo živnostenskom registri po dobu najmenej 3 rokov.

(11) Osobitné oprávnenie podľa odsekov 2 až 4 a 6 až 10 sa vydáva najviac na päť rokov po absolvovaní odbornej prípravy  a overení vedomostí žiadateľa.

(12) Vzor osobitného oprávnenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(13) Zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia, výrobca ústredne elektrickej požiarnej signalizácie alebo jej splnomocnený zástupca a výrobca ústredne hlasovej signalizácie alebo jej splnomocnený zástupca vedie verejne prístupný zoznam vydaných a platných osobitných oprávnení na projektovanie, zabudovanie, a kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia.

(14) Žiadosť o registráciu zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia obsahuje názov a sídlo žiadateľa požiarnotechnického zariadenia, identifikačné číslo organizácie, druh a typ požiarnotechnického zariadenia a jeho označenie s uvedením technického predpisu na jeho projektovanie. K žiadosti žiadateľ priloží

a) zoznam podstatných komponentov, z ktorých bude požiarnotechnické zariadenie pozostávať, vrátane uvedenia ich výrobcu,

b)  doklady preukazujúce splnenie parametrov podstatných vlastností alebo doklady o overení zhody vlastností alebo doklady preukazujúce splnenie podstatných vlastností výrobku a zhody podstatných komponentov, z ktorých bude požiarnotechnické zariadenie pozostávať s technickými normami alebo s technickými špecifikáciami,

c)prevádzkový predpis registrovaného požiarnotechnického zariadenia, ktorého obsahom bude stanovenie

1. podmienok na prevádzkovanie, obsluhu a údržbu požiarnotechnického zariadenia,

2. podmienok a spôsobu vykonávania kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia,

d) obsah a rozsah odbornej prípravy, spôsob overovania vedomostí a zoznam fyzických osôb zodpovedných za vykonávanie odbornej prípravy a overenie vedomostí fyzickej osoby na získanie osobitného oprávnenia na zabudovanie požiarnotechnického zariadenia,

e) obsah a rozsah odbornej prípravy, spôsob overenia vedomostí a zoznam fyzických osôb zodpovedných za vykonávanie odbornej prípravy a overenie vedomostí fyzickej osoby na získanie osobitného oprávnenia na vykonávanie opravy a kontroly registrovaného požiarnotechnického zariadenia,

f) platný certifikát manažérstva kvality určený v technickej norme alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,

g) doklady preukazujúce platné poistenie o zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou podnikateľskou činnosťou pri projektovaní, zabudovaní, oprave a kontrole požiarnotechnického zariadenia minimálne s limitom plnenia na   1 000 000 eur,

h) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu.6ca)

(15) Ak žiadosť podľa odseku 14 nie je úplná ministerstvo vyzve žiadateľa o jej doplnenie do 30 dní od jej doručenia a určí lehotu na jej doplnenie. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní ministerstvo vráti žiadosť späť žiadateľovi a nevydá potvrdenie o registrácii zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia.

(16) Ministerstvo vykoná registráciu zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 14 alebo zmenu registrácie podľa odseku 23 alebo 25 a vydá zhotoviteľovi požiarnotechnického zariadenia  potvrdenie o registrácii zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia. Pri rozsiahlej alebo zložitej registrácii ministerstvo vykoná registráciu zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia do 60 dní o čom upovedomí žiadateľa. V potvrdení o registrácii ministerstvo uvedie

a) názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia,

b) druh, typ a označenie požiarnotechnického zariadenia a uvedenie technického predpisu na projektovanie,

c) zoznam podstatných komponentov, z ktorých bude požiarnotechnické zariadenie pozostávať, vrátane uvedenia ich výrobcu,

d) ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, na základe ktorého sa zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia registruje,

e) evidenčné číslo registrácie zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia,

f) dátum registrácie,

g) dátum platnosti potvrdenia,

h) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

(17) Ak žiadateľ nespĺňa podmienky na registráciu podľa tohto zákona, ministerstvo registráciu rozhodnutím odmietne. Na registráciu podľa odseku 16 sa všeobecný predpis o správnom konaní nevzťahuje. Na rozhodovanie o odmietnutí registrácie podľa tohto odseku sa všeobecný predpis o správnom konaní vzťahuje.

(18) Podstatnými komponentami elektrickej požiarnej signalizácie je ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie, napájací zdroj, automatické hlásiče a tlačidlové hlásiče.

(19) Podstatnými komponentami hlasovej signalizácie požiaru je ústredňa hlasovej signalizácie požiaru, napájací zdroj a reproduktory.

(20) Podstatnými komponentami stabilného hasiaceho zariadenia sú čerpadlo, ventilová stanica, vysokotlakové sekčné ventily a hlavice.

(21) Podstatnými komponentami stabilného hasiaceho zariadenia s elektrickou aktiváciou sú elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia, napájací zdroj, zariadenia na ručné spúšťanie a zastavovanie, ventilové zostavy a spúšťače pre nádoby, vysokotlakové a nízkotlakové  sekčné ventily a ich spúšťače a neelektrické blokovacie zariadenia.

(22) Podstatnými komponentami zariadenia na odvod tepla a splodín horenia sú ovládacie a riadiace panely vrátane ich riadiaceho systému, zábrany proti šíreniu splodín horenia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s núteným odsávaním.

(23) Zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia je povinný požiadať ministerstvo o vykonanie zmeny potvrdenia o registrácii v prípade ak dochádza

a) k zmene obchodného mena alebo sídla zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia alebo

b) k zmene a doplneniu druhu a typu požiarnotechnického zariadenia a jeho označenia alebo

c) k zmene a doplneniu zoznamu podstatných komponentov, z ktorých bude požiarnotechnické zariadenie pozostávať.

(24) Žiadosť o vykonanie zmeny potvrdenia o registrácii zhotoviteľa  požiarnotechnického zariadenia obsahuje názov a sídlo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, identifikačné číslo organizácie, druh a typ požiarnotechnického zariadenia, číslo potvrdenia o registrácii  a doklady preukazujúce zmenu podľa odseku 23.

(25) Ministerstvo vykoná zmenu potvrdenia o registrácii iného zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia na základe úplnej žiadosti podľa odseku 14, ak

a) zhotoviteľ alebo výrobca požiarnotechnického zariadenia, ktorý požiarnotechnické zariadenie zabudoval nevykonáva kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia, ktorého je zhotoviteľ a zároveň neexistuje iný zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia, ktorý môže kontrolovať a opravovať požiarnotechnické zariadenie podľa odseku 10, alebo

b) zhotoviteľ alebo výrobca požiarnotechnického zariadenia, ktorý požiarnotechnické zariadenie zabudoval alebo jeho právny nástupca prestal pôsobiť v tejto oblasti a zároveň neexistuje iný zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia, ktorý môže kontrolovať a opravovať požiarnotechnické zariadenie podľa odseku 10, alebo

c) zhotoviteľ alebo výrobca požiarnotechnického zariadenia, ktorý požiarnotechnické zariadenie zabudoval zanikol bez právneho nástupcu a zároveň neexistuje iný zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia, ktorý môže kontrolovať a opravovať požiarnotechnické zariadenie podľa odseku 10.

(26) Zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia podľa odseku 1 je povinný

a) pri zabudovaní, kontrole a oprave požiarnotechnického zariadenia používať komponenty uvedené v potvrdení o registrácii zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, ako aj náradie a prostriedky potrebného na zabudovávanie, opravu a kontrolu podľa registrácie zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia,

b)  mať zabezpečený prístup k všetkým technickým normám súvisiacich s vykonávanými činnosťami zhotoviteľa požiarnotechnických zariadení,

c)  mať platný certifikát manažérstva kvality podľa technickej normyalebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,

d) mať platné poistenie o zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou podnikateľskou činnosťou pri projektovaní, zabudovaní, oprave a kontrole požiarnotechnického zariadenia na minimálnu poistnú sumu 1 000 000,- €,

e) požiadať ministerstvo o vykonanie zmeny osvedčenia o registrácii, ak dôjde

1. k zmene obchodného mena zhotoviteľa alebo sídla zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia alebo

2. k zmene a doplneniu druhu a typu požiarnotechnického zariadenia a jeho označenia alebo

3. k zmene a doplneniu zoznamu podstatných komponentov, z ktorých bude požiarnotechnické zariadenie pozostávať.

f) požadovať zjavne primeranú cenu za poskytovanú službu vzhľadom na obvyklú cenu porovnateľnej služby na relevantnom trhu.

(27) Ministerstvo na základe návrhu alebo z vlastného podnetu rozhodne o odobratí potvrdenia o registrácii zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, ak závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosti stanovené v odseku 26.

(28)  Konanie o odobratí osvedčenia podľa odseku 27 sa začne bezodkladne po tom, ako sa o dôvode odobratia potvrdenia o odobratí potvrdenia o registrácii požiarnotechnického zariadenia dozvedelo ministerstvo.

(29) Ministerstvo vedie a aktualizuje zoznam platných potvrdení o registrácii zhotoviteľov požiarnotechnických zariadení a zverejňuje ich zoznam na svojom webovom sídle.

(30) Podrobnosti o druhoch a typoch požiarnotechnických zariadení ako aj o výkone kontrol dodržiavania podmienok registrácie zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ca) znie:

„6ca) Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.

45. V  § 12 ods. 1 sa za slovo „vykonáva“  vkladá  slovo „ ministerstvo,“.

46. V § 12 ods. 2 písm. b) sa za slovo „požiarmi“ vkladajú slová  „alebo s osobitnou odbornou spôsobilosťou6cb)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6cb) znie:

„6cb) § 24 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.“.

47. V  § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Odborný garant nemôže byť príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, ak žiadateľom nie je ministerstvo.“.

48. V § 12 ods. 7 úvodná veta znie:

„(7) Ministerstvo, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má vydané oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy, sú povinné“.

49. V   § 12 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) vykonávať odbornú prípravu v priestoroch schválených ministerstvom,“.

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

50. V § 12 ods. 7 písm. h) sa slová „písmena f)“ nahrádzajú slovami „písmena g)“.

51. V § 12 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky  9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Závažným porušením povinnosti podľa odseku 8 je

a) vykonávanie odbornej prípravy v rozpore so schváleným projektom odbornej prípravy alebo nedodržanie obsahu a rozsahu odbornej prípravy podľa odseku 7 písm. a),

b) vykonávanie odbornej prípravy v priestoroch, ktoré nie sú schválené ministerstvom podľa odseku 7 písm. d),

c) vykonávanie odbornej prípravy s lektorom, ktorý nespĺňa  požiadavky podľa odseku 2 písm. b),

d) vykonávanie odbornej prípravy odborným garantom, ktorý nespĺňa  požiadavky podľa odseku 2 písm. a),

e) vykonávanie odbornej prípravy bez oznámenia dátumu a miesta vykonávania odbornej prípravy ministerstvu pred jej začatím,

f) nevedenie dokumentácie o vykonávaní odbornej prípravy a jej neuchovanie po jej skončení najmenej päť rokov,

g) neoznámenie zmien podľa odseku 13.“.

(10)  Konanie o odobratí oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa odseku 9 je možné začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode odobratia oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy dozvedelo ministerstvo, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď nastal dôvod na odobratie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy.“.

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 11 až 15.

52. V  § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) v mieste podnikateľskej činnosti, kde nemá zriadenú hasičskú jednotku a zamestnáva viac ako 20 zamestnancov.3aa)“.

53. V  § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Obec zriaďuje protipožiarnu hliadku obce podľa § 33 ods. 3.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

54. V  § 14 ods. 1 písm. a) sa za slová „zabezpečiť, aby sa pri“ vkladajú slová „vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, “.

55. V  § 14 ods. 1 písm. b) sa za slovo „ohňom“ vkladajú slová „alebo iným zdrojom zapálenia“ a na konci sa pripájajú slová „podľa pokynov výrobcu a podmienok prevádzkovania“.

56. V § 14 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) umožniť kontrolným skupinám obce vykonávať  v stavbe na bývanie a ubytovanie skupiny A6cc)  alebo v stavbe na bývanie a ubytovanie skupiny B6cd) okrem bytov6ce) a v iných stavbách okrem bytov6ce) vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6cc) až 6cc) znejú:

„6cc) § 94 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

6cd) Čl. 10 písm. b) STN 73 0833 Požiarna bezpečnosť stavieb Budovy na bývanie a ubytovanie.

6ce) § 121 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.

57. V § 14 ods. 1 písm. e) sa za slová „nebezpečenstva vzniku požiaru“ vkladá čiarka a  slová „ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb“ a za slová „nebezpečenstvom vzniku požiaru“ sa vkladajú slová „a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb“.

58. V § 14 ods. 1 písm. h) sa za slová „čistenie a kontrolu komínov“ vkladajú slová „kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou5)“.

59. V § 14 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) umožniť orgánu štátneho požiarneho dozoru vstup do objektov a priestorov, poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc, odoberať vzorky, dôkazový materiál a vyhotovovať písomný, grafický, obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru; na  účely vykonania zisťovania príčiny vzniku požiarov.“.

60. § 14 ods. 1 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q)  postupovať tak, aby svojim konaním nespôsobila vznik požiaru pri manipulácii s otvoreným ohňom, iným zdrojom zapálenia alebo fajčením.“.

61.  V § 14 ods. 2 písm. a) znie:

„a) fajčiť, používať otvorený plameň alebo iný zdroj zapálenia na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,“.

62.  V § 14 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo vzniku požiaru“.

63. V § 14 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová „linku tiesňového volania“ „Hasičského a záchranného zboru“.

64. § 14  sa odsek 2 dopĺňa písmenami  g) až j), ktoré znejú:

„g) umiestňovať predmety alebo materiály, ktoré môžu spôsobiť požiar alebo prispieť k jeho šíreniu, znemožniť alebo sťažiť evakuáciu osôb a zásah hasičskej jednotky v spoločných priestoroch bytového domu, ktoré sú únikovými cestami alebo zásahovými cestami,

h) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

i) užívať stavbu alebo stavebné úpravy bez osvedčenia o splnení požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa § 25a,

j) usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tieto účely určené, bez predchádzajúceho súhlasu okresného riaditeľstva,“.

65. V § 15 ods. 1 písm. f) sa slovo „označovať“ nahrádza slovami „označovať, umožniť vybudovať“.

66. V § 17 ods. 1 písm. f)  sa za slová „špecialistom požiarnej ochrany“  vkladá čiarka a slová „osobám, ktorým bola uznaná odborná kvalifikácia podľa § 11a, hosťujúcim špecialistom požiarnej ochrany, hosťujúcim technikom požiarnej ochrany, určeným funkciám   v hasičských jednotkách,“.

67. V § 17 ods. 1 písm. r)  sa na konci pripája čiarka a tieto slová „ako aj obsah a rozsah študijného zamerania na stredných školách, ktorý je totožný s obsahom a rozsahom základnej odbornej prípravy podľa osobitného predpisu7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:

„7a) § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.“.

68. § 17 ods. 1 písm. t) znie:

„t) vydáva a odníma potvrdenia o registrácii zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia,“

69. V  § 17 sa odsek  1 dopĺňa písmenami w) až z), ktoré znejú:

„w) rozhoduje o zaradení a o zmene zaradenia občianskych združení do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov,

x) kontroluje pripravenosť a akcieschopnosť občianskych združení zaradených do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a ich materiálno-technické vybavenie,

y) posudzuje náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím pomoci pri likvidácii požiaru a s vykonávaním záchranných prác a náhradu za pohonné hmoty za uskutočnené výjazdy obecného hasičského zboru mimo katastrálneho územia obce,

z) vydáva metodické usmernenia a technické odporúčania na zabezpečenie jednotnej úrovne ochrany pred požiarmi pre oblasti, ktoré nie sú upravené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo technickou normou.“.

70. § 19 znie:

„§ 19

Stredné školy požiarnej ochrany

(1) Ministerstvo zabezpečuje prostredníctvom stredných škôl požiarnej ochrany odbornú prípravu a ďalšie odborné vzdelávanie na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.

(2) Stredné školy požiarnej ochrany môžu popri výchove a vzdelávaní podľa osobitného predpisu zabezpečovať aj základnú odbornú prípravu, špecializovanú odbornú prípravu, aktualizačnú odbornú prípravu a ďalšie formy odborného vzdelávania pre potreby Hasičského a záchranného zboru a ďalších osôb pôsobiacich na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu ustanovenom príslušnými právnymi predpismi.

(3) Postavenie, zriaďovanie, zrušovanie, riadenie a organizáciu výchovy a vzdelávania v stredných školách požiarnej ochrany upravuje osobitný predpis.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b) znie:

„7b) §3 písm. f) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a o príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

71. Za § 19 sa vkladá nový § 19a, ktorý znie:

„§ 19a

Osobitné ustanovenie o odbornej príprave

(1) Ak obsah a rozsah odborného vzdelávania absolvovaného v strednej škole požiarnej ochrany zodpovedá obsahu a rozsahu základnej odbornej prípravy ustanovenej osobitnými predpismi, možno túto prípravu uznať za splnenú v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.

(2) Uznaním absolvovanej odbornej prípravy podľa odseku 1 nie je dotknutá povinnosť overenia osobitnej odbornej spôsobilosti, ak ju vyžadujú osobitné predpisy.“.

72. V § 20 písm. b) sa za slová „štátny požiarny dozor“ vkladajú slová „a hlavný štátny požiarny dozor“.

73. V § 20 písmeno d) znie:

„d) rozhoduje o schválení analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa,“

74. V  § 20 písmeno g) znie:

„g) rozhoduje na základe schváleného celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a na základe záverov z vykonávania štátneho požiarneho dozoru o zaradení a o zmene zaradenia obecného hasičského zboru do kategórie A1 alebo kategórie A,“.

75. V  § 20 písm. j) sa za slová „požiarnej ochrany“ vkladajú slová „a určeným funkciám v hasičských jednotkách“.

76. § 20 sa dopĺňa písmenami t) až w), ktoré znejú:

„t) posudzuje  náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím pomoci pri likvidácii požiaru a s vykonávaním záchranných prác,

u) zabezpečuje príjem tiesňového volania na privolanie hasičskej jednotky,

v) nariaďuje vykonanie cvičného požiarneho poplachu,

w) oznamuje obci subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarne kontroly.“.

77. V  § 21 písm. d)  sa vypúšťajú slová „operačného riadenia,“.

78. V § 21 písm. f) sa slová „a veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obce“ nahrádzajú slovami „veliteľov obecných hasičských zborov a veliteľov družstiev obecných hasičských zborov“.

79. V § 21 písm. l) sa za slová „preventívno-výchovnú“ vkladajú slová „a propagačnú“.

80. V § 21 písmená m) až p) znejú:

„m) vyhlasuje a odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

n) rozhoduje na základe schváleného celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a na základe záverov z vykonávania štátneho požiarneho dozoru pri zaradení a zmene zaradenia obecného hasičského zboru do kategórie B alebo kategórie C,

o) nariaďuje vykonanie cvičného požiarneho poplachu,

p) posudzuje návrh a ustanovuje podmienky na usporiadanie podujatia, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch, ktoré nie sú na tieto účely určené, bez predchádzajúceho súhlasu okresného riaditeľstva na základe posúdenia objektu alebo miesta pre usporiadanie verejne prístupného podujatia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti podľa § 9 ods. 3 písm. g) alebo § 9 ods. 5.“.

81. V § 22 sa za odsek 1 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo vykonávajú operatívne riadenie a činnosti s ním súvisiace aj mimo svojho územného obvodu, ak ide o územie patriace do ich zásahového obvodu.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

82. § 23 ods. 2 sa za slová „protipožiarnych kontrol“ vkladajú slová „a o rozsahu a obsahu školenia kontrolných skupín obce“.

83. V § 24 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor podľa § 25 ods. 1 písm. a) a f) okresné riaditeľstvo alebo krajské riaditeľstvo a v bytových domov, ktoré majú najviac osem obytných nadzemných podlaží,

b) v stavbách na bývanie a ubytovanie skupiny  A6f) alebo v stavbách na bývanie a ubytovanie skupiny B6g) okrem bytov6h) a v iných stavbách, vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb,“.

84. V § 24 odsek 2 znie:

„(2) Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. Obec ustanovuje vedúceho a členov kontrolnej skupiny obce a zabezpečuje ich školenie.“.

85. § 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly podľa odseku 1 písm. a) prostredníctvom kontrolnej skupiny obce a osoby s odbornou spôsobilosťou technik požiarnej ochrany. Osoba s odbornou spôsobilosťou technik požiarnej ochrany vykonávajúca preventívnu protipožiarnu kontrolu nemôže vykonať preventívnu protipožiarnu kontrolu u právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, pre ktorú zabezpečuje plnenie povinností o ochrane pred požiarmi podľa § 9 ods. 2.“.

86. V § 25 ods. 1 písm. a) sa za slovo „osem“  vkladá slovo „obytných“.

87. V poznámke pod čiarou k odkazu 7d) sa citácia „§ 65 ods. 7 Stavebného zákona“ nahrádza citáciou „§ 24 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona“. “.

88. V  § 25 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).

89. § 25 ods. 1 sa dopĺňa písmenami j) až m), ktoré znejú:

„j) overením splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby na ohlásenie7ma) alebo stavebných úprav,7mb) podľa § 25a,

k) úkonmi v konaní o integrovanom povolení podľa osobitného predpisu,7mc),

l) úkonmi pri posudzovaní strategických dokumentov podľa osobitného predpisu,7md)

m) úkonmi pri posudzovaní vplyvu navrhovaných činností podľa osobitného predpisu.7me)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7ma) až 7md) znejú:

„7ma) § 18 ods. 4 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona.

7mb) § 2 ods. 11 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona.

7mc) § 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7md) Druhá a štvrtá časť zákona č. 25/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7me) Tretia a štvrtá časť zákona č. 25/2006 Z. z.“.

90.	V § 25 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „v sprievode poverenej osoby“.

91.	Za § 25 sa vkladá nový § 25a, ktorý znie:

„§ 25a

Overenie splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby na ohlásenie alebo stavebných úprav

(1) Ak bola stavba, časť stavby alebo stavebné úpravy uskutočnené na základe ohlásenia stavby a stavebných úprav7e) a orgán štátneho požiarneho dozoru vydal záväzné stanovisko podľa § 25 ods. 1 písm. b) bod 13e, právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a fyzická osoba  (ďalej len „žiadateľ“) je povinná do 30 dní od dokončenia stavby, časti stavby alebo stavebnej úpravy podať príslušnému orgánu štátneho požiarneho dozoru žiadosť na overenie splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) základné údaje o stavbe (názov stavby, druh stavby, prípadne slovný opis stavby, miesto/adresa, dátum ohlásenia, dátum dokončenia stavby, účelové využitie stavby, zastavaná plocha a iné),

c) riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, ku ktorému orgán štátneho požiarneho dozoru vydal záväzné stanovisko podľa § 25 ods. 1 písm. b) bod 13e,

d) doklady preukazujúce splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa osobitného predpisu.8).

(3) Ak príslušný orgán štátneho požiarneho dozoru zistí nedostatky pri podanej žiadosti, písomne oznámi žiadateľovi zistené nedostatky a určí mu primeranú lehotu na ich odstránenie.

(4) Orgán štátneho požiarneho dozoru vykoná miestne zisťovanie do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 2.

(5) Orgán štátneho požiarneho dozoru pri miestnom zisťovaní vykoná kontrolu súladu splnenia podmienok protipožiarnej bezpečnosti stavby s overeným projektom stavby na ohlásenie v rozsahu podľa osobitného predpisu.8)

(6) Ak príslušný orgán štátneho požiarneho dozoru zistí, že sú splnené požiadavky protipožiarnej bezpečnosti podľa overeného projektu stavby na ohlásenie stavba, tak do 30 dní od vykonania miestneho zisťovania podľa odseku 4 vydá osvedčenie o splnení požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby na základe ohlásenia stavby7u) alebo ohlásených stavebných úprav7v).

(7) Osvedčenie podľa odseku 6 obsahuje najmä

- pečať orgánu štátneho požiarneho dozoru, spisové číslo, dátum vydania, podpis vedúceho orgánu štátneho požiarneho dozoru s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie,

- dátum miestneho zisťovania,

- základné údaje stavby alebo časti stavby (názov stavby – druh stavby, prípadne slovný opis stavby, miesto/adresa, dátum ohlásenia, dátum dokončenia stavby, účelové využitie stavby, zastavaná plocha a iné)

- základné údaje žiadateľa.

(8) Ak príslušný orgán štátneho požiarneho dozoru zistí nesplnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa odseku 5 do 15 dní od vykonania miestneho zisťovania podľa odseku 4 písomne oznámi žiadateľovi  zistené nedostatky s lehotami na ich odstránenie. Po odstránení zistených nedostatkov je žiadateľ povinný bez zbytočného odkladu požiadať orgán štátneho požiarneho dozoru o vykonanie opätovného miestneho zisťovania.

(9) Ak žiadateľ orgánom štátneho požiarneho dozoru zistené nedostatky neodstráni v  lehote podľa odseku 8, orgán štátneho požiarneho dozoru bez zbytočného odkladu vráti žiadateľovi žiadosť aj s prílohami a s uvedením dôvodu.

(10) Proti vráteniu žiadosti podľa odseku 7 môže žiadateľ podať podnet nadriadenému orgánu štátneho požiarneho dozoru. Nadriadený orgán v lehote 30 dní odo dňa doručenia podnetu preskúma postup orgánu štátneho požiarneho dozoru, ak zistí nesprávny postup orgánu štátneho požiarneho dozoru vydá žiadateľovi stanovisko, ktorého obsahom je podriadený orgán viazaný. Ak nadriadený orgán nezistí nesprávny postup orgánu štátneho požiarneho dozoru, podnet zamietne.

(11) Ak orgán štátneho požiarneho dozoru do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 2 a 3 nevykonal miestne zisťovanie podľa odseku 4 a ani v uvedenej lehote neoznámil žiadateľovi zistené nedostatky, predpokladá sa že orgán štátneho požiarneho dozoru osvedčenie podľa odseku 6 a 7 vydal.

(12) Osvedčenie o splnení požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby je dokladom, ktorý preukazuje splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri stavbe zhotovenej na základe ohlásenia stavby alebo ohlásených stavebných úprav stavby.

(13) Overenie splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby zhotovenej na základe ohlásenia stavby alebo ohlásených stavebných úprav stavby orgánom štátneho požiarneho dozoru, je samostatný procesný inštitút štátneho požiarneho dozoru, na ktorý sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:

„8) Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 251/2025 Z. z. o výkone štátneho požiarneho dozoru vo výstavbe.“.

92. V § 26 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti a pri stavbách“.

93. V § 26 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „v obzvlášť závažných prípadoch“.

94. V § 26 ods. 1 písm. g) sa za slovo „výrobkami“ vkladajú slová „a stavebnými výrobkami“.

95. V § 26 ods. 1 sa dopĺňa písmenami i) až l), ktoré znejú:

„i) overením splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa § 25 ods. 1 písm. j),

j)  úkonmi uvedenými v § 25 ods. 1 písm. k), pri stavbách, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,

k) úkonmi uvedenými v § 25 ods. 1písm. l), ak má strategický dokument dosah presahujúci štátne hranice, alebo územie viacerých krajov,

l) úkonmi uvedenými v § 25 ods. 1 písm. m) ak má navrhovaná činnosť dosah presahujúci štátne hranice, alebo územie viacerých krajov.“.

96. V § 27 písmeno b) sa za slová „pri stavbách“ vkladajú slová „pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti, pri stavbách“.

97. V § 27  písm. e) sa vypúšťajú slová „v závažných prípadoch“.

98. V § 27 písm. f) sa za slovo „osoby-podnikateľ“ vkladá slovo „a kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti obecného hasičského zboru a jeho materiálno-technického vybavenia, ktorý zaradil do príslušnej kategórie,“.

99. V § 27  písm. g) sa za slovo „výrobkami“ vkladajú slová „a stavebnými výrobkami“.

100. § 27 sa dopĺňa písmenami i) až l), ktoré znejú:

„i) overením splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa § 25 ods. 1 písm. j),

j) úkonmi uvedenými v § 25 ods. 1 písm. k), pri stavbách, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,

k) úkonmi uvedených v § 25 ods. 1 písm. l), ak má strategický dokument dosah presahujúci územie viacerých okresov,

l) úkonmi uvedených v § 25 ods. 1 písm. m), ak má navrhovaná činnosť dosah presahujúca  územie viacerých okresov.“.

101. V § 29 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ministerstvo vykonáva hlavný štátny požiarny dozor vo vzťahu ku krajskému riaditeľstvu, k okresnému riaditeľstvu a k Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Pri vykonávaní tohto dozoru zisťuje, ako krajské riaditeľstvo, okresné riaditeľstvo a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plní úlohy štátneho požiarneho dozoru. Pri zverenom výkone štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi na obce, ako súčasti výkonu štátnej správy riadenej a kontrolovanej vládou Slovenskej republiky, je ministerstvo oprávnené vykonať kontrolu v ktorejkoľvek obci na území Slovenskej republiky.

(2) Krajské riaditeľstvo v rámci svojej kompetencie riadiť vo svojom územnom obvode výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, dozerá na to, ako okresné riaditeľstvo a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plnia úlohy pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru. Pri zverenom výkone štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi na obce, ako súčasti výkonu štátnej správy riadenej a kontrolovanej vládou Slovenskej republiky, je krajské riaditeľstvo oprávnené vykonať kontrolu v ktorejkoľvek obci vo svojom územnom obvode.“.

102. V  § 30 ods. 4 sa slovo „ochrany“ vkladajú slová „a iných občianskych združení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred požiarmi.“.

103.	V § 30 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Člen obecného hasičského zboru, ktorého zriaďovateľom je obec, vykonáva svoju činnosť spravidla na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

104. V  § 33 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Obec nemusí zriadiť obecný hasičský zbor, ak je počet obyvateľov obce menší ako 500 alebo, ak na základe dohody medzi obcou a právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom so sídlom v obci alebo občianskym združením zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov bude plniť aj úlohy obecného hasičského zboru hasičská jednotka právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo občianske združenie zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.

(3) Obce môžu zriadiť na základe písomnej dohody spoločný obecný hasičský zbor po   prerokovaní s územne príslušným krajským riaditeľstvom a vydaním písomného stanoviska. Ak obec nezriaďuje obecný hasičský zbor alebo nemá spoločne zriadený obecný hasičský zbor, zriaďuje protipožiarnu hliadku obce.

(4) Veliteľa a členov obecného hasičského zboru vymenúva a odvoláva obec a to prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva. Veliteľa vymenúva a odvoláva obec po prerokovaní s územne príslušným okresným riaditeľstvom.“.

105. V § 33 odsek 6 znie:

„(6) Obec môže požiadať o zaradenie obecného hasičského zboru do kategórie obecných hasičských zborov prostredníctvom okresného riaditeľstva pre kategóriu B alebo C a krajského riaditeľstva pre kategóriu A1 alebo A.“.

106.	V § 33 sa za odsek 6 sa vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ministerstvo spracuje celkový zoznam obecných hasičských zborov zaradených v kategóriách na základe zaslaných podkladov z krajských riaditeľstiev a poskytne ho Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky. Obci, ktorej obecný hasičský zbor bol rozhodnutím krajského alebo okresného riaditeľstva zaradený do kategórie, patrí finančný príspevok podľa osobitného predpisu, ktorý jej poskytne Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

107. V § 35 ods. 1 písm. c) sa slová „krajskému riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „územne príslušnému operačnému stredisku krajského riaditeľstva“.

108. V § 36 ods. 5 sa za slovo „odseku 1“ vkladajú slová „alebo porušenie zákazu podľa odseku 3“.

109. V § 37 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Zriaďovateľ obecného hasičského zboru je povinný zabezpečiť zvolávanie členov tak, aby po prijatí správy ohlasovňou požiaru o vyžiadaní súčinnosti a o potrebe výjazdu na zásah a po nasledujúcom vyhlásení poplachu sa dodržal časový limit výjazdu podľa zaradenia do kategórie v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

110.	V § 37 ods. 5 sa za slová „ohlasovni požiarov“ vkladajú slová „a časovom limite výjazdu“.

111.	§ 39 a 40 vrátene nadpisov znejú:

„§ 39

Rovnošata a funkčné označenie

(1) Rovnošata zamestnancov a členov hasičskej jednotky nesmie byť zameniteľná s rovnošatou Hasičského a záchranného zboru, ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov.

(2) Rovnošata musí mať označenie príslušnosti k hasičskej jednotke.

§ 40

Odborná spôsobilosť na úseku zdolávania požiarov a vykonávaní záchranných prác pri požiaroch a nežiaducich udalostiach v hasičských jednotkách

Absolvovanie odbornej prípravy a získanie odbornej spôsobilosti pre vykonávanie činností v hasičskej jednotke pre zamestnancov a členov hasičských jednotiek, ich funkčné zaradenie, rozsah činností jednotlivých funkcií a podrobnosti o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

112.	Za § 40 sa vkladá nový § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 40a

Odborná príprava a overovanie vedomostí

(1) Odbornú prípravu zamestnancov a členov hasičských jednotiek tvorí teoretická príprava, praktický výcvik a fyzická príprava. Súčasťou fyzickej prípravy zamestnancov je tiež hasičský šport.

(2) Odborná príprava zamestnancov a členov hasičských jednotiek sa člení na

a) základnú,

b) zdokonaľovaciu,

c) špecializovanú,

d) cyklickú.

(3) Základnú prípravu a špecializovanú prípravu zamestnancov a členov hasičských jednotiek vykonáva ministerstvo, právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na túto činnosť oprávnenie vydané ministerstvom.

(4) Za vykonanie základnej prípravy zamestnanca a člena podľa ods. 3 sa považuje aj absolvovanie uceleného vzdelávacieho programu na strednej škole, respektíve na vysokej škole poskytujúcej vzdelávanie v akreditovanom študijnom odbore so zameraním na ochranu pred požiarmi, ktorý svojim obsahom a rozsahom zodpovedá rozsahu a obsahu základnej prípravy zamestnanca a člena. Stredná alebo vysoká škola prerokuje rozsah a obsah základnej prípravy zamestnanca a člena s ministerstvom pred zahájením vzdelávania.

(5) Účasť členov hasičských jednotiek na odbornej príprave vo svojom pracovnom čase sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu,7) ak z osobitných predpisov nevyplýva inak. Náhradu mzdy členom hasičských jednotiek uhrádza ich zriaďovateľ.

(6) Do určených funkcií v hasičských jednotkách môžu byť zaradení len zamestnanci a členovia, ktorí pred zaradením do funkcie získali požadovanú odbornú spôsobilosť.

(7) Overovanie vedomostí zamestnancov hasičských jednotiek pri skončení základnej prípravy vykonáva ministerstvo.

(8) Overovanie vedomostí členov hasičských jednotiek pri skončení základnej prípravy vykonáva  právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom.

(9) Overovanie odbornej spôsobilosti  zamestnancov hasičských jednotiek pri skončení špecializovanej prípravy vykonáva ministerstvo a krajské riaditeľstvo.

(10) Overovanie odbornej spôsobilosti  členov hasičských jednotiek pri skončení špecializovanej prípravy vykonáva okresné  riaditeľstvo..

(11) Podrobnosti o vykonávaní odbornej prípravy hasičských jednotiek, jej rozsahu a obsahu, o preverovaní fyzickej zdatnosti a odborných znalostí a o vykonávaní hasičského športu, okruh funkcií, ktoré sa podrobujú overovaniu odbornej spôsobilosti, a postup overovania odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

113. V § 41 ods. 6 sa vypúšťa slovo „Prezídia“.

114. V § 41 ods. 7 sa za slová „doterajšiemu veliteľovi zásahu“ vkladajú slová „a miestne príslušnému operačnému stredisku krajského riaditeľstva“.

115. V § 41 ods. 10 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: „Vzor preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

116. V nadpise § 42 sa slová „príslušníka, zamestnanca alebo“ nahrádzajú slovami „zamestnanca a“.

117. V § 42 sa slová „Príslušník, zamestnanec alebo“ nahrádzajú slovami „Zamestnanec a“.

118. V § 45 ods. 1 sa za slovo „umožniť vkladá slovo „bezodkladný“.

119. V § 49 ods. 2 sa slovo „okresnom“ nahrádza slovom „krajskom“ a slová „krajské riaditeľstvo, v ktorého územnom obvode požiar vznikol“ sa nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

120. V § 51 odsek 2 znie:

„(2) Náhradu škody podľa odseku 1 poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.“.

121. § 52 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Odseky 1 až 3 sa nevzťahujú na príslušníka.

(5) Ďalšie nároky na odškodnenie zamestnancom a členom hasičskej jednotky, ako aj ďalším zamestnancom právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa alebo ich pozostalým, ak ku škode na zdraví došlo v súvislosti s činnosťou hasičských jednotiek upravuje  osobitný zákon.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:

„9) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

122. § 53 odsek 1 znie:

„(1) Jednorazové mimoriadne odškodnenie zamestnancom a členom hasičskej jednotky, ako aj ďalším zamestnancom právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa alebo pozostalým po nich poskytuje zriaďovateľ, ak ku škode na zdraví došlo v súvislosti s činnosťou hasičských jednotiek v objektoch zriaďovateľa alebo v zmluvne ochraňovaných objektoch. V ostatných prípadoch poskytuje jednorazové mimoriadne odškodnenie ministerstvo.“.

123. V § 55 ods. 3 druhá veta  znie: „Ak sa zásah vykonal v záujme fyzickej osoby, uplatňuje sa právo na náhradu škody na krajskom riaditeľstve, ak toto zásah vykonalo, pričom ho uhrádza ministerstvo.“.

124. V § 56 ods. 3 druhá veta  znie „Ak sa pomoc poskytla v záujme fyzickej osoby, uplatňuje sa právo na náhradu výdavkov na krajskom riaditeľstve, ak o poskytnutie pomoci požiadalo, pričom ho uhrádza ministerstvo.“.

125. § 58 znie:

„§ 58

(1) Ministerstvo a iné ústredné orgány spolupracujú s Dobrovoľnou požiarnou ochranou  najmä pri

a) spracúvaní návrhov predpisov o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s činnosťou obecných hasičských zborov, preventivárov požiarnej ochrany obcí a kontrolných skupín obcí,

b) určovaní zamerania, zabezpečovaní a vykonávaní preventívno-výchovnej, propagačnej a edičnej činnosti,

c) zabezpečovaní odbornej prípravy veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obce,

d) zabezpečovaní výchovy detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi,

e) poskytovaní finančnej podpory  obecných hasičských zborov a iných občianskych združení zaradených do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov,

f) sústreďovaní podkladov pre zabezpečenie materiálnych a finančných prostriedkov obecných hasičských zborov,

g) uvoľňovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na investičné dotácie na obstaranie a obnovu hasičskej techniky a stavieb slúžiacich na výkon služby obecných hasičských zborov pre obce, ktorých jednotky sú určené poplachovým plánom k zásahu mimo svoj zásahový obvod, alebo sa podieľajú na úlohách obce, ktoré plnia v prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa tohoto zákona nebo iných právnych predpisov,

h) zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z členstva v medzinárodnej organizácii CTIF, prostredníctvom Slovenského národného komitétu.

(2) Obec spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou najmä pri

a) zabezpečovaní odbornej prípravy strojníkov a členov obecného hasičského zboru a členov kontrolných skupín obce,

b) zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti obecných hasičských zborov a pri údržbe ich materiálno-technického vybavenia,

c) vypracúvaní požiarneho poriadku obce a dokumentácie o činnosti obecného hasičského zboru,

d) rozvíjaní fyzickej zdatnosti členov obecných hasičských zborov prostredníctvom taktických cvičení a odbornej pripravenosti,

e) zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia obecných hasičských zborov,

f) výbere odborne spôsobilých osôb na obsadenie jednotlivých funkcií v obecnom hasičskom zbore a preventivárov požiarnej ochrany obce,

g) plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi.“.

126. Za § 58 sa vkladá nový § 58a, ktorý znie:

„§ 58a

- Ministerstvo a iné ústredné orgány spolupracujú s občianskymi združeniami pôsobiacimi na úseku ochrany pred požiarmi najmä pri

- spracúvaní návrhov predpisov o ochrane pred požiarmi,

- určovaní zamerania, zabezpečovaní a vykonávaní preventívno-výchovnej, propagačnej a edičnej činnosti,

- zabezpečovaní odbornej prípravy veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obce,

- zabezpečovaní výchovy detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi,

- sústreďovaní podkladov pre zabezpečenie materiálnych a finančných prostriedkov obecných hasičských zborov.

- Obec spolupracuje s občianskym združením pôsobiacim na úseku ochrany pred požiarmi najmä pri:

- zabezpečovaní odbornej prípravy strojníkov a členov obecného hasičského zboru a členov kontrolných skupín obce,

- zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti obecných hasičských zborov a pri údržbe ich materiálno-technického vybavenia,

- vypracúvaní požiarneho poriadku obce a dokumentácie o činnosti obecného hasičského zboru,

- rozvíjaní fyzickej zdatnosti členov obecných hasičských zborov prostredníctvom taktických cvičení a odbornej pripravenosti,

- zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia obecných hasičských zborov,

- výbere odborne spôsobilých osôb na obsadenie jednotlivých funkcií v obecnom hasičskom zbore a preventivárov požiarnej ochrany obce,

- plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi.“.

127.	§ 59 vrátane nadpisu na paragrafom znie:

„Pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi

§ 59

(1) Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že

a) nezabezpečuje vykonávanie pravidelných preventívnych protipožiarnych prehliadok,

b) nezriadi protipožiarnu hliadku alebo nezabezpečí odbornú prípravu jej členov podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,

c) nezabezpečí vypracovanie požiarneho poriadku pracoviska pre určené miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

d) závažným spôsobom nezabezpečuje plnenie oparení na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

e) nezabezpečuje opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,

f) neumožní alebo sťaží výkon štátneho požiarneho dozoru,

g) nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor,

h) závažným spôsobom nedodržiava požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby pri užívaní stavby,

i) nevykonáva pravidelné čistenie a kontrolu komína alebo nezabezpečí preskúšanie komína revíznym technikom komínov pred pripojením palivového spotrebiča na komín, pre zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla alebo pred zmenou druhu paliva,

j) závažným spôsobom nedodržiava požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania,

k) závažným spôsobom nedodržiava požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri manipulácii, ukladaní a skladovaní horľavých a horenie podporujúcich látok,

l) nezabezpečí plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť,

m) nezabezpečuje kontrolu požiarnych zariadení najmenej raz za 12 mesiacov,

n) neprevádzkuje požiarne zariadenia alebo hasičskú techniku a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi v akcieschopnom stave,

o) neudržiava trvale voľné únikové cesty, únikové východy, zásahové cesty alebo nástupné plochy,

p) nevykonáva cvičný požiarny poplach najmenej raz za 12 mesiacov alebo v termíne neriadenom orgánom štátneho požiarneho dozoru,

q) v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi nevykonáva hliadkovaciu činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

r) v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi neudržiava dopravnú sieť v stave umožňujúci príjazd hasičskej techniky alebo neudržiava zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúci uskutočnenie zásahu,

s) vypaľuje porasty bylín, kríkov alebo stromov,

t) zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku alebo rozšírenia požiaru,

u) užíva stavbu alebo stavebné úpravy bez osvedčenia o splnení požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa § 25a,

v) usporiada podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objekte alebo priestore, ktorý nie je na tento účel určený, bez predchádzajúceho súhlasu okresného riaditeľstva alebo nezabezpečí opatrenia na zaistenie protipožiarnej bezpečnosti na tomto podujatí,

w) vykonáva kontrolu prenosného hasiaceho prístroja prostredníctvom fyzickej osoby bez platného osobitného oprávnenia na kontrolu hasiaceho prístroja alebo pri kontrole hasiaceho prístroja nebol použitý postup určený výrobcom hasiaceho prístroja,

x) vykonáva opravu alebo plnenie prenosného hasiace prístroje prostredníctvom fyzickej osoby, bez platného osobitného oprávnenia na opravu a plnenie hasiaceho prístroja alebo pri oprave a plnení hasiaceho prístroja neboli použité komponenty určené výrobcom hasiaceho prístroja a postupy určené výrobcom hasiaceho prístroja,

y) nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo o zastavení prevádzky,

z) nezabezpečil vypracovanie odborného posudku podľa § 6a ods. 2,

aa) neumožní bezodkladný vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác.

(2) Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo uloží pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že

a) nezabezpečí akcieschopnosť alebo materiálno-technické vybavenie závodného hasičského útvaru  alebo závodného hasičského zboru,

b) zruší závodný hasičský útvar alebo závodný hasičský zbor bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva,

c) zníži početný stav alebo materiálno-technické vybavenie závodného hasičského útvaru alebo závodného hasičského zboru bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva,

d) nespracuje na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich objektoch a priestoroch.

(3) Ministerstvo uloží pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone, že

a) koná pri posudzovaných výrobkoch vykazujúcich závažné nedostatky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v rozpore s rozhodnutím, ktorým jej bola zakázaná ich výroba, uvádzanie do obehu a dovoz alebo ktorým jej bolo uložené vykonanie iných opatrení,

b) vykonáva odbornú prípravu bez oprávnenia,

d) závažným spôsobom si neplní povinnosti podľa § 12 ods. 7,

c) vykonáva činnosti podľa § 11d ods. 1 bez potvrdenia o registrácii zhotoviteľa požiarnotechnického zaradenia,

d) závažným spôsobom si neplní povinnosti zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia podľa § 11d odsek 25.

(4) Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 30 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi za porušenie povinnosti alebo zákazu z tohto zákona uvedených v § 4, 5, 6a, 6b, 8 a 8a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol požiar.

(5) Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo uloží pokutu od 2 000 eur do 15 000 eur obci za porušenie povinností z tohto zákona uvedené v § 15 a § 33 ak v dôsledku tohto porušenia nebola zabezpečená ochrana pred požiarmi v obci a akcieschopnosť hasičskej jednotky.

(6) Právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta, uloží okresné riaditeľstvo, krajské riaditeľstvo alebo ministerstvo ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty uloženej podľa odsekov 1 až 5.

(6) Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, čas trvania protiprávneho stavu, zavinenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, na následky protiprávneho stavu a na ochotu napraviť zistené neplnenie povinnosti.

(7) Uložením pokuty podľa odsekov 1 až 4 zostáva nedotknutá zodpovednosťprávnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa za spôsobenú škodu a postih jej zamestnancov podľa osobitných predpisov.22)”.

128. § 61 vrátane nadpisu na paragrafom znie:

„Priestupky

§ 61

(1) Okresné riaditeľstvo za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uloží

a) pokarhanie,

b) pokutu podľa odsekov 2 až 4.

(2) Pokarhanie alebo pokutu do 200 eur sa uloží fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že

a) nedodržiava vyznačené zákazy alebo príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi alebo neobstaráva, neinštaluje alebo neudržiava v akcieschopnom stave požiarne zariadenia, hasiace látky alebo iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, alebo nezabezpečí vykonanie ich kontroly,

b) neumožní alebo sťaží vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly alebo iných opatrení na úseku ochrany pred požiarmi,

c) neoznámi bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objekte v jej vlastníctve alebo užívaní,

d) neumožní umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,

e) neumožní orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,

f) závažným spôsobom nedodržiava požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania,

g) nevykonáva pravidelné čistenie a kontrolu komína alebo nezabezpečí preskúšanie komína revíznym technikom komínov pred pripojením palivového spotrebiča na komín, pre zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla alebo pred zmenou druhu paliva.

(3) Pokarhanie alebo pokutu do 300 eur sa uloží fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že

a) nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené obcou podľa § 23ods. 1 písm. b),

b) poškodí, odstráni, zneužije alebo inak zníži účinnosť požiarnych zariadení, sťažuje k nim prístup, bezdôvodne privolá hasičskú jednotku, bezdôvodne vyvolá požiarny poplach alebo zneužije linku tiesňového volania,

c) neposkytne osobnú pomoc alebo vecnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru, hoci je na to povinná na základe výzvy veliteľa zásahu podľa § 46 písm. d) alebo § 47,

d) závažným spôsobom nedodržiava požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri manipulácii, ukladaní a skladovaní horľavých a horenie podporujúcich látok,

e) závažným spôsobom nezabezpečí riešenie a dodržiavanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri zhotovovaní stavieb, pri ich užívaní alebo pri zmene užívania stavieb.

(4) Pokarhanie alebo pokutu do 500 eur sa uloží fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že

a) poruší príkazy alebo zákazy týkajúce sa manipulácie s otvoreným ohňom alebo iným zdrojom zapálenia na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo poruší zákaz fajčenia, alebo svojím konaním spôsobí vznik požiaru,

b) neumožní bezodkladný vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác,

c) poruší rozhodnutie o vylúčení veci z používania,

d) vykonáva činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa vyžadujú na výkon takýchto činností,

e) závažným spôsobom nezabezpečuje plnenie oparení na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

f) usporiada podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objekte alebo priestore, ktorý nie je na tento účel určený, bez predchádzajúceho súhlasu okresného riaditeľstva alebo nezabezpečí opatrenia na zaistenie protipožiarnej bezpečnosti na tomto podujatí,

g) vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

h) nezabezpečí plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,

i) nedodrží zákaz zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu alebo vzniku požiaru,

j) umiestni predmety alebo materiály, ktoré môžu spôsobiť požiar alebo jeho šírenie, znemožniť alebo sťažiť evakuáciu osôb a zásah hasičskej jednotky v spoločných priestoroch bytového domu, ktoré sú únikovými cestami alebo zásahovými cestami.

129. V § 62 ods. 2 sa slová „do 100 eur“ nahrádzajú slovami „do 200 eur“.

130. § 66 znie:

„§ 66

(1) Pôsobnosť ministerstva, krajského riaditeľstva a okresného riaditeľstva pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru, ako aj pôsobnosť obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sa nevzťahuje na

- vojenské objekty, objekty a stavby pre bezpečnosť štátu,13a) objekty Zboru väzenskej a justičnej stráže a objekty finančnej správy,13ab)

- banské diela, zariadenia, pracoviská a činnosti pod zemou podliehajúce dozoru orgánov štátnej banskej správy,25)

- dráhové vozidlá, vnútrozemské plavidlá, námorné lode a civilné lietadlá,

- objekty zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.

(2) Pôsobnosť ministerstva, krajského riaditeľstva a okresného riaditeľstva pri zisťovaní príčin vzniku požiarov sa nevzťahuje na prípady uvedené v odseku 1 s výnimkou dráhových vozidiel a vnútrozemských plavidiel.

(3) Požiarny dozor v rozsahu podľa § 17 ods. 1 písm. j), § 20 písm. c) až e), j) a k), § 21 písm. l) a m) a § 25 vykonáva pre vojenské objekty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

(4) Požiarny dozor v rozsahu podľa § 25 vykonáva pre

- objekty a stavby pre bezpečnosť štátu ministerstvo,

- objekty Zboru väzenskej a justičnej stráže Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

- objekty finančnej správy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

(5) Orgány štátneho dozoru podľa odseku 3 a 4 majú postavenie a oprávnenia obdobné ako orgány štátneho požiarneho dozoru; podrobnosti o vykonávaní požiarneho dozoru určí príslušný minister alebo riaditeľ.

(6) V dopravných prostriedkoch podľa odseku 1 písm. c) sa zabezpečujú a vykonávajú uvedené úlohy podľa osobitných predpisov.26)“.

131. § 72a znie:

„§ 72a

Úlohy obecného hasičského zboru podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, mestský hasičský zbor.“.

132. V § 73 sa vypúšťajú slová  „požiarnotechnického zariadenia“.

133. Slová „dobrovoľný hasičský zbor obce“ sa v celom texte zákona vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obecný hasičský zbor“ v príslušnom tvare.

134.  Za § 77d sa vkladá nový § 77e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 77e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2027

(1) Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinní zabezpečovať najmenších počet technikov požiarnej ochrany podľa § 4 písm. p) najneskôr do 31. mája 2028.

(2) Právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a fyzická osoba sú povinní zabezpečiť kontrolu komína kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou5) podľa § 4 písm. m) a § 14 ods. 1 písm. h) najneskôr do 31. mája 2028.

(3) Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinní zaslať operatívnu kartu podľa § 4 písm. q) najneskôr do 31. mája 2028.

(4) Obec je povinná začať vykonávať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 24 ods. 4 najneskôr do 31. mája 2028.

(5) Konania o odobratí osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce, začaté pred 1. júnom 2027 sa  dokončia podľa predpisov účinných do 31. mája 2027.

(6) Konanie o odobratí oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa § 12 ods. 10, začaté pred 1. júnom 2027 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. mája 2027.

(7) Ustanovenie § 8 písm. g), § 14 ods. 2 písm. i) a § 25a sa uplatnia až v tých prípadoch, keď žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 25 ods. 1 písm. b) bodu 13e orgánu štátneho požiarneho dozoru bola doručená po 31. máji 2027.

(8) Osobitné oprávnenia na projektovanie, zabudovanie alebo vykonávanie kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia vydané podľa predpisov účinných do 31. mája 2027 zostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli vydané, najviac však do 31. mája 2029

(9) Potvrdenie o registrácii vydané podľa predpisov účinných do 31. mája 2027 zostávajú v platnosti do 31. mája 2029.

(10) Žiadosť o registráciu požiarnotechnického zariadenia podľa predpisov účinných do 31. mája 2027 ministerstvo vybaví do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti a platnosť vydaného potvrdenia o registrácii je do 31. mája 2029.

(11) Projektovať požiarnotechnické zariadenie podľa predpisov účinných do 31. mája 2027 môže fyzická osoba s platným osobitným oprávnením na projektovanie najneskôr do 31. mája 2029.

(12) Zabudovať požiarnotechnické zariadenie podľa predpisov účinných do 31. mája 2027 môže fyzická osoba s platným osobitným oprávnením na zabudovanie požiarnotechnického zariadenia najneskôr do 31. mája 2029.

(13) Opravovať alebo kontrolovať požiarnotechnické zariadenie podľa predpisov účinných 
do 31. mája 2027 môže fyzická osoba s platným osobitným oprávnením na zabudovanie požiarnotechnického zariadenia najneskôr do 31. mája 2029.

(14) Zhotoviteľ s potvrdením o registrácii požiarnotechnického zariadenia vydaného podľa predpisov účinných do 31. mája 2027 plní povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov účinných do 31. mája 2027 najneskôr do 31. mája 2029.

(15) Žiadosť doručená na ministerstvo o vykonanie úkonu štátneho požiarneho dozoru podľa § 26 ods. 1 písm. c) pri stavbe, ktorá nemá upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti pred 1. júnom 2027 sa vybaví podľa predpisov účinných do 31. mája 2027 a pre konania nasledujúce podľa Stavebného zákona, ministerstvo vykoná úkony štátneho požiarneho dozoru podľa predpisov účinných do 31. mája 2027.

(16) Dohoda medzi obcou a Hasičským a záchranným zborom uzatvorená podľa predpisov účinných do 31. mája 2027, podľa ktorej obec nemusela zriadiť dobrovoľný hasičský zbor ostáva v platnosti najneskôr do 31. mája 2028.

(17) Konania o uložení pokuty podľa § 59, § 61 a § 62, začaté pred v pred 1. júnom 2027 sa  dokončia podľa predpisov účinných do 31. mája 2027.“.

135. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 314/2001 Z. z.

| Počet zamestnancov | Počet technikov požiarnej ochrany |
| --- | --- |
| do 500 zamestnancov | najmenej jeden technik požiarnej ochrany |
| od 501 do 1 000 zamestnancov | najmenej dvaja technici požiarnej ochrany |
| od 1 001 do 5 000 zamestnancov | najmenej traja technici požiarnej ochrany |
| nad 5 000 zamestnancov | najmenej štyria technici požiarnej ochrany |

“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. a zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 265/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 408/2022 Z. z., zákona č. 427/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 109/2023 Z. z., zákona č. 119/2023 Z. z., zákona č. 135/2023 Z. z., zákona č. 146/2023 Z. z., zákona č. 183/2023 Z. z., zákona č. 192/2023 Z. z., zákona č. 287/2023 Z. z., zákona č. 293/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 331/2023 Z. z., zákona č. 332/2023 Z. z., zákona č. 530/2023 Z. z., zákona č. 120/2024 Z. z., zákona č. 142/2024 Z. z., zákona č. 160/2024 Z. z., zákona č. 161/2024 Z. z., zákona č. 162/2024 Z. z., zákona č. 246/2024 Z. z., zákona č. 292/2024 Z. z., zákona č. 307/2024 Z. z., zákona č. 364/2024 Z. z., zákona č. 366/2024 Z. z., zákona č. 377/2024 Z. z., zákona č. 378/2024 Z. z., zákona č. 26/2025 Z. z., zákona č. 98/2025 Z. z., zákona č. 143/2025 Z. z., zákona č. 176/2025 Z. z., zákona č. 177/2025 Z. z., zákona č.273/2025 Z. z., zákona č. 292/2025 Z. z., zákona č. 307/2025 Z. z., zákona č. 318/2025 Z. z., zákona č. 335/2025 Z. z., zákona č. 383/2025 Z. z., zákona č. 73/2026 Z. z. a zákona 131/2026 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA sa položka 5a dopĺňa písmenom e) a f), ktoré znie:

„e) Registrácia zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia 500 eur,

f) Vykonanie opakovanej skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena a) 80,- €.

2. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA  sa dopĺňa  poznámka, ktorá znie:

„Poznámka

Poplatok podľa písmena f) sa vyberie len raz a vzťahuje sa na prvú aj prípadnú druhú opakovanú skúšku.“.

Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2027.