Príloha č. 1 k vyhláške č. ... Z. z.

Minimálne požiadavky na materiálno-technické vybavenie vybraných druhov ústavných zdravotníckych zariadení

I. ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

- ZÁKLADNÉ PRIESTOROVÉ VYBAVENIE ÚSTAVNÉHO ZARIADENIA

- Materiálno-technické vybavenie ústavného zariadenia umožňuje poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na lôžku.

- Ústavné zariadenie musí mať zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňovať pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. )

- Ústavné zariadenie musí mať zabezpečené vhodné a vyhovujúce podmienky pre vnútorné prostredie, to znamená, že musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu3) na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie a vykurovanie, požiadavky na osvetlenie, preslnenie a na iné druhy optického žiarenia.

- Ústavné zariadenie musí mať zabezpečený systém vykurovania. Tepelne - vlhkostná mikroklíma a výmena vzduchu vetraním vo vnútorných priestoroch musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.3) Miestnosti, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, a v priestoroch, kde si to vyžaduje vykonávaná činnosť v ústavnom zariadení (napr. práca s cytostatikami, práca v operačných sálach - inhalačné anestetiká, a pod.), musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú nútenú výmenu vzduchu.

- V priestoroch ústavného zariadenia všetky zriaďovacie predmety zdravotechniky slúžiace na umývanie a čistenie (umývadlo, drez, výlevka, sprcha a vaňa) musia disponovať prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody) a zdravotne bezpečnej teplej vody.) Odpadové vody musia byť odstraňované hygienicky vyhovujúcim spôsobom aj odkanalizované, aby zabraňovali riziku kontaminácie.

- Všetky priestory ústavného zariadenia musia spĺňať požiadavky podľa osobitného prepisu.)

- Miestnosť na dočasné uloženie mŕtvych musí byť dostatočne vetraná, s umývadlom, s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody na napojenie hadice, kanalizačným vpustom a umývateľným povrchom podláh a stien do výšky 180 cm, ak sa v ústavnom zariadení zriaďuje. Maximálna teplota vzduchu miestnosti nesmie prekročiť 10 °C. Pri úmrtí osoby, ktorej bol v rámci liečby aplikovaný rádionuklid, musí vyčlenená miestnosť spĺňať požiadavky ustanovené osobitným predpisom.)

- Všetky miestnosti ústavného zariadenia musia mať zabezpečené vyhovujúce osvetlenie podľa osobitného predpisu.)

- Výška prevádzkových miestností ústavného zariadenia musí byť najmenej 3 m; ak to charakter existujúcej stavby neumožňuje, najmenej 2,6 m.) Steny miestností musia byť svetlé a tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta, musia mať ľahko umývateľný a dezinfikovateľný povrch, v tomto prípade sa musí jednať o nepriepustný, nesavý a hladký povrch. Steny chirurgických zákrokových miestností a miestnosti infektologických pracovísk musia byť po celom obvode vrátane stropu umývateľné a odolné voči pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov. Ďalšie špecializované pracoviská v závislosti od charakteru svojej činnosti musia mať špeciálnu povrchovú úpravu stien podľa osobitných predpisov.)

- Podlaha prevádzkových miestností ústavného zariadenia, musí byť ľahko umývateľná, dezinfikovateľná, musí vykazovať dlhodobú odolnosť voči účinkom umývania namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom a nesmie podporovať vznik statickej elektriny, ak statická elektrina môže mať nežiaduci vplyv na zdravotnícke prístroje alebo ide o priestory s rizikom vznietenia horľavých alebo výbuchu prchavých látok alebo medicinálnych alebo anestetických plynov a musia byť nepriepustné, nesavé a umožňovať primeraný odvod vody z povrchu.

- Nábytok a ostatné zariadenie prevádzkových miestností ústavného zariadenia okrem administratívnych priestorov, musia mať ľahko umývateľnú a dezinfikovateľnú povrchovú úpravu, odolnú voči pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov.

- Na pracovisku nukleárnej medicíny musí mať hygienický filter čistú časť a nečistú časť, oddelenú od seba priechodným sprchovacím kútom s dozimetrickým meradlom. V čistej časti hygienického filtra musia byť umiestnené uzamykateľné skrinky s oddeleným priestorom na civilný odev a s oddeleným priestorom na čistý nepoužitý pracovný odev. Toaleta musí byť umiestnená v čistej časti hygienického filtra, umývadlo s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody musí byť v čistej časti aj v nečistej časti hygienického filtra.

- Základné priestorové vybavenie ústavného zariadenia

- oddelenie s izbami pre pacientov (sprcha, toaleta, umývadlo na ruky),

- vyšetrovňa,

- zákroková miestnosť,

- oddychová miestnosť pre personál s lôžkom,

- oddychová miestnosť pre personál s kuchynským kútom na jedenie a zabezpečenie pitného režimu),

- izolačná miestnosť(sprcha a toaleta),

- šatňa pre personál (sprcha a toaleta),

- miestnosť na ukladanie tiel zomrelých,

- skladový priestor,

- jedálenský priestor s umývadlom a čajový kútik, ktoré musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu,) ak sa zriaďuje,

- centrálna sterilizácia, ak sa zriaďuje musí spĺňať požiadavky uvedené v tretej časti tejto vyhlášky,

- administratívna časť,

- registratúrne stredisko, ktoré musí spĺňať požiadavky ustanovené osobitným predpisom;) ak tvorí súčasť oddelenia, musí spĺňať požiadavky ustanovené osobitným predpisom,11)

- čistiaca miestnosť,

o) šatňa/priestor na odloženie civilného oblečenia pacientov,

p) miestnosť pre upratovačku,

i) skladový priestor.

- Ak poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti zároveň prevádzkuje zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, musí spĺňať personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie podľa osobitného predpisu).

- Oddelenie, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, musí mať priestorové vybavenie a materiálno - technické vybavenie totožné s vybavením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre dospelých v príslušnom špecializačnom odbore, so zohľadnením špecifických potrieb poskytovania zdravotnej starostlivosti detskému pacientovi a zároveň sa musí umožniť prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.). Musí mať aj priestor na edukačné a herné aktivity detí; tento priestor musí byť funkčne oddelený od lôžkovej časti a vybavený tak, aby umožňoval realizáciu voľnočasových a vzdelávacích činností.

- Oddelenie na ktorom sú hospitalizovaní novorodenci a dojčatá, musí mať zriadenú mliečnu kuchynku, ktorá musí spĺňať požiadavky na manipuláciu s mliečnou a novorodeneckou stravou podľa osobitného prepisu. )

- Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti môže poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientovi na lôžku vo viacerých odbornostiach len za podmienky, že sú pre každú odbornosť splnené požiadavky na minimálne materiálno-technické vybavenie podľa tejto vyhlášky.

- Vyšetrovňa

- je určená na ošetrovanie pacientov, na vykonávanie odberov biologického materiálu, na prípravu a aplikáciu liekov a na vykonávanie preväzov, musí mať plochu najmenej 15 m2 a musí byť vybavená umývadlom na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- materiálno – technické vybavenie musí zodpovedať vybaveniu ambulancie v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu14),

- ak sa vo vyšetrovni vykonáva odber biologického materiálu v rámci poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, musí byť vybavená drezom na jeho vylievanie a na umývanie a dekontamináciu pomôcok, ak využíva väčšie množstvo opakovane použiteľného inštrumentária, musí mať okrem umývadla na ruky aj dvojdrez s vodovodnou pákovou batériou; drezy a umývadlá musia byť zabezpečené tak, aby sa kontaminovaný odpad nevyplavoval bez dekontaminácie do kanalizácie.

- Oddelenie s izbami pre pacientov pozostáva z funkčných priestorov, ktoré tvoria prevádzkovo ucelený celok - sektory, vchody, východy, výťahy, schodištia a únikové cesty, ktoré musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu. )

- Zákroková miestnosť, ak sa zriaďuje, musí

- mať plochu najmenej 16 m2,

- byť vybavená vstupným filtrom, germicídnym žiaričom a priľahlými miestnosťami na umývanie rúk personálu a na umývanie a sterilizáciu inštrumentária,

- mať čistotu ovzdušia zodpovedajúcu príslušnej triede čistoty podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

- Izba pre pacientov musí

- byť nepriechodná,

- mať umývadlo na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- mať nočný stolík pri každom lôžku, okrem novorodeneckých lôžok,

- mať najviac tri lôžka pre pacientov, okrem novorodeneckých oddelení určených na intenzívnu zdravotnú starostlivosť s plochou minimálne 14 m2; izba s režimom „dieťa s matkou" na pôrodníckych oddeleniach a izba s režimom "matka - dieťa" na detských oddeleniach môže mať najviac dve lôžka pre matky a dve lôžka pre novorodencov,

- mať zatváraciu nádobu na odpad so šliapadlom alebo so senzorom na bezdotykové otváranie a zatváranie,

- mať plochu určenú pre jedno lôžko na izbe pre jedného pacienta najmenej 7 m2,plocha určená pre jedno lôžko na izbe pre novorodenca a dojča musí byť najmenej 5 m2, všetky jednolôžkové izby musia mať plochu najmenej 10 m2, plocha určená pre lôžko matky a postieľku novorodenca v izbe s režimom „dieťa s matkou“ musí byť najmenej 12 m2, plocha určená pre jedno lôžko na pracovisku intenzívnej zdravotnej starostlivosti musí byť najmenej 10 m2, plocha určená pre jedno lôžko na izbe oddelenia nukleárnej medicíny musí mať najmenej 10 m2, na ďalšie lôžko v dvojlôžkovej izbe musí byť plocha najmenej 8 m2,

- mať vzdialenosť pozdĺžnej strany alebo prednej strany lôžka od telesa ústredného kúrenia najmenej 40 cm, vzdialenosť pozdĺžnej strany a prednej strany lôžka od vonkajšej steny musí byť najmenej 40 cm a vzdialenosť dvoch pozdĺžnych strán susediacich lôžok musí byť najmenej 80 cm.

- Izolačná miestnosť, ak sa zriaďuje, musí

- mať plochu najmenej 14 m2,

- mať len jedno lôžko,

- byť vybavená v stavebne oddelenom priestore samostatnou sprchou, toaletou, umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody a

- byť z priestoru chodby izolovaná zádverím s plochou najmenej 2 m2 tvoreným boxom na prezliekanie, priestorom na uloženie jednorazových osobných ochranných pracovných prostriedkov, personalizovaných zdravotníckych pomôcok (fonendoskop, teplomer, tlakomer) a priestorom na dezinfekciu s umývadlom; táto požiadavka platí aj pre izolačnú miestnosť a prístup do izby na infektologickom oddelení a pneumologicko - ftizeologickom oddelení, ide o izby určené na hospitalizáciu pacientov s tuberkulózou a izby pacientov so závažným oslabením imunity, hematológie, vrátane popáleninových centier,

- mať zabezpečený oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu podľa osobitného predpisu;) nebezpečný odpad sa musí zneškodňovať spaľovaním v spaľovni určenej na tento účel, použité ostré zdravotnícke predmety sa musia odkladať do špeciálnych nepriepustných, trvale uzatvárateľných, spáliteľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu, alebo zreteľne označených a technicky bezpečných nádob ),

- mať nádoby na biologicky kontaminovaný odpad náležite označené,) uzamykateľné alebo umiestnené v označenom uzamykateľnom skladovacom priestore upravenom tak, aby sa zamedzilo prístupu živočíšnych škodcov vrátane túlavých zvierat,

- ) mať k dispozícii zariadenie pre osobnú hygienu vybavené sprchou, toaletou a umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody a dverami otvárateľnými smerom von, musí mať na toaletách zabezpečenú nútenú výmenu vzduchu7) a toalety musia byť prístupné aj pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu.3)

- Šatňa pre personál musí

- byť oddelená osobitne pre mužov a osobitne pre ženy, s dostatočnou podlahovou plochou (a voľnou podlahovou plochou) podľa počtu zamestnancov a zmennosti

- mať uzamykateľné skrinky pre každého zamestnanca osobitne na civilný odev a osobitne pracovný odev, v prípade, že čistý odev nie je vydávaný denne,

- priamo nadväzovať na sprchu a toaletu pre personál, počet toaliet a počet spŕch na počet zamestnancov určuje osobitný predpis10).

- Skladový priestor môže byť sklad na zdravotnícke pomôcky a sklad na sterilné zdravotnícke pomôcky a skladové priestory pre ostatné pomôcky a dokumenty podľa potreby a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti; sklad možno v odôvodnených prípadoch nahradiť vhodnými uzamykateľnými skriňami. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi.6).

- Čistiaca miestnosť, musí byť vybavená

- výlevkou s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- drezom s umývadlom na ruky a dezinfekčným automatom na misy a fľaše.

- Na oddelení musí byť zriadená miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie vybavená výlevkou s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody a musí mať zabezpečený núdzový výtokový ventil; vybavená umývadlom na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody. Steny a podlaha miestnosti musí mať ľahko umývateľný, nepriepustný, nesavý, hladký a dezinfikovateľný povrch po celom obvode najmenej do výšky 180 cm; keramický obklad musí byť vyšpárovaný nahladko hmotou určenou pre zdravotnícke zariadenia.

- Oddelenie nukleárnej medicíny musí mať

- osobitnú miestnosť na uskladnenie rádioaktívne dekontaminovanej bielizne, umožňujúcu jej dlhodobé skladovanie. Ak sa rádioaktívne dekontaminová bielizeň perie priamo na oddelení nukleárnej medicíny, musí byť na tento účel vyčlenená samostatná práčka, v ktorej sa bielizeň predpiera, v prípade potreby aj opakovane, až do dosiahnutia úrovne určenej osobitným predpisom,). Ak oddelenie nukleárnej medicíny nemá možnosť prať rádioaktívne kontaminovanú bielizeň, musí byť na jej uskladnenie vytvorený vhodný uzamykateľný priestor označený piktogramom; bielizeň musí byť uložená v nepriepustných obaloch označených piktogramom a slovne „RÁDIOAKTÍVNE KONTAMINOVANÁ“. Priestor určený na uskladnenie rádioaktívne kontaminovanej bielizne musí byť označený medzinárodným piktogramom pre ionizujúce žiarenie podľa normy ISO 7010 (W003) a slovným upozornením „RÁDIOAKTÍVNE KONTAMINOVANÉ“,

- všetky umývadlá, toalety, sprchy, sanitárne uzly, hygienické filtre a miestnosti pre očistu napojené na oddelenú kanalizáciu so samostatnou záchytnou nádržou pre rádioaktívne kontaminovaný kvapalný odpad s možnosťou dozimetrického monitorovania a skladovania.

- steny a podlahy miestností určených na osobnú hygienu pacientov s ľahko umývateľným povrchom po celom obvode najmenej do výšky 180 cm, v tomto prípade sa musí jednať o nepriepustný, nesavý, hladký a dezinfikovateľný povrch.

- izbu, ktorá môže mať najviac jedno lôžko, ak ide o pacienta s liečbou vysokoaktívnymi žiaričmi; ak ide o liečbu pacienta žiaričmi stredných aktivít môže mať izba najviac dve lôžka, ktoré sú oddelené príslušnou protiradiačnou ochranou

- na oddelení nukleárnej medicíny mať plochu najmenej 3 m2 na skladovanie použitých predmetov a najmenej 3 m2 na skladovanie čistých predmetov a byť vybavená drezom a výlevkou pre radiačnú dekontamináciu predmetov a umývadlom na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody

- Základné priestorové vybavenie nemocnice:

- urgentný príjem alebo ambulancia ústavnej pohotovostnej služby v odbore vnútorné lekárstvo, chirurgia a pediatria,

- operačný trakt, ak sa zriaďuje, musí mať:

1 operačnú sálu, ktorá musí mať čistotu ovzdušia zodpovedajúcu príslušnej triede čistoty podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti (ISO 14644-1:2015; kvalita ovzdušia sa validuje pred uvedením do prevádzky, následne v pravidelných intervaloch 1 x ročne) ), samostatným vstupom cez hygienický filter pre personál a oddelený vstup pre pacientov. Operačná sála má plochu najmenej 28 m2, steny po celom obvode vrátane stropu hladké, svetlé s ľahko umývateľným a dezinfikovateľným povrchom, podlahu hladkú, ľahko umývateľnú, dezinfikovateľnú, tomto prípade sa musí jednať o nepriepustný, nesavý povrch, musí vykazovať dlhodobú odolnosť voči účinkom umývania namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom a nesmie podporovať vznik statickej elektriny v prípadoch, ak statická elektrina môže mať nežiaduci vplyv na zdravotnícke prístroje. Operačná sála je vetraná systémom vzduchotechniky s troma stupňami filtrácie (hrubý, jemný a Hepa filter) s automatickým udržiavaním aktuálne požadovanej teploty vzduchu a požadovanej vlhkosti vzduchu na operačnej sále,

Operačná sála musí mať zabezpečený tlakový gradient, ktorý zaručuje smer prúdenia vzduchu z priestoru s vyššou čistotou do priestorov s nižšou čistotou, čím sa zabraňuje prieniku kontaminovaného vzduchu do sterilného prostredia. Vzduchotechnický systém musí zabezpečovať dostatočný objem čerstvého vzduchu podľa počtu osôb prítomných v operačnej sále a podľa druhu vykonávaných operačných výkonov, tak aby bola zachovaná požadovaná trieda čistoty ovzdušia a mikroklimatické podmienky.

2. hygienický filter pre personál s toaletou, umývadlom a sprchou osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,

3. hygienický filter pre pacientov,

4. miestnosť na umývanie rúk operujúceho personálu nadväzujúca na operačnú sálu,

5. miestnosť s dvojdrezom na dekontamináciu nástrojov, strojovú dezinfekciu a miestnosť na sterilizáciu; nemusí byť súčasťou priestorového vybavenia, ak oddelenie používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo ma oddelene centrálnej sterilizácie alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,

6. predoperačnú miestnosť alebo miestnosť na prípravu anestézie s vybavením - anesteziologický prístroj, technické pomôcky, lieky, roztoky, lokálne anestetiká a celkové anestetiká,

7. miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov, musí byť vybavená lôžkami alebo kreslami, ktorých počet závisí od druhu a rozsahu poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti; plocha na jedno lôžko alebo kreslo musí byť najmenej 10 m2. Vzdialenosť medzi lôžkami musí byť najmenej 1,2 m a manipulačný priestor okolo každého lôžka musí byť najmenej 1,0 m. Miestnosť musí byť vybavená prívodom elektrickej energie, kyslíka, odsávania, signalizačným zariadením a umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody

8. miestnosť pre lekárov a pre ďalší personál operačného traktu s priestorom operačného protokolu,

9. čistiacu miestnosť s výlevkou s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody, umývadlom na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

10. skladový priestor,

11. miestnosť na uloženie RTG, USG a iných prístrojov na vyšetrenie.

- Predoperačná miestnosť alebo miestnosť na prípravu anestézie, miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov, operačná sála a miestnosti na umývanie a sterilizáciu inštrumentária a čistiaca miestnosť musia byť vybavené germicídnymi žiaričmi alebo inými účinnými technickými zariadeniami na dezinfekciu plôch a dekontamináciu prostredia.

- Nemocničná lekáreň musí spĺňať požiadavky ustanovené osobitnými predpismi,)).

- Ústavné zariadenie musí mať centrálny náhradný zdroj elektrickej energie.

- Ústavné zariadenie musí mať zabezpečené informačno - komunikačné technológie s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme s napojením na Národné centrum zdravotníckych informácií.

- ZÁKLADNÉ VECNÉ A PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE ÚSTAVNÉHO ZARIADENIA

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia

- vyšetrovacie lôžko alebo kreslo,

- lôžko alebo polohovateľné lôžko,

- lôžko pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu vrátane antidekubitného matraca,

- matrace,

- zábrana na lôžka,

- posteľná bielizeň,

- paplón a vankúš,

- vozík na prevoz pacientov,

- mobilná resuscitačná súprava

- ústny vzduchovod (airway) v najmenej troch veľkostiach pre mužov,

ženy, deti a dorast podľa zamerania,

- nosový vzduchovod v troch veľkostiach,

- dýchací samorozpínací vak s rezervoárom s tvárovými polomaskami pre dospelých, deti a dorast podľa zamerania,

- HME-filter, hadička na pripojenie O2,

- 2 x kyslíková fľaša s redukčným ventilom (so záznamom pravidelných kontrol),

- kyslíková maska - tvárová polomaska s rezervoárom, nebulizačná maska,

- odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,

- transportný monitor vitálnych funkcií, (EKG, DF, PF, SpO2, NIBP, IBP, TT) s funkciou defibrilátora (so záznamom pravidelných kontrol, samolepiace defibrilačné elektródy),

- liečivá na KPR (adrenalín, atropín, amiodaron, MgSO4, CaCl2, NaHCO3) - umiestnené v 1 priehradke,

- liečivá protišokovej súpravy – umiestnené v 1 priehradke,

- fonendoskop,

- rukavice v troch veľkostiach,

- sprejová dezinfekcia,

- zberná nádoba na ostrý odpad.

- germicídny žiarič,

- defibrilátor,

- odsávačka,

- EKG prístroj 12 - zvodový,

- sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu5); sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak oddelenie používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má oddelenie centrálnej sterilizácie alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,

- umývací a dezinfekčný automat, ak oddelenie používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom alebo má oddelenie centrálnej sterilizácie umývací a dezinfekčný automat nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia,

- centrálna signalizácia (signalizačné zariadenie - pacient - personál),

- chladnička na lieky,

- uzamykateľné skrinky na lieky,

- uzamykateľné skrinky na zdravotnícky materiál a pomôcky,

- pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,

- infúzny stojan,

- kyslíková fľaša s redukčným ventilom, alebo centrálny rozvod medicinálnych plynov – kyslík,

- pomôcky na odbery biologického materiálu,

- pomôcky na podávanie liekov,

- neinvazívne meradlo tlaku krvi,

aa) fonendoskop,

ab) kalibrovaný teplomer (optimálne meranie telesnej teploty vo vonkajškom zvukovode s jednorazovými hygienickými nástavcami),

ac) pomôcky na polohovanie pacientov,

ad)) osobná váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II,

ae) podložná misa,

af) močová fľaša,

ag) telefón,

ah) prístroj na nebulizačnú liečbu,

ai) pulzný oxymeter,

aj) zástena,

ak) počítač.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály

- operačný stôl alebo polohovateľné kreslo,

- operačná lampa,

- anestéziologický prístroj s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2), koncentrácie oxidu uhličitého na konci výdychu (ETCO2), monitorom anestetických plynov, telesnej teploty, frekvencia dýchania, vdychovanej i vydychovanej frakcie O2, monitor hĺbky anestézie,

- defibrilátor s EKG monitorom,

- prenosný RTG prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

- chirurgické inštrumentárium podľa zamerania pracoviska,

- mobilná resuscitačná súprava

- sada laryngoskopov a rôznych lyžíc, zavádzač a Magillove kliešte,

- endotracheálne kanyly v najmenej troch veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast podľa zamerania operačnej sály,

- T - tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast podľa zamerania operačnej sály,

- samorozpínací dýchací vak s tvárovými polomaskami pre dospelých a deti; najmenej dve veľkosti pre dospelých a dve veľkosti pre deti podľa zamerania operačnej sály,

- kyslíková fľaša a redukčný ventilom, alebo centrálny rozvod kyslíka,

- kyslíková maska - tvárová polomaska s rezervoárom,

- odsávačka a odsávací katéter pre dospelých a deti; najmenej dve veľkosti pre dospelých a dve veľkosti pre deti a dorast podľa zamerania operačnej sály,

- nasogastrická sonda pre dospelých a deti; najmenej dve veľkosti pre dospelých a dve veľkosti pre deti podľa zamerania operačnej sály,

- laryngeálne masky z každej veľkosti po jednom kuse,

- koniopunkčná súprava,

- pomôcky na intraoseálny prístup,

- videolaryngoskop v rámci ústavného zariadenia,

- set na perkutánnu tracheotómiu

- záložný zdroj elektrickej energie,

- sterilizátor, nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak operačná sála používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má oddelenie centrálnej sterilizácie alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,

- operačná sála musí mať zabezpečenú možnosť núdzovej sterilizácie zdravotníckych prístrojov a pomôcok tak, aby bola zaručená ich úplná sterilita v súlade s platnými technickými normami a hygienicko-epidemiologickými požiadavkami,

- klimatizácia s filtráciou vzduchu zabezpečujúca požadované parametre ovzdušia22) a tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,

- infúzny stojan,

- schodíky,

- nádoba na odpad so šliapadlom,

- inštrumetárny stolík,

- injekčná pumpa,

- infúzna pumpa

- USG prístroj s lineárnou, konvexnou a kardiosondou (v rámci operačného traktu),

- rozvod medicinálnych plynov,

- centrálne odsávanie anestetických plynov,

- zariadenie na ohrievanie infúznych roztokov,

- zariadenie na ohrievanie pacientov.

(3) Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie miestnosti na pozakrokové sledovanie pacientov

- základný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2), koncentrácie oxidu uhličitého na konci výdychu (ETCO2)) - na každé obsadené lôžko,

- umývadlo a drez s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- anestéziologicky prístroj,

- kyslíková fľaša s redukčným ventilom s príslušenstvom a pomôckami na podávanie kyslíka,

- stojan na infúzie,

- relaxometer,

- injekčná pumpa,

- infúzna pumpa,

- rozvod medicinálnych plynov,

- mobilná resuscitačná súprava

- sada laryngoskopov a rôznych lyžíc, zavádzač a Magillove kliešte,

- endotracheálne kanyly v rôznych veľkostiach; z každej veľkosti pre mužov, ženy, deti a dorast podľa zamerania oddelenia,

- T - tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast podľa zamerania miestnosti na pozákrokové sledovanie pacientov,

- dýchací samorozpínací vak s tvárovými polomaskami pre dospelých a deti; najmenej dve veľkosti pre dospelých a dve veľkosti pre deti podľa zamerania miestnosti na pozákrokové sledovanie pacientov,

- kyslíková fľaša s redukčný ventilom, alebo centrálny rozvod kyslíka,

- kyslíková maska - tvárová polomaska s rezervoárom,

- odsávačka a odsávací katéter pre dospelých a deti; najmenej dve veľkosti pre dospelých a dve veľkosti pre deti a dorast podľa zamerania miestnosti na pozákrokové sledovanie pacientov,

- nasogastrická sonda pre dospelých a deti; najmenej dve veľkosti pre dospelých a dve veľkosti pre deti podľa zamerania miestnosti na pozákrokové sledovanie pacientov,

- laryngeálne masky z každej veľkosti po jednom kuse,

- koniopunkčná súprava,

- pomôcky na intraoseálny prístup,

- videolaryngoskop (v rámci ústavného zariadenia),

- set na perkutánnu tracheotómiu,

- zariadenie na ohrievanie infúznych roztokov,

- zariadenie na ohrievanie pacientov.

II.ČASŤ

VYBRANÉ DRUHY ÚSTAVNÉHO ZARIADENIA

ODDIEL 1

ODDELENIA

1. URGENTNÝ PRÍJEM 1. TYPU PRE DOSPELÝCH

- Základné priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu 1. typu pre dospelých je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Priestorové vybavenie urgentného príjmu 1. typu pre dospelých

- odborné vyšetrovne s plochou najmenej 15 m2, minimálne v rozsahu ambulancie vnútorného lekárstva, chirurgickej ambulancie alebo neurologickej ambulancie, vybavené umývadlom s drezom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- priestory pre najmenej jedno observačné lôžko s plochou najmenej 10 m2 na lôžko, vybavené umývadlom a drezom s prívodom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- jednolôžková miestnosť slúžiaca v prípade potreby ako izolačná miestnosť s plochou najmenej 14 m2, vybavená umývadlom a drezom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- krízová intervenčná miestnosť pre pacientov s potrebou osobitnej asistencie s plochou najmenej 18 m2 a vecným vybavením v rozsahu odbornej vyšetrovne podľa písm. a); k tejto miestnosti musí byť zriadené zázemie, ktoré tvorí sprcha, toaleta a umývadlo na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- čakáreň s plochou najmenej 30 m2,

- registrácia – pracovisko s plochou najmenej 6 m2, ak sa zriaďuje,

- miestnosť pre personál s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody, kuchynskou linkou,

- toaleta pre pacientov, zriadená osobitne pre mužov a osobitne pre ženy, s predsienkou s umývadlom na ruky, samostatnou toaletou pre zdravotne znevýhodnených,

- toaleta pre personál s predsienkou s umývadlom na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie vybavená výlevkou a umývadlom na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- skladové priestory,

- napojenie na záložný zdroj elektrickej energie.

- Priestor pre observačné polohovacie lôžko

a) polohovacie lôžko

b) rozvod medicinálnych plynov – kyslík a vzduch,

c) germicídny žiarič,

d) monitor vitálnych funkcií (EKG, DF, PF, SpO2, NIBP, IBP, TT)

e) 1x injekčná pumpa roztokov na lôžko,

f) 1x infúzna pumpa na lôžko,

g) prístroj na nebulizačnú liečbu, popr. nebulizačná maska

(4) Mobilná resuscitačná súprava, s rozšírením pre urgentný príjem 1.typu

a) ústny vzduchovod, v najmenej troch veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast podľa zamerania oddelenia,

b) nosový vzduchovod 2x

c) dýchací samorozpínací vak s rezervoárom a (tvárovými

polomaskami pre dospelých, deti a dorast; najmenej dve veľkosti pre

dospelých a dve veľkosti pre deti,

d) HME-filter, hadička na pripojenie O2

e) 2xkyslíková fľaša a redukčný ventil,

f) kyslíková maska - tvárová polomaska s rezervoárom,

g) odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,

h) transportný monitor vitálnych funkcií (EKG, DF, PF, SpO2, NIBP, IBP, TT, kapnometria), s funkciou defibrilátora a transkutánneho kardiostimulátora ( so záznamom pravidelných kontrol, samolepiace defibrilačné elektródy),

i) liečivá pre KPR (adrenalín, atropín, amiodaron, MgSO4, CaCl2, NaHCO3) umiestnené v 1 priehradke/,

j) liečivá protišokovej súpravy – umiestnené v 1 priehradke,

k) fonendoskop,

l) pomôcky na intraoseálny prístup,

m) set na koniotómiu,

n) set na zavedenie hrudnej drenáže,

o) set na pôrod,

p) nazálny aplikátor liečiv (MAD systém),

q) dlahy na imobilizáciu zlomenín dlhých kostí,

r) trakčná dlaha,

s) 2x turniket,

t) krčný golier v rôznych veľkostiach,

u) transportný ventilátor,

v) EKG-prístroj – 12 zvodový,

w) USG -prístroj s lineárnou a konvexnou sondou,

x) kompletné liekové vybavenie na zvládnutie všetkých akútnych stavov.

(5) Informačno-komunikačné technológie

a) dostatočne dimenzovaná počítačová sieť, intranet,

b) dostatočný počet výkonných počítačov, obmedzený prístup USB-nosičmi s ohľadom na cyber-bezpečnosť, popr. počítačová zostava vybavená certifikovaným klinickým náhľadovým RDG monitorom, možnosť mobilných vozíkov s počítačovým vybavením alebo tabletov,

c) dostatočne dimenzované internetové pripojenie, s ohľadom na cyber-bezpečnosť,

d) zavedenie čiarového kódu alebo iného identifikačného kódu pre identifikáciu a evidenciu pacientov s väzbou na liečebný proces a nemocničný informačný systém,

e) široké využitie mobilných telefónov pre komunikáciu v rámci nemocničného zariadenia, zriadenie jednotných konziliárnych, pohotovostných a urgentných čísel

f) využívanie moderných systémov umelej inteligencie – AI,

g) bezpečnostný kamerový systém.

2. URGENTNÝ PRÍJEM 2. TYPU PRE DOSPELÝCH

- Základné priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre dospelých je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre dospelých

- urgentná časť pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre dospelých

- jednotka neodkladnej úrazovej starostlivosti s umývadlom a drezom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody s plochou najmenej 30 m2,

- sadrovňa s plochou najmenej 12 m2,

- jednotka neodkladnej všeobecnej starostlivosti s dvomi boxami - každý s plochou najmenej 20 m2, musí byť vybavený umývadlom a drezom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- krízová intervenčná miestnosť s plochou najmenej 20 m2, vecným vybavením v rozsahu odbornej vyšetrovne podľa písm. a) a jedným vstupom mimo priestoru čakárne; k tejto miestnosti musí byť zriadené zázemie, ktoré tvorí sprcha, toaleta a umývadlo na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- jednolôžková miestnosť slúžiaca v prípade potreby ako izolačná miestnosť s plochou najmenej 14 m2, vybavená umývadlom a drezom, zriadená v urgentnej alebo v ambulantnej časti pracoviska; k tejto miestnosti musí byť zriadené zázemie, ktoré tvorí sprcha, toaleta a umývadlo na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- vyšetrovacia časť pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre dospelých,

- odborné vyšetrovne s plochou najmenej 15 m2, s umývadlom na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- priestory pre najmenej dve expektačné lôžka s plochou najmenej 10 m2 na lôžko, vybavené umývadlom a drezom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- zákroková miestnosť, s plochou najmenej 16 m2, musí byť vybavená vstupným filtrom, umývadlom, dávkovač na dezinfekčný prostriedok na ruky a germicídnym žiaričom, čistota ovzdušia musí zodpovedať príslušnej triede čistoty podľa rozsahu poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti,22) ak sa zriaďuje,

- komplexný USG prístroj s lineárnou, konvexnou aj sektorovou sondou, vrátane kardiosondy,

- prenosný RTG prístroj,

- CT prístroj s priamym napojením na urgentný príjem,

- čakáreň pre pacientov do odborných vyšetrovní s plochou najmenej 30 m2,

- registrácia – pracovisko na triedenie pacientov s plochou najmenej 6 m2,

- oddychová miestnosť pre personál s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie vybavená výlevkou s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- skladové priestory,

- hygienický filter pre pacientov s umývadlom, sprchou a sprchovacím lehátkom alebo stoličkou, ak sa zriaďuje,

- toalety pre pacientov,

- toalety pre personál,

- napojenie na náhradný zdroj elektrickej energie,

- heliport s priamym napojením na urgentný príjem.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie urgentného príjmu 2. typu pre dospelých je rovnaké ako vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- sadrovňa

- stôl a stolička,

- vešiak,

- vyšetrovací stôl so schodíkmi,

- pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,

- pracovná plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu,

- drez s lapačom sadry,

- závesné zariadenie na polohovanie končatín,

- box jednotky úrazovej neodkladnej starostlivosti

- transportné lôžko RTG transparentné - trauma stretcher,

- stropné osvetlenie,

- stropný statív,

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2),

- prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu umožňujúci ventiláciu aj počas MRI vyšetrenia,

- dve infúzne pumpy,

- tri injekčné pumpy ,

- odsávačka,

- transportná chrbticová doska,

- panvový fixačný pás,

- ohrievač infúzií,

- vybavenie pre zabezpečenie teplotného režimu pacienta, výhrevná prikrývka na teplotný režim pacienta a chladenie,

- germicídny žiarič,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- anesteziologický prístroj na možnosť krátkej anestézie pri prepozícii zlomenín,

- set na kanyláciu CVK a arteriálneho katétra (a.rad., a.fem.), popr. Shaldon-katéter pri potrebe veľkoobjemovej infúzie pri ošetrení polytraumy,

- pomôcky na intraoseálny prístup,

- set na koniotómiu,

- set na zavedenie hrudnej drenáže,

- set na pôrod,

- pediatrický set,

- nazálny aplikátor liečiv (MAD systém),

- dlahy na imobilizáciu zlomenín dlhých kostí,

- trakčná dlaha,

- 2x turniket,

- krčný golier,

a) jedno lôžko boxu jednotky všeobecnej neodkladnej starostlivosti (pre dve lôžka musí byť prepojený priestor)

- transportné lôžko intenzívnej starostlivosti,

- stropný statív,

- stropné osvetlenie,

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2),

- odsávačka,

- dve infúzne pumpy,

- tri injekčné pumpy,

- výhrevná prikrývka na teplotný režim pacienta a chladenie,

- germicídny žiarič,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- prístroj na UPV s funkciou NIV a HF,

- set na kanyláciu CVK a arteriálneho katétra (a.rad., a.fem.),

- set na punkciu pleurálneho výpotku,

- set na punkciu ascitu,

- set na punkciu perikardiálneho výpotku,

- set na zavedenie transvenózneho kardiostimulátora,

- priestor pre observačné lôžko a izolačnú miestnosť

- polohovacie lôžko,

- stropné osvetlenie,

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2),

- jedna injekčná pumpa na lôžko,

- jedna infúzna pumpa na lôžko,

- germicídny žiarič,

- zákroková miestnosť

- operačný stôl,

- operačná lampa,

- pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,

- sterilný chirurgický šijací materiál,

- chirurgická súprava nástrojov,

- nádoba na odpad so šliapadlom,

- skriňa na operačnú bielizeň,

- germicídny žiarič,

- spoločné vybavenie pre pracovisko urgentného príjmu 2. typu pre dospelých

- 2x EKG prístroj 12 - zvodový,

- Rozšírená mobilná resuscitačná súprava vrátane vybavenia na problematické zabezpečenie dýchacích ciest (difficult airway)

a) ústny vzduchovod v najmenej troch veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast podľa zamerania,

b) nosový vzduchovod aspoň v troch veľkostiach,

c) dýchací samorozpínací vak s rezervoárom s tvárovými polomaskami pre dospelých, deti a dorast; najmenej dve veľkosti pre dospelých a dve veľkosti pre deti podľa zamerania,

d) HME-filter, hadička na pripojenie O2,

e) 2 x kyslíková fľaša s redukčným ventilom (so záznamom pravidelných kontrol)

f) kyslíkové masky - tvárová polomaska s rezervoárom bez spätného vdychovania, nebulizačná maska,

g) odsávačka a odsávací katéter v aspoň dvoch rôznych veľkostiach,

h) transportný monitor vitálnych funkcií, (EKG, DF, PF, SpO2, NIBP, IBP, TT, kapnometria) s funkciou defibrilátora a transkutánneho kardiostimulátora (so záznamom pravidelných kontrol, samolepiace defibrilačné elektródy),

i) lieky na KPR (adrenalín, atropín, amiodaron, MgSO4, CaCl2, NaHCO3) – umiestnené v 1 priehradke),

j) lieky protišokovej súpravy – umiestnené v 1 priehradke,

k) fonendoskop,

l) rukavice v troch veľkostiach,

m) sprejová dezinfekcia,

n) zberná nádoba na ostrý odpad,

o) 2x laryngoskop alebo 1x a náhradné batérie (so záznamom pravidelných kontrol), lyžice laryngoskopu v najmenej troch veľkostiach,

p) 2x zavádzač intubačnej kanyly

q) Magillove kliešte,

r) plastická boujie na intubáciu,

s) endotracheálne kanyly vo všetkých veľkostiach po dvoch kusoch pre mužov, ženy, deti a dorast podľa zamerania,

t) nasogastrická sonda pre dospelých a deti; najmenej dve veľkosti,

u) supraglotické pomôcky vo všetkých veľkostiach po jednom kuse,

v) set na koniotómiu,

w) zariadenie na intraoseálny prístup

z) videolaryngoskop,

- centrálny monitoring s funkčným alarmovým systémom (so záznamom pravidelných kontrol),

- kyslíková fľaša s redukčným ventilom,

- bronchoskop sanačný, bronchoskop intubačný,

- tri transportné pulzné oxymetre,

- POCT prístroj na stanovenie základných biochemických, hematologických a acidobázických parametrov - ionogram, laktát, pH, CRP, vyšetrenie parametrov  pre stavy kvintetu prvej hodiny (kritické biochemické parametre) najmä:  Troponín-I, NT-proBNP, d-dimér v laboratóriách v nemocnici s dodaním výsledkov do 30 min po dodaní do laboratória,

- ROTEM - rotačná tromboelastometria (v rámci ústavného zariadenia),

- rozvod medicinálnych plynov,

- monitor s vysokým rozlíšením alebo monitor ETCO + CO2 alebo modul,

- pomôcky na intraoseálny prístup,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- kompletné liekové vybavenie na zvládnutie všetkých akútnych stavov,

- prístroj na mechanické kompresie hrudníka pri KPR,

- informačno – komunikačné technológie

1. dostatočne dimenzovaná počítačová sieť, intranet,

2. dostatočný počet výkonných počítačov, obmedzený prístup USB-nosičmi s ohľadom na cyber-bezpečnosť, popr. počítačová zostava vybavená certifikovaným klinickým náhľadovým RDG monitorom, možnosť mobilných vozíkov s počítačovým vybavením alebo tabletov,

3. dostatočne dimenzované internetové pripojenie, s ohľadom na cyber-bezpečnosť,

4. zavedenie čiarového kódu alebo iného identifikačného kódu pre identifikáciu a evidenciu pacientov s väzbou na liečebný proces a nemocničný informačný systém,

5. široké využitie mobilných telefónov pre komunikáciu v rámci nemocničného zariadenia, zriadenie jednotných konziliárnych, pohotovostných a urgentných čísel,

6. využívanie moderných systémov umelej inteligencie – AI,

7. bezpečnostný kamerový systém.

- Vyšetrovacia časť pracoviska urgentného príjmu 2. typu musí spĺňať minimálne priestorové vybavenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie v príslušných odboroch podľa osobitného predpisu.14).

3. AMBULANCIA ÚSTAVNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY PRE DOSPELÝCH

Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby pre dospelých musí spĺňať základné priestorové vybavenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie vnútorného lekárstva, chirurgickej ambulancie alebo neurologickej ambulancie podľa osobitného predpisu.14)

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie ústavnej pohotovostnej služby

- vyšetrovacie lôžko,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- fonendoskop,

- kalibrovaný lekársky teplomer,)

- neinvazívne meradlo tlaku krvi,

- mobilná resuscitačná súprava musí obsahovať protišokovú skrinku s minimálnym vybavením liekov a infúznych roztokov

- lieky na injekčné podanie

a. sympatomimetiká,

b. aqua pro injectione,

c. parasympatolytiká,

d. kortikosteroidy,

e. minerálne látky,

f. antihistaminiká,

g. bronchodilatanciá,

h. anestetiká,

i. antiastmatiká,

j. krvné náhrady a perfúzne roztoky,

k. antiemetiká,

l. anxiolytiká,

- infúzne roztoky

a. F1/1 400 ml, F1/1 200 ml,

b. roztok glukózy 5% - 1/200 ml,

- lieky na perorálne podanie

a. aktívne uhlie,

b. vazodilatanciá,

- uzamykateľná skrinka na lieky,

- mobilný resuscitačný set – zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a dýchania

- T - tubus (ústny vzduchovod); v najmenej troch veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast podľa zamerania ambulancie,

- samorozpínací dýchací vak s rezervoárom s tvárovými polomaskami pre dospelých a deti; najmenej dve veľkosti pre dospelých a dve veľkosti pre deti podľa zamerania ambulancie,

- kyslíková fľaša a redukčný ventilom,

- kyslíková maska - tvárová polomaska s rezervoárom,

- odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,

- defibrilátor,

- set na koniotómiu (tracheotómiu), pomôcky na endotracheálnu intubáciu (laryngoskop, ET kanyly, pomôcky na obtiažnu intubáciu - Magillove kliešte) - pracovisko, ktoré poskytuje ústavnú pohotovostnú službu v odbore chirurgia, set na perkutánnu tracheotómiu,

- germicídny žiarič,

- set na hrudnú punkciu s odsávaním,

- infúzna pumpa,

- počítač alebo alternatívne elektronické technické zariadenie (ďalej len „počítač“) vybavené

- nemocničným informačným systémom v súlade s aktuálne platnými štandardami zdravotníckej informatiky,

- technickým zariadením slúžiacim na identifikáciu zdravotníckeho pracovníka a pracovníka v národnom zdravotníckom informačnom systéme,)

- technickým zariadením slúžiacim na autentifikáciu prijímateľa zdravotnej starostlivosti v národnom zdravotníckom informačnom systéme,

- záložným zdrojom, ak nie je zabezpečené priebežné zálohovanie dát alebo virtuálne úložisko,

- tlačiarňou,

- monitorom,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- pulzný oxymeter,

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2).

4. URGENTNÝ PRÍJEM 2. TYPU PRE DETI A DORAST

- Základné vybavenie pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast

- urgentná časti pracoviska urgentného príjmu pre deti a dorast

- jednotka neodkladnej úrazovej starostlivosti s umývadlom a drezom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody s plochou najmenej 25 m2,

- sadrovňa s plochou najmenej 12 m2,

- jednotka neodkladnej všeobecnej starostlivosti so štyrmi boxami - každý s plochou najmenej 10 m2, vybavený umývadlom a drezom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- jednolôžková miestnosť slúžiaca v prípade potreby ako izolačná miestnosť s plochou najmenej 14 m2, vybavená umývadlom a drezom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody, ak je zriadená v urgentnej alebo vo vyšetrovacej časti pracoviska,

- vyšetrovacie časti pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast

- odborné vyšetrovne s plochou najmenej 15 m2,

- priestory pre štyri expektačné lôžka s plochou najmenej 10 m2 na lôžko, vybavené umývadlom a drezom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- krízová intervenčná miestnosť s plochou najmenej 20 m2 a vecným vybavením zodpovedajúcim odbornej vyšetrovni minimálne v rozsahu pediatrickej ambulancie; k tejto vyšetrovni musí byť zriadené zázemie, ktoré tvorí sprcha, toaleta a umývadlo na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody, a vizuálne oddelený priestor pre dôverný rozhovor a pre psychosociálnu intervenciu.

- čakáreň s plochou najmenej 30 m2,

- registrácia – pracovisko na triedenie pacientov s plochou najmenej 6 m2,

- oddychový miestnosť pre personál s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie vybavená výlevkou s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- skladové priestory,

- očistná miestnosť pre pacienta, ak je zriadená, vybavená umývadlom, sprchou a sprchovacím lehátkom alebo stoličkou,

- toalety pre pacientov,

- toalety pre personál,

- napojenie na náhradný zdroj elektrickej energie.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia urgentného príjmu 2. typu je rovnaké ako vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- priestor triedenia pacientov so zavedeným triediacim systémom

- pulzný oxymeter s možnosťou vyšetrenia SpCO,

- zariadenie pre vyšetrenie TT, NIBP, telesnú hmotnosť a výšku,

- germicídny žiarič,

- jeden box jednotky neodkladnej úrazovej starostlivosti

- transportné lôžko RTG transparentný - trauma stretcher,

- stropná operačná lampa,

- anestéziologický záves alebo rameno,

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2),

- prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu konvenčný,

- dva dávkovače objemové,

- tri injekčné pumpy,

- mobilná resuscitačná súprava s kompletným vybavením pre všetky vekové skupiny,

- odsávačka,

- transportná chrbticová doska,

- sada pneumatických dláh,

- panvový fixačný pás,

- ohrievač infúzií,

- výhrevná prikrývka na teplotný režim pacienta a chladenie,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- germicídny žiarič,

- krčný fixačný golier pre všetky vekové kategórie,

- pomôcky na intraoseálny prístup,

- set na zavedenie hrudnej drenáže,

- set na pôrod,

- nazálny aplikátor liečiv (MAD systém),

- dlahy na imobilizáciu zlomenín dlhých kostí,

- trakčná dlaha,

- 2x turniket,

- v dvoch boxoch jednotky neodkladnej starostlivosti

- jedno transportné polohovacie lôžko pre dospelého a jedno transportné polohovacie lôžko dieťa - baby term,

- dva anestéziologické závesy alebo ramená,

- dve stropné vyšetrovacie operačné lampy,

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2), s modulom monitora na koncentráciu oxidu uhličitého na konci výdychu (ETCO2),

- transportný prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu pre všetky vekové skupiny,

- dve laryngoskopické súpravy pre všetky vekové skupiny,

- tri súpravy na manuálnu ventiláciu pľúc - samorozpínacie vaky, masky, ústne vzduchovody pre všetky vekové skupiny,

- dva systémy inhalácie O2,

- jeden prístroj na neinvazívnu ventiláciu s možnosťou integrovaného zariadenia s transportným prístrojom na umelú pľúcnu ventiláciu,

- dva prístroje na nebulizačnú liečbu,

- dve odsávačky,

- dva dávkovače objemové,

- štyri injekčné pumpy,

- ohrievač dojčenskej stravy,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- výhrevná prikrývka na zabezpečenie teplotného režimu pacienta a chladenie,

- germicídny žiarič,

- močové katétre pre všetky vekové skupiny, permanentné aj jednorazové,

- priestor pre expektačné lôžko a izolačnú miestnosť

- transportné polohovacie lôžko,

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2) na lôžko,

- jedna injekčná pumpy na lôžko,

- jedna infúzna pumpa na lôžko,

- germicídny žiarič,

- rozvod medicinálnych plynov.

- Vyšetrovacia časť pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast musí spĺňať minimálne priestorové vybavenie a materiálno-technické vybavenie ambulancií v odboroch pediatria a pediatrická chirurgia podľa osobitného predpisu.14)

- Spoločné vybavenie pre pracovisko urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast

- EKG prístroj 12 - zvodový pre všetky vekové skupiny,

- mobilná resuscitačná súprava s kompletným vybavením pre všetky vekové skupiny,

- vozík s vybavením na zaistenie a udržanie voľných ciest dýchacích - štandard a difficult airway vozík, vrátane supraglotických pomôcok,

- prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu,

- tri pulzné oxymetre transportné, minimálne jeden z nich s možnosťou stanovenia SpCO,

- POCT prístroj na stanovenie základných biochemických, hematologických a acidobázických parametrov - ionogram, laktát, pH, CRP, vyšetrenie parametrov  pre stavy kvintetu prvej hodiny (kritické biochemické parametre) najmä:  Troponín-I, NT-proBNP, d-dimér, vyšetrenie 3-OH butyrátu z kapilárnej krvi v laboratóriách v nemocnici s dodaním výsledkov do 30 min po dodaní do laboratória,

- komplexný USG prístroj,

- prenosný RTG prístroj,

- CT prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

- rozvod medicinálnych plynov,

- pomôcky na intraoseálny prístup,

- rozšírená mobilná resuscitačná súprava vrátane vybavenia na problematické zabezpečenie dýchacích ciest (difficult airway)

1. ústny vzduchovod (airway) v najmenej troch veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast podľa zamerania,

2. nosový vzduchovod aspoň v troch veľkostiach,

3. dýchací samorozpínací vak s rezervoárom, s tvárovými polomaskami pre dospelých, deti a dorast; najmenej dve veľkosti pre dospelých a dve veľkosti pre deti podľa zamerania,

4. HME-filter, hadička na pripojenie O2,

5. 2 x kyslíková fľaša s redukčným ventilom (so záznamom pravidelných kontrol),

6. kyslíkové masky - tvárová polomaska s rezervoárom bez spätného vdychovania, 7. nebulizačná maska,

8. odsávačka a odsávací katéter v aspoň dvoch rôznych veľkostiach,

9. transportný monitor vitálnych funkcií, (EKG, DF, PF, SpO2, NIBP, IBP, TT, kapnometria) s funkciou defibrilátora a transkutánneho kardiostimulátora (so záznamom pravidelných kontrol, samolepiace defibrilačné elektródy),

10. lieky na KPR (adrenalín, atropín, amiodaron, MgSO4, CaCl2, NaHCO3) – umiestnené v 1 priehradke)

11. lieky protišokovej súpravy – umiestnené v 1 priehradke,

12. fonendoskop,

13. rukavice v troch veľkostiach,

14. sprejová dezinfekcia,

13. zberná nádoba na ostrý odpad,

14. 2x laryngoskop alebo 1x a náhradné batérie (so záznamom pravidelných kontrol),

15. lyžice laryngoskopu v najmenej troch veľkostiach,

16. 2x zavádzač intubačnej kanyly,

17. Magillove kliešte,

18. plastická boujie na intubáciu,

19. endotracheálne kanyly vo všetkých veľkostiach po dvoch kusoch pre mužov, ženy, deti a dorast podľa zamerania,

20. nasogastrická sonda pre dospelých a deti; najmenej dve veľkosti,

21. supraglotické pomôcky vo všetkých veľkostiach po jednom kuse,

22. set na koniotómiu,

23. pomôcky na intraoseálny prístup,

24. videolaryngoskop.

5. AMBULANCIA ÚSTAVNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY PRE DETI A DORAST

Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby pre deti a dorast musí spĺňať základné priestorové vybavenie a materiálno-technické vybavenie pediatrickej ambulancie alebo ambulancie pediatrickej chirurgie podľa osobitného predpisu.14)

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie ústavnej pohotovostnej služby

- vyšetrovacie lôžko,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- fonendoskop,

- kalibrovaný lekársky teplomer,25)

- neinvazívne meradlo tlaku krvi,

- mobilná resuscitačná súprava musí obsahovať protišokovú skrinku s minimálnym vybavením liekov a infúznych roztokov pre všetky vekové skupiny,

- lieky na injekčné podanie

a. sympatomimetiká,

b. aqua pro injectione,

c. parasympatolytiká,

d. kortikosteroidy,

e. minerálne látky,

f. antihistaminiká,

g. bronchodilatanciá,

h. anestetiká,

i. antiastmatiká,

j. sedatíva,

k. antiemetiká pre všetky vekové skupiny,

l. anxiolytiká,

- infúzne roztoky

a. F1/1 400 ml, F1/1 200 ml,

b. balancované izotonické roztoky s minerálmi,

- lieky na perorálne podanie

a. aktívne uhlie,

b. vazodilatanciá,

c. kortikosteroidy

d. analgetká-antipyretiká

e. antihistaminiká

f) antibiotká.

- uzamykateľná skrinka na lieky,

- mobilný resuscitačný set – zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a dýchania

- T - tubus (ústny vzduchovod); v najmenej troch veľkostiach pre všetky vekové skupiny podľa zamerania ambulancie,

- samorozpínací dýchací vak s rezervoárom s tvárovými polomaskami pre dospelých a deti; najmenej dve veľkosti pre dospelých a dve veľkosti pre deti podľa zamerania ambulancie,

- kyslíková fľaša a redukčný ventilom,

- kyslíková maska - tvárová polomaska s rezervoárom,

- odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,

- defibrilátor,

- set na koniotómiu (tracheotómiu), pomôcky na endotracheálnu intubáciu (laryngoskop, ET kanyly, pomôcky na obtiažnu intubáciu - Magillove kliešte) - pracovisko, ktoré poskytuje ústavnú pohotovostnú službu v odbore chirurgia, set na perkutánnu tracheotómiu, supraglické pomôcky,

- germicídny žiarič,

- set na hrudnú punkciu s odsávaním,

- infúzna pumpa,

- počítač alebo alternatívne elektronické technické zariadenie (ďalej len „počítač“) vybavené

  - nemocničným informačným systémom v súlade s aktuálne platnými štandardami zdravotníckej informatiky,

  - technickým zariadením slúžiacim na identifikáciu zdravotníckeho pracovníka a pracovníka v národnom zdravotníckom informačnom systéme,26)

  - technickým zariadením slúžiacim na autentifikáciu prijímateľa zdravotnej starostlivosti v národnom zdravotníckom informačnom systéme,

  - záložným zdrojom, ak nie je zabezpečené priebežné zálohovanie dát alebo virtuálne úložisko,

  - tlačiarňou,

  - monitorom,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- pulzný oxymeter,

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2).

6. Oddelenie vnútorného lekárstva

- Základné priestorové vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- infúzna pumpa,

- glukomer,

- kreslo pre pacientov s kardiálnym ochorením,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- pomôcky pre lokálnu prevenciu dekubitov,

- pomôcky na polohovanie pacientov,

- zdvíhacie zariadenie na presun pacientov,

- odsávačka,

- trezor na opiáty,

- jednotka intenzívnej starostlivosti

- monitorovací systém

a) monitorovací systém vitálnych funkcií so základným vybavením (monitorom EKG s možnosťou tlače, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2)),

b) centrálny monitor,

- odsávačka,

- prívod kyslíka pri každom lôžku,

- infúzna pumpa,

- injekčná pumpa,

- glukomer,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- set na kanyláciu centrálnych žíl,

- set na evakuáciu pleurálneho výpotku,

- set na evakuáciu ascitu,

- set na perikardiocentézu,

- funkčný celok na dočasnú kardiostimuláciu,

- prístroj na neinvazívnu ventiláciu,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- jednotka intenzívnej metabolickej starostlivosti, ak sa zriaďuje

- monitorovací systém

a) monitorovací systém vitálnych funkcií so základným vybavením (monitorom EKG s možnosťou tlače, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2)),

b) centrálny monitor,

- infúzna pumpa,

- injekčná pumpa,

- odsávačka,

- enterálna pumpa,

- set na punkciu ascitu,

- set na evakuáciu pleurálneho výpotku,

- set na biopsiu pečene,

- glukomer,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- funkčný celok na dočasnú kardiostimuláciu.

- gynekologicko –  pôrodnícke oddelenie

- Základné priestorové vybavenie gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie pôrodníckeho úseku oddelenia

- vyšetrovňa,

- hygienický filter pre rodičku s umývadlom, toaletou a sprchovým boxom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody, takýto filter sa nezriaďuje v prípade, že pôrodnica má systém pôrodných izieb so zariadením na osobnú hygienu,

- miestnosť pre prvú dobu pôrodnú musí mať umývadlo, plochu najmenej 7 m2 na lôžko; miestnosť pre prvú dobu pôrodnú sa nezriaďuje v zdravotníckom zariadení, kde pôrod prebieha v pôrodnej izbe, ktorá plní funkciu prípravnej miestnosti,

- pôrodný box s umývadlom a drezom s plochou najmenej 20 m2,

- novorodenecký kútik s plochou najmenej 14 m2, v prípade že nie je súčasťou pôrodníckeho boxu,

- operačná sála pre cisárske rezy s plochou najmenej 20 m2,

- čistiaca miestnosť na dekontamináciu zdravotníckych pomôcok,

- príručný sklad.

- Ďalšie priestorové vybavenie operačnej sály pre cisárske rezy

- hygienický filter pre personál s toaletou, umývadlom a sprchou s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- miestnosť na umývanie rúk operujúceho personálu nadväzujúca na operačnú sálu,

- miestnosť s dvojdrezom na umývanie nástrojov,

- miestnosť na sterilizáciu; nemusí byť súčasťou základného priestorového vybavenia, ak oddelenie používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má oddelenie centrálnej sterilizácie alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,

- operačná sála s plochou najmenej 20 m2,

- novorodenecký kútik s plochou najmenej 14 m2.

- Ďalšie priestorové vybavenie gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia tvorí zákroková miestnosť s vybavením podľa rozsahu poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie pôrodníckeho úseku

- vyšetrovňa

- gynekologický vyšetrovací stôl,

- vyšetrovacie lôžko,

- schodíky,

- stôl a stolička,

- materializovaná dĺžková miera - zvinovací meter25) alebo iná pomôcka na meranie veľkosti rany alebo obvodu časti tela,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- kardiotokografický prístroj,

- neinvazívne meradlo tlaku krvi,

- stetoskop,

- pelvimeter,

- indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

- Temešváryho roztok alebo roztok na detekciu odtoku plodovej vody,

- miestnosť pre prvú dobu pôrodnú s priľahlým zariadením pre osobnú hygienu, ak sa zriaďuje

- lôžko alebo polohovateľné lôžko,

- nočný stolík,

- stôl a stolička,

- skriňa,

- umývadlo s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- pôrodný box

- pôrodné lôžko,

- kyslíková fľaša s redukčným ventilom,

- infúzny stojan,

- infúzna pumpa,

- kadiotokografický prístroj,

- odsávačka,

- novorodenecký kútik v pôrodnom boxe

- kompletná výbava na kardiopulmonálnu resuscitáciu pre novorodencov, vrátane pomôcok a liekov,

- vyhrievané lôžko so zabudovaným prístrojom na neinvazívnu ventilačnú podporu,

- pulzný oxymeter,

- odsávačka,

- váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II,25)

- časovač,

- základný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2), koncentrácie oxidu uhličitého na konci výdychu (ETCO2)),

- lineárny dávkovač pre novorodencov,

- centrálny prívod kyslíka alebo kyslíkové a vzduchové fľaše medicínskych plynov,

- operačná sála pre cisárske rezy, ak sa zriaďuje

- operačný stôl alebo polohovateľné kreslo,

- operačná lampa,

- anestéziologický prístroj s monitorom so sledovaním základných vitálnych funkcií EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, saturácie hemoglobínu kyslíkom, (Sp,O2), ETCO2 a monitorom anestetických plynov,

- defibrilátor s EKG monitorom,

- odsávačka,

- chirurgické inštrumentárium podľa zamerania pracoviska,

- resuscitačná súprava

a) sada laryngoskopov a rôznych lyžíc, zavádzač a Magillove kliešte,

b) endotracheálna kanyla v najmenej troch veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast podľa zamerania operačnej sály,

c) ústny vzduchovod v najmenej troch veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast podľa zamerania operačnej sály,

d) samorozpínací dýchací vak s tvárovými polomaskami pre dospelých a deti; najmenej dve veľkosti pre dospelých a dve veľkosti pre deti podľa zamerania operačnej sály,

e) kyslíková fľaša s redukčným ventilom,

f) kyslíková maska,

g) odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,

- elektrokoagulátor,

- mechanicky vozík,

- sterilizátor, nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak oddelenie používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má oddelenie centrálnej sterilizácie alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,

- klimatizácia s filtráciou vzduchu zabezpečujúca požadované parametre ovzdušia22) a tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,

- infúzny stojan,

- schodíky,

- nádoba na odpad so šliapadlom,

- inštrumentačný stolík,

- otáčacia stolička,

- pracovisko musí mať zabezpečenú možnosť núdzovej sterilizácie zdravotníckych prístrojov a pomôcok tak, aby bola zaručená ich úplná sterilita v súlade s platnými technickými normami a hygienicko-epidemiologickými požiadavkami.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- infúzna pumpa,

- kardiotokograf,

- USG prístroj s abdominálnou a vaginálnou sondou,

- kolposkop,

- vaginoskop,

- zákroková miestnosť

- gynekologický vyšetrovací stôl,

- gynekologické inštrumentárium,

- kolposkop (v rámci ústavného zariadenia),

- stôl a stolička,

- inštrumentačný stolík,

- odsávačka,

- operačná lampa,

- trezor na opiáty,

- gynekologická operačná sála

- základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach,

- ďalšie vybavenie

a) diagnostický a operačný laparoskop,

b) diagnostický hysteroskop,

c) elektrokoagulátor,

d) cystoskop.

- Súčasťou materiálno-technického vybavenia pôrodníckeho oddelenia je pôrodnícke inštrumentárium - nožnice, peány, kochre, vaginálne zrkadlá, kertlingové kliešte, kyrety, podávkové kliešte, abortové kliešte, pinzeta, kliešte, vakuumextraktor, vakuumexhaustor.

8. neonatologické oddelenie

- Základné priestorové vybavenie neonatologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie neonatologického oddelenia

- na izbách s režimom "dieťa s matkou" na dvoch novorodencov musí byť jeden prebaľovací stôl s priestorom na čistú bielizeň a jedna vanička na kúpanie novorodenca,

- miestnosť na dekontamináciu inkubátorov; ak oddelenie nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom alebo oddelením centrálnej sterilizácie,

- izolačná miestnosť s umývadlom alebo vaničkou na umytie novorodenca,

- izby pre rodičov hospitalizovaných detí s lôžkami pre rodičov s vlastným príslušenstvom pre osobnú hygienu.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie neonatologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- fyziologický úsek

- mobilná resuscitačná súprava,

- novorodenecké postieľky,

- prístroj na skríning zraku,

- dva T-resuscitátory,

- ohrievače mliečnych dávok,

- chladiaci box,

- mraznička na materské mlieko,

- apnoe podložka na všetky lôžka,

- jeden pulzný oxymeter na skríning vrodených chýb srdca na desať lôžok,

- jeden pulzný oxymeter na päť lôžok,

- jedna odsávačka z dýchacích ciest na päť lôžok,

- jeden prístroj na rozšírený skríning sluchu na pätnásť lôžok,

- jedna odsávačka materského mlieka na päť lôžok,

- jedna fototerapeutická lampa na päť lôžok,

- jedna fototerapeutická podložka s fiberoptickými vláknami na päť lôžok,

- jedna transkutánna bilirubinometria na desať lôžok.

- dojčenská váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II,25)

- zariadenie na hrudnú drenáž,

- jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, ak sa zriaďuje

- mobilná resuscitačná súprava,

- prístroj na skríning zraku,

- defibrilátor,

- prenosný RTG prístroj,

- prenosný USG prístroj s doppler (pulzný a kontinuálny) na celotelovú USG,

- prenosný EKG prístroj 12 - zvodový,

- analyzátor na vyšetrenie krvi bedside,

- prietokový́ chladič̌ na mliečne dávky,

- laminárny box,

- mliečna kuchyňa na prípravu stravy,

- jedna novorodenecká́ postieľka s elektricky vyhrievanou podložkou na tri lôžka,

- jeden štandardný́ inkubátor na päť lôžok,

- jeden intenzívny inkubátor na päť lôžok,

- jedno otvorené lôžko na päť lôžok,

- jedna apnoe podložka na päť lôžok,

- jeden pulzný oxymeter na skríning vrodených chýb srdca na desať lôžok,

- pulzný oxymeter na všetky lôžka,

- jeden základný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2), koncentrácie oxidu uhličitého na konci výdychu (ETCO2)) na päť lôžok,

- odsávačka z dýchacích ciest na všetky lôžka,

- dva prístroje na sledovanie kontinuálne pretlaku v dýchacích cestách na päť lôžok,

- dva prístroje na liečbu vysokoprietokovým kyslíkom na päť lôžok,

- jedna neinvazívna pozitívna tlaková ventilácia na päť lôžok,

- konvenčný ventilátor,

- jeden prístroj na rozšírený skríning sluchu na pätnásť lôžok,

- jedna odsávačka materského mlieka na päť lôžok,

- jedna fototerapeutická lampa na tri lôžka,

- jedna fototerapeutická podložka s fiberoptickými vláknami na tri lôžka,

- jedna transkutánna bilirubinometria na desať lôžok,

- jeden T-resuscitátor na pätnásť lôžok,

- dve injekčné pumpy na jedno lôžko,

- zariadenie na hrudnú drenáž,

- jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, ak sa zriaďuje

- mobilná resuscitačná súprava,

- EKG prístroj 12 - zvodový,

- jedna novorodenecká́ postieľka s elektricky vyhrievanou podložkou na štyri lôžka,

- jeden štandardný inkubátor na štyri lôžka,

- jeden intenzívny inkubátor na dve lôžka,

- jedno otvorené vyhrievané lôžko na tri lôžka,

- jedno kombinované lôžko s inkubátorom na päť lôžok,

- jedna apnoe podložka na päť lôžok,

- jeden pulzný oxymeter na skríning vrodených chýb srdca na desať lôžok,

- jeden pulzný oxymeter na všetky lôžka,

- jeden základný́ monitorovací systém vitálnych funkcií na tri lôžka,

- jeden základný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2), koncentrácie oxidu uhličitého na konci výdychu (ETCO2)) na tri lôžka,

- jedna odsávačka z dýchacích ciest na všetky lôžka,

- tri prístroje na sledovanie kontinuálne pretlaku v dýchacích cestách na päť lôžok,

- dva prístroje na liečbu vysokoprietokovým kyslíkom na päť lôžok,

- dva neinvazívne pozitívne tlakové ventilácie na päť lôžok,

- dva konvenčné ventilátory na päť lôžok,

- vysokofrekvenčná ventilácia – HFO (aj ako súčasť konvenčného ventilátora) na pracovisko,

- jeden prístroj na rozšírený skríning sluchu na pätnásť lôžok,

- jedna odsávačka materského mlieka na dve lôžka,

- jedna fototerapeutická lampa na tri lôžka,

- jedna fototerapeutická podložka s fiberoptickými vláknami na tri lôžka,

- jedna transkutánna bilirubinometria na desať lôžok,

- dva T-resuscitátory na pracovisko,

- tri injekčné pumpy na jedno JIRS lôžko- zariadenie na hrudnú drenáž

- komplexný transportný systém pre prevoz kriticky chorých novorodencov (inkubátor, ventilátor, monitor, tri injekčné pumpy),

- jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, ak sa zriaďuje

- jedna novorodenecká postieľka s elektricky vyhrievanou podložkou na štyri lôžka,

- jeden štandardný inkubátor na štyri lôžka,

- jeden intenzívny inkubátor na dve lôžka,

- jedno otvorené vyhrievané lôžko na tri lôžka,

- jedno kombinované lôžko s inkubátorom na dve lôžka,

- jedna apnoe podložka na päť lôžok,

- jeden pulzný oxymeter na skríning vrodených chýb srdca na desať lôžok,

- pulzný oxymeter na dve lôžka,

- základný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2), koncentrácie oxidu uhličitého na konci výdychu (ETCO2)) na všetky lôžka,

- odsávačka z dýchacích ciest na všetky lôžka,

- tri CPAP na päť lôžok,

- tri prístroje na liečbu vysokoprietokovým kyslíkom na päť lôžok,

- tri NIPPV na päť lôžok,

- tri konvenčné ventilátory na päť lôžok,

- dve vysokofrekvenčné ventilácie – HFO,

- dve zariadenia na podávanie iNO,

- jeden prístroj na rozšírený skríning sluchu na pätnásť lôžok,

- jedna odsávačka materského mlieka na dve lôžka,

- jedna fototerapeutická lampa na tri lôžka,

- jedna fototerapeutická podložka s fiberoptickými vláknami na tri lôžka,

- jedna transkutánna bilirubinometria na desať lôžok,

- dva T-resuscitátory,

- tri aplitúdové EEG na pracovisko,

- šesť injekčných púmp na jedno lôžko,

- dva prístroje na liečbu riadenou hypotermiou,

- MRI kompatibilný s prístrojom na umelú pľúcnu ventiláciu, infúznou pumpou a injekčnou pumpou,

- komplexný transportný systém pre prevoz kriticky chorých novorodencov - inkubátor, prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu, monitor, tri infúzne pumpy.

  - Banka materského mlieka, ak sa zriaďuje

- Základné priestorové vybavenie

- čistá časť na spracovanie (chladenie a mrazenie) a uskladnenie už pasterizovaného mlieka a následnú distribúciu na oddelenie alebo vydávanie príjemcom mlieka (iné zdravotnícke zariadenie, resp. oprávnená osoba),

- nečistá časť na príjem mlieka, odber vzoriek mlieka a pasterizáciu, stavebne oddelená od čistej časti.

- základné vybavenie čistej aj nečistej časti

- germicídny žiarič,

- chladnička a mraznička s kalibrovaným teplomerom,

- umývací drez,

- manipulačný vozík,

- ďalšie vecné vybavenie čistej časti

- sterilizátor,

- sklad sterilných fliaš.

- ďalšie vecné vybavenie nečistej časti

- pasterizér.

  - Banka ženského mlieka, ak sa zriaďuje

- Základné priestorové vybavenie

- miestnosť na príjem mlieka s priestorom na jeho nesterilné spracovanie,

- filter personálu (pred vstupom do sterilnej časti),

- miestnosť na sterilné spracovanie mlieka s priestorom na uskladnenie mlieka (mraziace zariadenie),

- miestnosť so samostatným vchodom pre výdaj mlieka alebo výdajné okienko napojené na priestor s uskladnením mlieka,

- administratívna miestnosť,

- šatňa,

- zariadenia na osobnú hygienu– toaleta, sprcha, umývadlo s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie vybavená výlevkou s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- Základné vecné a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov

- administratívna miestnosť

- stôl a stolička,

- počítač a tlačiareň,

- telefón,

- skriňa na dokumentáciu,

- nádoba na odpad so šliapadlom,

- umývadlo s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- dávkovač na dezinfekčné mydlo,

- zásobník na papierové utierky,

- filter personálu pred vstupom do sterilnej časti

- skriňa na sterilné a jednorazové oblečenie,

- dekontaminačná rohož pri vstupe do sterilnej časti,

- dávkovač na dezinfekčný prostriedok na ruky,

- nádoba na biologický odpad so šliapadlom,

- miestnosť na príjem mlieka s priestorom na jeho nesterilné spracovanie

- manipulačný stôl.

- uzamykateľná skriňa na zdravotnícke pomôcky (vrátane fľašiek),

- nádoba na odpad so šliapadlom,

- chladnička s mrazničkou s kontinuálnym monitorovaním teploty s kalibrovaným teplomerom,

- pasterizátor a zariadenie na chladenie mlieka,

- nádoba na biologický odpad so šliapadlom,

- dvojdrez (alebo jednodrez a umývadlo s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody),

- zásobník na papierové utierky,

- dávkovač na dezinfekčný prostriedok na ruky,

- servírovací vozík,

- germicídny žiarič,

- miestnosť na sterilné spracovanie mlieka s priestorom na uskladnenie mlieka (mraziace zariadenie)

- horúcovzduchový sterilizátor,

- nádoba na odpad so šliapadlom,

- nádoba na biologický odpad so šliapadlom,

- skriňa / úložný priestor na sterilný materiál,

- manipulačný stôl,

- servírovací stolík,

- dávkovač na dezinfekčný prostriedok na ruky,

- germicídny žiarič,

- mraziace zariadenie so záložným zdrojom a kontinuálnym monitorovaním teploty (-20°C) s vyčlenením priestoru na:

9a) uskladnenie pasterizovaného mlieka pred schválením darkyne/ definitívnym mikrobiologickým vyšetrením mlieka darkyne,

9b) uskladnenie pasterizovaného materského mlieka,

9c) uskladnenia pasterizovaného mlieka určeného na výdaj.

9. PEDIATRICKÉ ODDELENIE

- Základné priestorové vybavenie pediatrického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie oddelenia

- herňa alebo trieda s umývadlom pre deti s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- priestor pre rodičov hospitalizovaných detí s vlastným príslušenstvom pre osobnú hygienu,

- izolačná miestnosť so zázemím (toaleta, sprcha, umývadlo na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody).

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie pediatrického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- inhalátor,

- odsávačka,

- ORL lampa (v rámci ústavného zariadenia),

- otoskop (v rámci ústavného zariadenia),

- glukomer,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- ohrievač dojčenskej stravy,

- injekčná pumpa,

- USG prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

- infúzna pumpa,

- apnoe monitor,

- pulzný oxymeter,

- jednotka intenzívnej starostlivosti

- dve infúzne pumpy na lôžko,

- jeden zvlhčovač vzduchu na dve lôžka,

- dve injekčné pumpy na lôžko,

- monitorovací systém vitálnych funkcií so základným vybavením (monitorom EKG s možnosťou tlače, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2)),

- pulzný oxymeter na lôžko,

- samorozpínací dýchací vak,

- laryngoskop,

- transportný pulzný oxymeter,

- monitorovací systém vitálnych funkcií (neinvazívny tlak, teplota, saturácia O2, EKG prístroj 12 – zvodový, dychová krivka),

- transportná odsávačka na lôžko,

- defibrilátor,

- polohovateľné lôžko

- antidekubitný matrac,

- prístroj na neinvazívnu ventiláciu,

- pomôcky na intraoseálny prístup.

- Uvedené požiadavky na priestorové vybavenie a materiálno-technické vybavenie oddelenia pediatrie sa musia zabezpečiť aj pre ostatné oddelenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast.

10. CHIRURGICKÉ ODDELENIE

- Základné priestorové vybavenie chirurgického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie chirurgického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- infúzna pumpa,

- trezor na opiáty,

- operačná sála

- základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach,

- úsek hrudníkovej chirurgie, ak sa zriaďuje

- má rovnaké vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ako chirurgické oddelenie ústavného zariadenia,

- centrálny podtlak na aktívne odsávanie alebo mobilný podtlakový odsávací systém,

- prenosný inhalátor,

- prístroj na nebulizačnú liečbu.

11. ODDELENIE HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE

- Základné priestorové vybavenia oddelenia hrudníkovej chirurgie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia hrudníkovej chirurgie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- zabudovaný systém centrálneho podtlaku pre každé lôžko na aktívne odsávanie pleurálnej dutiny,

- enterálna pumpa,

- pumpa pre pacientom kontrolovanú analgéziu,

- glukomer,

- set na drenáž pleurálnej dutiny,

- set na evakuáciu ascitu,

- set na perikardiocentézu,

- pomôcky pre lokálnu prevenciu dekubitov,

- pomôcky na polohovanie pacientov,

- zdvíhacie zariadenie na presun pacientov,

- trezor na opiáty,

- germicídny žiarič,

- USG prístroj,

- výpočtová technika,

- jednotka intenzívnej starostlivosti

- monitorovací systém vitálnych funkcií so základným vybavením (monitorom EKG s možnosťou tlače, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2)),

- centrálny rozvod medicinálnych plynov,

- zabudovaný systém centrálneho podtlaku pre každé lôžko na aktívne odsávanie pleurálnej dutiny,

4. polohovacie a antidekubitné lôžka,

5. enterálna pumpa,

6. pumpa pre pacientom kontrolovanú analgéziu,

7. glukomer,

8. set na kanyláciu centrálnych žíl,

9. set na kanyláciu periférnej artérie,

10. set na drenáž pleurálnej dutiny,

11. set na evakuáciu ascitu,

12. set na perikardiocentézu,

13. set na zavedenie koniotómie a tracheostómie,

14. bronchoskopický set so zobrazovacím rozhraním,

15. trezor na opiáty,

16. germicídny žiarič,

17. USG prístroj,

18. výpočtová technika,

19. prístroj na meranie svalovej relaxácie (v rámci ústavného zariadenia),

20. prístroj na meranie acidobázickej rovnováhy (v rámci ústavného zariadenia),

21. rotačná tromboelastografia (ROTEM) (v rámci ústavného zariadenia),

- operačná sála

- inštrumentárium pre otvorenú chirurgiu s kompletným vybavením,

- inštrumentárium pre výkony miniinvazívnej chirurgie s kompletným vybavením,

- staplery pre otvorenú a mininvazívnu chirurgiu,

- elektrokoagulátor,

- energetické zariadenia na spájanie alebo rozdeľovanie tkanív aplikáciou energie vysokofrekvenčných mechanických kmitov,

- videomediastinoskop s príslušenstvom,

- torakoskop s príslušenstvom,

- endoskopická zostava,

- bronchoskopický set so zobrazovacím rozhraním,

- vysokofrekvenčný dýzový ventilátor,

- ECMO alebo mimotelový obeh pre špeciálne výkony na mediastíne a dýchacích cestách (v rámci ústavného zariadenia),

- výpočtová technika.

12. ODDELENIE KARDIOCHIRURGIE

- Základné priestorové vybavenia kardiochirurgického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie kardiochirurgického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- infúzna pumpa,

- prenosný monitor,

- operačná sála

  - základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach,

  - Ďalšie vybavenie

a) operačný stôl s automatickým elektrickým ovládaním s náhradnou prenosnou stolovou doskou,

b) prístroj pre mimotelový obeh srdca a termoregulačná jednotka,

c) pacientske monitory s možnosťou merania troch invazívnych tlakov a jeden dabler monitor,

d) čelové svetlo so zdrojom svetla,

e) autotransfúzny systém,

f) hemochron,

g) plynový analyzátor,

h) podporný systém cirkulácie bez ohľadu na počet operačných stolov,

i) prístroj na prezeranie koronarografických záznamov,

j) prenosný monitor,

k) prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu,

l) injekčné pumpy,

m) infúzne pumpy,

n) echokardiograf (ECHO) s transesofageálna (TEE) sondou,

o) sekvenčný kardiostimulátor,

- jednotka intenzívnej starostlivosti

- monitorovací systém,

- prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu,

- samorozpínací dýchací vak s PEEP ventilom,

- injekčná pumpa,

- infúzna pumpa,

- odsávačka,

- defibrilátor,

- kardiostimulátor,

- EKG prístroj 12 - zvodový,

- hemodialyzačný prístroj,

- lôžka typu intenzívnych resuscitačných lôžok,

- bronchoskop na vysokofrekvenčnú ventiláciu,

- elektrický vyhrievací matrac,

- antidekubitný matrac ECHO s transesofageálnou (TEE) sondou,

- prístroj na nebulizačnú liečbu.

13. ODDELENIE PLASTICKEJ, REKONŠTRUKČNEJ A ESTETICKEJ CHIRURGIE

- Základné priestorové vybavenie oddelenia plastickej chirurgie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia plastickej chirurgie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- operačná sála

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

a) elektroskalpel,

b) dermatóm,

c) vakutom,

d) centrálny motor pre vŕtačky, frézy, abradery,

e) mikrochirurgické inštrumentárium,

f) inštrumentárium pre abdominálnu chirurgiu,

g) prístroj pre liposukciu,

h) čelové svetlo,

i) turniket,

j) podložné ortopedické podpery,

k) preväzový stolík s osvetlením,

l) preväzový stolík pre chirurgiu ruky so svetlom,

m) súpravy nástrojov na preväzy,

n) preväzový set,

o) zväčšovacie okuliare.

14. ODDELENIE CIEVNEJ CHIRURGIE

- Základné priestorové vybavenie oddelenia cievnej chirurgie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia cievnej chirurgie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- infúzna pumpa,

- prenosný monitor,

- prenosný CDUS prístroj - color duplexná ultrasonografia (v rámci ústavného zariadenia),

- 2 dopplerovské prístroje na meranie segmentálnych arteriálnych tlakov,

- trezor na opiáty.

- Ďalšie priestorové vybavenie

- operačná sála

  - základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach.

  - Ďalšie vybavenie

a) operačný stôl – RTG transparentný s automatickým elektrickým ovládaním a náhradnou prenosnou RTG transparentnou stolovou doskou,

b) digitálna subtrakčná angiografia - prenosné C rameno,

c) elektrokoagulátor,

d) čelové svetlo so zdrojom svetla,

e) hemochron,

f) lupové okuliare,

g) elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

h) dávkovače a infúzne pumpy,

i) prenosný kontinuálny dopplerovský prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

j) prietokomer na meranie priechodnosti rekonštrukcií,

k) základné vybavenie pre endovaskulárnu liečbu cievnych ochorení (diagnostické a intervenčné katétre, stenty, stentgrafty, aspiračné embolektomické katétere),

- jednotka intenzívnej starostlivosti

- monitorovací systém

- prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu,

- injekčná pumpa,

- infúzna pumpa,

- odsávačky,

- defibrilátor,

- EKG prístroj 12 - zvodový,

- elektrické vyhrievacie matrace,

- antidekubitné matrace.

15. ODDELENIE DETSKEJ KARDIOCHIRURGIE

- Základné priestorové vybavenia oddelenia detskej kardiochirurgie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia detskej kardiochirurgie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- výhrevné lôžka so servomechanizmom,

- jeden kardiomonitor na dve lôžka,

- prenosný monitor,

- jeden pulzný oxymeter na dve lôžka, ak nie je integrálnou súčasťou kardiomonitora,

- súprava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

- monitor na neinvazívne meranie krvného tlaku, ak nie je integrálnou súčasťou kardiomonitora,

- injekčná pumpa,

- zvlhčovač vzduchu,

- set na malé chirurgické výkony,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- ohrievač dojčenskej stravy,

- set na zavádzane externého PM,

- jednotka intenzívnej starostlivosti detskej kardiochirurgie

- súprava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

- kyslík - 2, stlačený vzduch - 2, jedna odsávačka na lôžko,

- lôžka typu intenzívnych resuscitačných lôžok,

- kardio- respiromonitor,

- prístroj na neinvazívnu ventiláciu,

- váha pre deti s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II,

- set na malé chirurgické výkony,

- set na zavedenie externého kardiostimulátora,

- RTG prístroj,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- inhalátor,

- defibrilátor,

- kardiostimulátory,

- EKG prístroj 12 - zvodový,

- výhrevné lôžko so servomechanizmom.

16. ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

- Základné priestorové vybavenie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie

- monitorovacia miestnosť s umývadlom na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- izolačný box.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- pomôcky na rozšírenú kardiopulmonálnu resuscitáciu, manuálny defibrilátor s externou stimuláciou,

- pomôcky na emergentné zabezpečenie intraoseálneho vstupu (vŕtačka EZ-IO),

- monitorovací systém (EKG, pulzová frekvencia, neinvazívny TK, 2x invazívny TK, telesná teplota, saturácia O2, frekvencia dýchania),

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2),

- monitor ETCO2 + CO2 alebo modul,

- ventilačný monitor alebo modul,

- monitor minútového objemu srdca a hemodynamiky,

- enterálna pumpa,

- kardiostimulátor,

- prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu,

- ventilátor so zvlhčovaním a ohrievaním plynov,

- zvlhčovač - ohrievač pre oxygenoterapiu,

- odsávačka,

- odsávačka pneumatická,

- samorozpínací dýchací vak,

- súprava laryngoskopov, vrátane videolaryngoskopu a intubačných kanýl, pomôcky na sťažené zaistenie DC (DAM),

- videobronchoskop,

- injekčná pumpa,

- infúzna pumpa,

- anesteziologický prístroj,

- set pre drenáž hrudníka,

- prenosný RTG prístroj,

- resuscitačné lôžko s váhou,

- USG prístroj s kardio, lineárnou a konvexnou sondou,

- antidekubitný matrac,

- pomôcky na polohovanie pacienta,

- transportné lôžko,

- zdvíhacie zariadenie na presun pacientov,

- prístroj pre chladenie resp. ohrev pacienta,

- zariadenie na ohrievanie infúznych roztokov,

- prístroj na kontinuálnu eliminačnú liečbu CRRT,

- trezor na opiáty,

- izolačný box v rámci lôžkovej časti s plochou najmenej 10 m2, ak sa zriaďuje

  - lôžko,

  - dvojdrez,

  - germicídny žiarič,

  - z priestoru chodby je izolovaný zádverím s plochou najmenej 2 m2 a s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

17.  ODDELENIE DETSKEJ ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

- Oddelenie detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny musí mať rovnaké vybavenie ako pracovisko anestéziológie a intenzívnej medicíny pre dospelých okrem metabolického monitoru a monitoru žalúdočnej pH.

- Ďalšie vybavenie

- kompletná výbava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

- fototerapia ako súčasť intenzívneho lôžka,

- laminár flow pre prípravu infúznych roztokov a parenterálnu výživu,

- set na malé chirurgické výkony,

- set nástrojov na urgentnú tracheostómiu,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- RTG prístroj,

- USG prístroj,

- intenzívny inkubátor,

- ventilátor s neinvazívnou ventiláciou,

- ventilátor s podávaním iNO,

- pomôcky na intraoseálny prístup.

18. ODDELENIE DIABETOLÓGIE, PORÚCH LÁTKOVEJ PREMENY A VÝŽIVY

- Ústavná zdravotná starostlivosť v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy je poskytovaná v rámci oddelenia vnútorného lekárstva alebo v rámci špecializovaných zdravotníckych zariadení - národných ústavov.

- Základné priestorové vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy musí byť rovnaké ako vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva.

19. ODDELENIE ENDOKRINOLÓGIE

- Ústavná zdravotná starostlivosť v odbore endokrinológia je poskytovaná v rámci oddelenia vnútorného lekárstva alebo v rámci špecializovaných zdravotníckych zariadení - národných ústavov.

- Základné priestorové vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia endokrinológie musí byť rovnaké ako vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva.

20. ODDELENIE NEFROLÓGIE

- Ústavná zdravotná starostlivosť v odbore nefrológia je poskytovaná v rámci oddelenia vnútorného lekárstva alebo v rámci samostatných nefrologických pracovísk.

- Základné priestorové vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia nefrológie musí byť rovnaké ako vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva.

20.1 ODDELENIE PEDIATRICKEJ NEFROLÓGIE

( 1) Ústavná zdravotná starostlivosť v odbore pediatrická nefrológia je zvyčajne poskytovaná v rámci oddelenia pediatrie alebo v rámci špecializovaných zariadení - národných ústavov.

(2) Základné priestorové vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia pediatrickej nefrológie je rovnaké ako vybavenie oddelenia pediatrie a doplnené o špecifické vybavenie.

(3) Ďalšie vybavenie

a) centrálny rozvod medicinálnych plynov (kyslík),

b) zariadenie na inhalačnú liečbu pre všetky vekové kategórie,

c) prístroj na analýzu krvných plynov (v rámci ústavného zariadenia),

d) pulzný oxymeter,

e) monitor vitálnych funkcií,

f) lekárska odsávačka,

g) infúzne pumpy,

h) lineárne dávkovače liekov,

i) RTG prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

j) CT prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

k) MR prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

l) ultrasonografický prístroj,

m) set na realizáciu biopsie obličiek,

n) prístroj na meranie TK – ABPM,

o) prístroj na meranie hmonosti metódou In body,

p) permanentné močové katétre + príslušenstvo k ich zavádzaniu a používaniu,

r) lôžka s integrovanou váhou.

Súčasťou je aj oddelenie laboratórnej diagnostiky (v rámci ústavného zariadenia) a detská nefrologická jednotka intenzívnej starostlivosti umožňujúca poskytnutie stredného stupňa neodkladnej starostlivosti a podpory životných funkcií. Prítomnosť dialyzačného centra (v rámci ústavného zariadenia ev. priamo na pediatrickom nefrologickom oddelení ako jeho súčasť). Dialyzačné centrum nemusí byť samostatné len pre pediatrických pacientov, môže byť ako súčasť dialyzačného strediska pre dospelých pacientov, ale malo by spĺňať potreby pediatrických pacientov.

Vybavenie dialyzačného centra pre pediatrických pacientov

a) prístroj na monitorovanie vitálnych funkcií,

b) pulzný oxymeter,

c) prístroj a potrebný spotrebný materiál na realizáciu hemodialýzy s jednotlivými membránami podľa veku a váhy pacienta,

d) prístroj na realizáciu peritoneálnej dialýzy,

e) prístroj na realizáciu plazmaferézy,

f) prístroj na realizáciu imunoabsorbcie,

g) prístroj na realizáciu kontinuálnych metodík očisťovania krvi,

h) zabudovaná alebo prenosná úpravovňa vody,

i) izolačný (oddelený) box pre pacientov, u ktorých je potrebná izolácia z rôznych príčin nielen infekčných s monitorom vitálnych funkcií,

Súčasťou pracoviska musí byť

a) miestnosť s prístrojovou technikou a lôžkami pacientov,

b) miestnosť pacientov,

c) vyšetrovňa,

d) šatňa pre pacientov,

e) stanovisko sestier,

f) skladové priestory,

g) riadiaca miestnosť na prípravu liekov,

h) miestnosť sestier,

i) miestnosť lekárov,

j) hygienické zariadenia – toaleta, umývadlo a sprcha pre pacientov a personál s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody

Ďalšie vybavenie

a) tlakomery s príslušnými manžetami na meranie tlaku podľa veku pacienta,

b) centrálny rozvod medicinálnych plynov (kyslík),

c) prístroj na meranie hmotnosti v stoji a sede a metódou In body,

d) permanentné močové katétre, vrátane príslušenstva k ich zavádzaniu a používaniu.

21. ODDELENIE GASTROENTEROLÓGIE

- Ústavná zdravotná starostlivosť v odbore gastroenterológia je poskytovaná v rámci oddelenia vnútorného lekárstva alebo v rámci špecializovaných zdravotníckych zariadení.

- Základné priestorové vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia gastroenterológie musí byť rovnaké ako vybavenie oddelenia vnútorného lekárstva.

- Ďalšie priestorové vybavenie tvorí miestnosť s umývadlom, drezom a germicídnym žiaričom vybavená prostriedkami na manuálnu dekontamináciu alebo prístrojovú dekontamináciu endoskopov (v rámci ústavného zariadenia).

- Ďalšie vybavenie

- flexibilný gastroskop (v rámci ústavného zariadenia),

- flexibilný kolonoskop (v rámci ústavného zariadenia),

- zdroj studeného svetla a stlačeného vzduchu k endoskopom (v rámci ústavného zariadenia),

- odsávačka k endoskopom (v rámci ústavného zariadenia),

- elektrochirurgická jednotka k endoskopom (v rámci ústavného zariadenia),

- rigidný rektoskop (v rámci ústavného zariadenia),

- videogastroskop (v rámci ústavného zariadenia),

- príslušenstvá pre biopsie z hornej časti aj dolnej časti zažívacieho traktu, pre zastavenie krvácania, pre polypektomiu, papilotomie, extrakcie konkrementov a drenáže žlčových ciest, dilatácie stenóz zažívacieho traktu (v rámci ústavného zariadenia),

- endoskopický USG prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

- pH meter (v rámci ústavného zariadenia),

- manometer (v rámci ústavného zariadenia),

- over tube pre endoskop a príslušenstvom/kliešte pre extrakciu cudzích telies (v rámci ústavného zariadenia),

- príslušenstvo pre dilatácie stenóz tráviaceho traktu (balonkové) (v rámci ústavného zariadenia),

- enteroskop – videoenteroskop (v rámci ústavného zariadenia),

- trezor na opiáty.

22. ODDELENIE INFEKTOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenie infektologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie

- čajová kuchynka členená na čistú časť a nečistú časť s vybavením umožňujúcim dezinfekciu a sterilizáciu použitého stolového riadu,

- mliečna kuchynka pre novorodencov a dojčatá s čistou časťou a nečistou časťou s dezinfekciou kojeneckých fliaš, ak sa na oddelení poskytuje zdravotná starostlivosť detským pacientom,

- miestnosť na dekontamináciu kontaminovaných zdravotníckych pomôcok,

- vyšetrovňa s dvoma čakárňami priamo súvisiacimi s vonkajším priestorom.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie infektologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- odsávačka,

- mikroskop,

- mraznička s kalibrovaným teplomerom,

- termostat,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- plastový ochranný odev na prácu s vysokoinfekčnými nákazami,

- automatická umývačka mís,

- germicídny žiarič,

- trezor na opiáty,

- pulzný oxymeter,

- USG prístroj s abdominálnou sondou,

- POCT prístroj na rýchlu diagnostiku infekčných ochorení,

- POCT prístroj na vyšetrenie CRP,

- germicídny žiarič na izbe pacienta ako aj v spoločných priestoroch,

- jednotka intenzívnej starostlivosti a v septickej stanici, ak sa zriaďuje

- polohovacie lôžka,

- monitorovací systém vitálnych funkcií so základným vybavením (monitorom EKG s možnosťou tlače, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2)),

- pulzný transkutánny oxygenometer,

- infúzna pumpa,

- laryngoskop,

- ventilátor pre zaistenie a riadenie dýchania,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- rôzne typy inhalačnej terapie,

- odsávačka,

- externý kardiostimulátor,

- pojazdný inkubátor,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- hemoperfúzny prístroj s príslušenstvom, ak v danom zariadení nie je hemodialýza,

- mraznička s kalibrovaným teplomerom,

- termostat,

- mobilné zariadenie na hygienickú očistu ťažko chorých pacientov a imobilných pacientov,

- germicídny žiarič.

- Oddelenie infektológie tvorí samostatnú ucelenú prevádzku a má špecifický režim pohybu osôb, nakladania s infekčným materiálom, nakladania s odpadom a systém dekontaminácie podľa požiadaviek osobitného predpisu,9) aby sa vylúčilo riziko šírenia prenosných ochorení.

23. ODDELENIE PRE IZOLÁCIU A LIEČBU VYSOKO NEBEZPEČNÝCH NÁKAZ PRI INFEKTOLOGICKOM PRACOVISKU

- Základné priestorové vybavenie oddelenia pre izoláciu a liečbu vysoko nebezpečných nákaz pri infektologickom pracovisku

- samostatný vonkajší vchod,

- miestnosť BSL 3 s podtlakovou ventiláciou alebo podtlaková komora,

- izolačná podtlaková komora,

- medzikomora,

- dekontaminačná komora s rozprašovačom dezinfekčných prostriedkov.

- dvojstupňový podtlakový hygienický filter personálu pozostávajúci z čistej zóny, prechodovej zóny a kontaminovanej zóny,

- elektronický systém blokovania dverí (interlock),

- systém kontinuálneho monitorovania podtlaku s optickou a akustickou signalizáciou,

- záložný systém vykurovania, vzduchotechniky a klimatizácie (Heating, Ventilation and Air Conditioning – HVAC),

- dvojstupňovú filtráciu odvádzaného vzduchu pomocou vysokoúčinných filtrov pevných častíc (High Efficiency Particulate Air – HEPA),

- systém monitorovania účinnosti filtrov HEPA,

- uzatvorený systém dekontaminácie odpadových vôd,

- priechodný dekontaminačný autokláv,

- materiálový transfer box s dekontamináciou ultrafialovým žiarením spektra C (Ultraviolet C – UV-C) alebo odparovaným peroxidom vodíka (Vaporized Hydrogen Peroxide – VHP),

- neprerušiteľný zdroj elektrického napájania (Uninterruptible Power Supply – UPS).

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia pre izoláciu a liečbu vysoko nebezpečných nákaz pri infektologickom pracovisku

- lôžková časť

- lôžko s umývateľným povrchom,

- zariadenie na vyprázdňovanie pacienta - suchý záchod,

- dávkovač na dezinfekčný prípravok na ruky,

- manipulačný stolík,

- nádoba na kontaminovaný odpad,

- pripojenie medicinálnych plynov,

- hygienický filter ošetrujúceho personálu

  - zariadenia na osobnú hygienu – toaleta, sprcha, umývadlo s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

  - dávkovač na dezinfekčné mydlo,

  - dávkovač na dezinfekčný prípravok na ruky,

  - nástenný vešiak,

  - nádoba na použitý jednorazový odev,

- samostatná miestnosť, ktorá slúži na uloženie dekontaminovaného odevu – ochranného obleku

- vanička so sprchou,

- nepriepustná nádoba na odpad na použitý jednorazový dekontaminovaný odev,

- šatňa ošetrujúceho personálu

- nástenný vešiak,

- stolička,

- regál s jednorazovými pracovnými odevmi,

- dávkovač na dezinfekčný prostriedok na ruky,

- umývadlo s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- zásobník na papierové utierky,

- nádoba na použité jednorazové utierky,

- miestnosť ošetrujúceho personálu,

- stôl a stolička,

- dávkovač na dezinfekčný prípravok na ruky,

- zásobník na papierové utierky,

- umývadlo s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- nádoba na použité papierové utierky,

- nástenný vešiak,

- počítač,

- telefón,

- vedľajšie prevádzkové a pomocné miestnosti

- sklad nebezpečného odpadu,

- sklad liekov, zdravotníckeho materiálu,

- sklad dezinfekčných roztokov,

- miestnosť/priestor na uskladnenie upratovacích pomôcok,

- toaleta a sprcha pre personál,

- Ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska

- zdroj kyslíka a prístroj na nebulizačnú liečbu,

- monitorovací systém vitálnych funkcií,

- anesteziologický prístroj,

- zariadenie na videomonitorovanie pacientov,

- infúzna pumpa,

- kalibrovaný lekársky teplomer bezkontaktný,

- defibrilátor,

- mobilná resuscitačná súprava s kompletným vybavením,

- jednorazový set na intubáciu so samorozpínacím dýchacím vakom,

- laryngoskop,

- odsávačka,

- analyzátory na rýchlu diagnostiku základných biochemických, hematologických a mikrobiologických parametrov v súvislosti s VNN,

- ventilátor na zabezpečenie invazívnej pľúcnej ventilácie,

- počítač.

- Ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska

a) POCT prístroj na stanovenie rutinnej biochémie: glukóza, urea, kreatinín, celkový bilirubín, ALT, AST, ALP, GMT, celkový proteín, albumín, amyláza, CRP, Elektrolyty: Na⁺, K⁺, Cl, Koagulácia: PT/INR a/alebo APTT, Krvné plyny: pH, pO₂, pCO, Počet erytrocytov (RBC), Hemoglobín (HGB), Hematokrit (HCT) Počet leukocytov (WBC), Diferenciálna leukocytová formula – minimálne 3-zložková (lymfocyty, monocyty, granulocyty), Počet trombocytov (PLT),

b) Prenosný USG POCT prístroj na účely POCT ultrasonografie.

c) bezpečnostný transportný box na biologické vzorky,

d) certifikovaný trojobalový transportný systém na prepravu biologického materiálu,

e) kamerový monitorovací systém umožňujúci nepretržité sledovanie pacienta,

f) obojsmerný komunikačný systém medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom, g) bezdotykové ovládanie vodovodných batérií,

h) bezdotykové ovládanie vstupných dverí,

i) bezdotykové ovládanie osvetlenia.

- Osobné ochranné pracovné prostriedky

a) chemicky odolné ochranné obleky kategórie III typu 3B alebo typu 4B,

b) filtračné respirátory triedy FFP3,

c) motorom poháňané filtračné dýchacie ochranné systémy s núteným prívodom filtrovaného vzduchu (Powered Air Purifying Respirator – PAPR),

d) dvojité nitrilové rukavice,

e) ochranné kukly,

f) ochranné okuliare,

g) ochranné tvárové štíty,

h) ochranné návleky na obuv,

i) ochranné návleky na predkolenia,

j) jednorazové ochranné zástery,

k) minimálnu zásobu osobných ochranných pracovných prostriedkov najmenej na 72 hodín nepretržitej prevádzky pracoviska.

(5) Dekontaminačné vybavenie

a) systém dekontaminácie priestorov pomocou odparovaného peroxidu vodíka (Vaporized Hydrogen Peroxide – VHP),

b) zariadenie na dekontamináciu biologického odpadu,

c) zariadenie na dekontamináciu odpadových vôd,

d) validovaný systém dekontaminácie opakovane použiteľných osobných ochranných pracovných prostriedkov.

24. ODDELENIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenie oddelenia pneumológie a ftizeológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia pneumológie a ftizeológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

lôžková časť

- centrálny rozvod medicinálnych plynov (kyslík) pri všetkých lôžkach,

- pulzný oxymeter,

- monitor ETCO2 + CO2 alebo modul,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- POCT krvných plynov alebo dostupnosť vyšetrenia POCT krvných plynov do 30 minút od odberu,

- systém oxygenácie vysokoprietokovým kyslíkom nosovou kanylou,

- odsávačka,

- set na hrudníkovú punkciu alebo drenáž s odsávaním,

- sety na malé chirurgické výkony,

- prenosný prístroj na orientačné funkčné vyšetrenie pľúc umožňujúci meranie úsilného výdychu,

- prístroj na vyšetrenie pľúcnych funkcií – základná spirometria,

- videobronchoskop so zobrazovacím rozhraním – obrazovkou,

- výdychomer,

- infúzne pumpy,

- injekčná pumpa,

- USG prístroj,

- prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu bez alebo s módom na UPV s riadeným režimom,

- germicídny žiarič,

- prenosný RTG prístroj ( v rámci ústavného zariadenia),

- monitorovací systém vitálnych funkcií,

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2),

- polohovacie lôžko,

- prístroj pre umelý kašeľ,

- prístroj na pneumatické vibračné odhlienenie dýchacích ciest,

- trezor na opiáty,

- glukomer,

- prenosný prístroj na terapeutickú drenáž hrudníka s odsávacím podtlakom.

- Materiálno-technické vybavenie špecializovaného ústavného zdravotníckeho zariadenia pneumológie a ftizeológie

- jednotka intenzívnej starostlivosti

- monitorovací systém vitálnych funkcií so základným vybavením (monitorom EKG s možnosťou tlače, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2)),

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií,

- pulzný oxymeter ručný, prenosný,

- monitor ETCO2 + CO2 alebo modul,

- centrálny rozvod medicinálnych plynov - kyslík a stlačený vzduch pri všetkých lôžkach,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- systém oxygenácie vysokoprietokovým kyslíkom,

- prenosný prístroj na orientačné funkčné vyšetrenie pľúc umožňujúci meranie úsilného výdychu,

- výdychomer,

- videbronchoskop so zobrazovacím rozhraním – obrazovkou,

- súprava laryngoskopov s lyžicou a intubačných kanýl,

- videolaryngoskop,

- samorozpínací dýchací vak - 2ks, masky č. 1, 2, 3, ústne vzduchovody, zásobník na kyslík, hadička na pripojenie k zdroju kyslíka,

- EKG prístroj 12 - zvodový,

- USG prístroj,

- prenosný USG prístroj,

- odsávačka,

- set na hrudníkovú punkciu alebo drenáž s odsávaním,

- sety na malé chirurgické výkony,

- prenosný prístroj na terapeutickú drenáž hrudníka s odsávacím podtlakom,

- ventilátor na neinvazívnu ventiláciu s módom na UPV s riadeným režimom,

- prístroj pre umelý kašeľ,

- defibrilátor,

- infúzna pumpa a injekčná pumpa liekov,

- prenosný RTG prístroj ( v rámci ústavného zariadenia),

- glukomer,

- POCT krvných plynov alebo dostupnosť vyšetrenia POCT krvných plynov do 30 minút od odberu,

- germicídny žiarič,

- polohovacie lôžko,

- paravan,

- diagnostické svietidlo vyšetrovacie,

- osobné diagnostické svietidlo,

- pomôcky na polohovanie pacienta,

- mobilný sprchovací vozík,

- zdvíhacie zariadenie pre imobilných pacientov,

- všetky lôžka pneumologickej jednotky intenzívnej starostlivosti majú charakter izolačných boxov a každý je vybavený jedným lôžkom, dvojdrezom, germicídnym žiaričom, umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody a má plochu najmenej 10 m2; z priestoru chodby je izolovaný zádverím s plochou najmenej 2 m2. Priestor boxu aj zádverie musí byť odvetraný osobitne do voľného ovzdušia s možnosťou vytvorenia podtlaku aj pretlaku.

- bronchoskopické pracovisko umožňujúce endobronchiálne diagnostické a terapeutické výkony musí spĺňať materiálno - technické vybavenie ambulancie pneumologicko – ftizeologickej, ktorá poskytuje bronchoskopické vyšetrenie podľa osobitného predpisu14)

- pracovisko respirologickej funkčnej diagnostiky - základná spirometria, bronchomotorické testy (umožňujúce aj bronchoprovokačný test), ergometria, spiroergometria, inflamometria – FE NO, POCT krvných plynov, celotelová pletyzmografia, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, polygrafické vyšetrenie, impulzná oscilometria).

- Oddelenie pneumológie a ftizeológie tvorí samostatnú ucelenú prevádzku a má špecifický režim pohybu osôb, nakladania s infekčným materiálom, nakladania s odpadom a systém dekontaminácie podľa požiadaviek osobitného predpisu5), aby sa vylúčilo riziko šírenia tuberkulózy a mykobakterióz.

25. ODDELENIE PEDIATRICKEJ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenie oddelenia pediatrickej pneumológie a ftizeológie je uvedené v spoločných ustanoveniach definovaných pediatrické oddelenie.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia pediatrickej pneumológie a ftizeológie je zhodné so základným vecným a prístrojovým vybavením pediatrického oddelenia.

- Ďalšie vybavenie

- centrálny rozvod medicinálnych plynov (kyslík),

- zariadenie na inhalačnú liečbu pre všetky vekové kategórie,

- prístroj na analýzu krvných plynov (v rámci ústavného zariadenia),

- pulzný oxymeter,

- monitorovací systém vitálnych funkcií,

- odsávačka,

- infúzna pumpa a  injekčná pumpa liekov,

- RTG prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

- CT prístroj (v rámci ústavného zariadenia alebo u zmluvného poskytovateľa),

- USG prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

- dostupnosť zariadení na dychovú rehabilitáciu,

- prístroj na neinvazívnu ventilačnú podporu (v rámci ústavného zariadenia),

- spiroergometria (v rámci ústavného zariadenia),

- set na hrudníkovú punkciu alebo drenáž s odsávaním,

- sety na malé chirurgické výkony,

- sada videobronchoskopov alebo samostatné bronchoskopické pracovisko umožňujúce diagnostické a terapeutické výkony pre všetky vekové kategórie detí,

- prístroj na funkčné vyšetrenie pľúc umožňujúci meranie úsilného výdychu a prietok objemovej slučky, prístroj na bronchomotorické testy, bodypletyzmografia, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, inflamometria a oscilometria alebo samostatné pracovisko funkčnej diagnostiky pľúc obsahujúce základnú spirometriu, bronchomotorické testy, bodypletyzmografiu, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, inflamometriu, ergospirometriu a oscilometriu (v rámci ústavného zariadenia),

- polysomnografický prístroj alebo samostatné spánkové laboratórium (v rámci ústavného zariadenia),

- pneumologicko-ftizeologická jednotka intenzívnej starostlivosti umožňujúca poskytnutie stredného stupňa neodkladnej starostlivosti a podpory životných funkcií.

26. ODDELENIE ORTOPÉDIE

- Základné priestorové vybavenie ortopedického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie tvorí príručný sklad na dlahy a špecializované zdravotnícke pomôcky.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ortopedického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- preväzový stolík,

- mechanické dlahy,

- elektromotorické dlahy,

- infúzne pumpy,

- pulzný oxymeter,

- prenosný RTG prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

- vertikalizačné zariadenie na chôdzu,

- zdvíhacie zariadenie na presun pacientov,

- trezor na opiáty,

- operačná sála

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach,

- Ďalšie vybavenie

a) tourniquet,

b) motorová jednotka - vzduchová alebo elektrická (vŕtačka, pílka, fréza),

c) elektrické koagulačné prístroje včítane bipolárnej pinzety.

- Ústavné zariadenie so zameraním na endoprotetiku a spondylochirurgiu, ak sa zriaďuje

- ihly na kostné biopsie,

- operačný mikroskop pre spondylochirurgiu,

- odsávačka krvi,

- prístroj na monitoring miechy,

- rámové rozveráky,

- zahrievacia vložka na operačný stôl.

- Sadrovňa v rámci ústavného zariadenia s rozmermi najmenej 12 m2

- sadrovací stojan,

- sprcha,

- oscilačná pílka,

- elektrické pílky na sadru,

- sadrovacie nástroje,

- repozičná rukavica,

- sadrovací stôl,

- drez s lapačom sadry.

27. ODDELENIE ORTOPEDICKEJ PROTETIKY

- Základné priestorové vybavenie oddelenia ortopedickej protetiky je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie

- telocvičňa,

- rehabilitačný úsek.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia ortopedickej protetiky je uvedené v spoločných ustanoveniach. Minimálne priestorové vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia ortopedickej protetiky je rovnaké ako vybavenie ortopedického oddelenia; izby a zariadenia pre osobnú hygienu pre pacientov musia byť bezbariérové a vybavené madlami,

- Ďalšie vybavenie

v lôžkovej časti

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- podobaroskop,

- silomer,

- zvyšovač toalety,

- vozík pre ležiacich pacientov,

- mechanicky vozík,

- G-aparát,

- chodítko,

- barly nemecké, francúzske a štvorbodové

- glukomer,

- pulzný oxymeter,

- trezor na opiáty,

- telocvičňa, ak sa zriaďuje

- polohovacie manipulačné lôžko,

- Kenny stôl,

- špeciálna polohovacia stolička,

- bradlový chodník,

- chodník simulujúci rôzne povrchy a schody na nácvik chôdze,

- instabilná a šikmá plošina,

- stacionárny bicykel,

- veľké zrkadlá a zrkadlá na mirror terapiu pre amputovaných pacientov,

- rebriny,

- činky,

- gumové expandery,

- lopta - rôzne veľkosti,

- úchopové pomôcky,

- motodlahy pre kolenný a ramenný kĺb,

- balančné plošiny,

- závesný aparát,

- polohovacie pomôcky,

- rehabilitačná časť, ak sa zriaďuje

- minimálne vecné vybavenie a prístrojové vybavenie rehabilitačnej časti je rovnaké ako vybavenie oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,

- operačná sála, ak sa zriaďuje

-minimálne vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály musí byť rovnaké ako vybavenie operačnej sály pre ortopedické oddelenie,

- pracovisko diagnostiky funkčných porúch pohybového aparátu

- pohyblivý chodník na reedukáciu chôdze a pre amputovaných pacientov,

- elektronický podobarograf s možnosťou počítačovej analýzy,

- prístroj na meranie svalových potenciálov Myotest

- prístroje na elektronickú analýzu postoja a chôdze,

- sadrovňa s rozmermi najmenej 12 m2, ak sa zriaďuje

- sadrovací stojan,

- sadrovacie lôžko,

- sadrovací stôl,

- sprcha,

- oscilačná pílka,

- drez s lapačom sadry.

28.ODDELENIE UROLÓGIE

- Základné priestorové vybavenie urologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie urologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- inštrumentárium pre otvorené operácie,

- endoskopické prístrojové vybavenie rigídne alebo flexibilné (endoresektor, nefroskop, ureterorenoskop, uretrotom),

- cystoskop rigídny alebo flexibilný,

- zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie,

- USG prístroj s rektálnou a abdominálnou sondou (v rámci ústavného zariadenia),

- bioptická pištoľ,

- urologický RTG stôl (v rámci ústavného zariadenia).

- Lôžková časť

- mikroskop,

- centrifúga,

- urodynamické zariadenie minimálne na uroflowmetriu,

- germicídny žiarič.

29. ODDELENIE GERIATRIE

- Základné priestorové vybavenie oddelenia geriatrie je je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia geriatrie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- glukomer,

- hrazdička na nadvihovanie pacienta na lôžku,

- posteľ s nastaviteľnou výškou lôžka,

- bočnice na lôžka,

- rebríček na vysadzovanie pacientov,

- kreslo na vysadzovanie pacientov s nastaviteľnou výškou sedadla a opierkami horných končatín,

- pomôcky pre polohovanie pacientov,

- pomôcky pre prevenciu dekubitov,

- servírovací stolík na jedenie,

- prenosná toaleta (ak izba má toaletu, jedna prenosná toaleta stačí na 20% lôžok, ak izba nemá toaletu, je potrebná jedna prenosná toaleta na každú izbu),

- stolička na sprchovanie pacientov alebo mobilný sprchovací vozík,

- rehabilitačné pomôcky,

- vozík na manipuláciu s imobilným ležiacim pacientom,

- trezor na opiáty,

- zdvíhacie zariadenie na presun pacientov,

- mechanicky vozík,

- chodítka (G - aparát, rolátor, trojkolka, štvorkolka),

- barly nemecké, francúzske a štvorbodové,

- dynamometer.

30. DOLIEČOVACIE ODDELENIE

- Základné priestorové vybavenie oddelenia pre dlhodobo chorých je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia pre dlhodobo chorých je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- glukomer,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- hrazdička na nadvihovanie pacienta na lôžku,

- posteľ s nastaviteľnou výškou lôžka,

- bočnice na lôžka,

- rebríček pre vysadzovanie pacientov,

- kresla na vysadzovanie pacientov s nastaviteľnou výškou sedadla a opierkami horných končatín,

- pomôcky pre polohovanie pacientov,

- stolička na sprchovanie pacientov alebo mobilný sprchovací vozík,

- pomôcky na prevenciu dekubitov,

- servírovací stolík na jedenie,

- prenosná toaleta (ak izba má toaletu, jedna prenosná toaleta stačí na 20% lôžok, ak izba nemá toaletu, je potrebná jedna prenosná toaleta na každú izbu),

- vozík na manipuláciu s imobilným ležiacim pacientom,

- trezor na opiáty,

- zdvíhacie zariadenie na presun pacientov,

- mechanický vozík,

- chodítka (G - aparát, rolátor, trojkolka, štvorkolka),

- abdukčné dlahy - pomôcky,

- barly nemecké, francúzske a štvorbodové,

- dynamometer.

31. ODDELENIE OFTALMOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenie oftalmologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné a prístrojové vybavenie oftalmologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- diagnostická časť

- svetelný optotyp,

- optotypy do blízka,

- skúšobné obruby so sadou korekčných šošoviek,

- automatický keratorefraktometer,

- bezkontaktný tonometer,

- sady diagnostických kontaktných šošoviek na gonioskopiu a na fundoskopiu,

- štrbinová lampa s aplanančným tonometrom,

- exoftalmometer,

- elektrický oftalmoskop,

- binokulárny hlavový nepriamy oftalmoskop - len pre pracoviská, ktoré vykonávajú vitreo - retinálnu chirurgiu a na vyšetrenie retinopatie nedonosených detí),

- sady diagnostických šošoviek (20D, 60D, 90D), len ak pracovisko vykonáva vitreo - retinálnu chirurgiu,

- pseudoisochromatické tabuľky,

- perimeter počítačový,

- vybavenie na vyšetrenie okohybných svalov a binokulárneho videnia

a. synoptofor,

b. Hessov štít,

c. Worthove svetlá,

- sada priziem,

- USG prístroj A, B scan,

- topograf rohovky - len pre pracoviská vykonávajúce refrakčnú mikrochirurgiu,

- Pachymeter rohovky,

- endotelový mikroskop - len pre pracoviská vykonávajúce refrakčnú mikrochirurgiu,

- funduskamera s funkciou FAG,

- zadnosegmentované OCT,

- operačná sála

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach,

- Ďalšie vybavenie

a. operačný mikroskop so štrbinovou lampou,

b. kompletný mikrochirurgický operačný systém pre predný segment oka,

c. kompletný mikrochirurgický operačný systém pre zadný segment oka, ak pracovisko vykonáva operačné výkony zadného segmentu oka,

d. kryokoagulátor,

e. diatermokoagulátor,

f. autokláv (v rámci oddelenia centrálnej sterilizácie),

g. sety inštrumentov.

32. ODDELENIE OTORINOLARYNGOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenie otorinolaryngologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie otorinolaryngologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- vyšetrovacia jednotka ORL,

- sada nástrojov na základné ORL vyšetrenie,

- vyšetrovací mikroskop,

- zväčšovací laryngoskop,

- fibronazofaryngolaryngoskop,

- čelový reflektor a zdroj studeného svetla (svetelné káble),

- flexibilný endoskop s chipovou kamerou a záznamovým zariadením,

- sada teleskopických optík na rinosinoskopiu,

- klinický audiometer (tónová a slovná audiometria, voľné pole),

- klinický tympanometer,

- prístroj na vyšetrovanie otoakustických emisií,

- prístroj na objektívne vyšetrenie słuchu meraním kmeňových sluchových potenciálov,

- odsávačka,

- elektrokoagulátor,

- germicídny žiarič,

- trezor na opiáty,

- zákroková miestnosť

- vyšetrovací stôl,

- operačná lampa,

- ORL inštrumentárium,

- inštrumentačný stolík,

- operačná sála

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

a) čelový reflektor aj na studené svetlo,

b) zdroj studeného svetla (svetelné káble),

c) sada nástrojov na tonzilektómiu, adenotómiu, exstirpáciu polypov,

d) sada nástrojov na všeobecnú chirurgiu - skalpel, pinzeta, ihelec, nožnice,

e) sada nástrojov na septorinoplastiku,

f) operačný mikroskop,

g) sada pre ušnú mikrochirurgiu,

h) kostná fréza,

i) kostná - ušná fréza,

j) tracheostomické kanyly,

k) záznamové zariadenie,

l) fibrolaryngofaryngoskop,

m) sada nástrojov na endoskopickú nosovú chirurgiu,

n) sada rigidných bronchoskopov a ezofagoskopov,

o) fibrobronchoskop,

p) nástroje a prístroje na turbionoplastiku,

r) sada nastrojov pre mikrolaryngochirurgiu,

s) laser- CO2 a kontaktný.

- jednotka intenzívnej pooperačnej starostlivosti, ak sa zriaďuje

- EKG prístroj s monitorovacím zariadením,

- defibrilátor,

- kyslíková fľaša s redukčným ventilom,

- intubačný laryngoskop a intubačný videolaryngoskop,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- odsávačka,

- tracheálne kanyli.

33. ODDELENIE DERMATOVENEROLÓGIE

- Základné priestorové vybavenie dermatovenerologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie

- miestnosť pre fyzikálnu terapiu,

- miestnosť s umývadlom pre aplikáciu mastí s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie dermatovenerologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- svetelný mikroskop s tisícnásobným zväčšením,

- mikroskop so zariadením na pozorovanie v tmavom poli,

- žiariče UV - A a UV - B,

- germicídny žiarič,

- solux,

- diatermia,

- zariadenie na kryoterapiu,

- kauter,

- Woodova lampa,

- dermatoskop,

- fotoaparát,

- gynekologický stôl a osvetlenie,

- gynekologické páky alebo spekulá,

- malý operačný set pre odber na histológiu,

- punche rôznych veľkostí,

- váhy technické,

- vaňa na liečebné kúpele,

- testovacie súpravy na intrakutánne a epikutánne testy.

34. ODDELENIE KARDIOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenia kardiologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie kardiologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie vo všeobecnej nemocnici

- lôžková časť

- prístroj na dvadsaťštyrihodinové monitorovanie EKG a TK s príslušnými kazetami,

- záťažové EKG - bicyklová ergometria,

- echokardiografický prístroj na dvojrozmerné zobrazenie s farebným dopplerovským signálom,

- trezor na opiáty,

- jednotka intenzívnej starostlivosti - koronárna jednotka

- zariadenie na hemodynamické monitorovanie pacientov na KJ,

- pojazdný echokardiografický prístroj na dvojrozmerné zobrazenie s farebným dopplerovským signálom,

- set na kanyláciu veľkých žíl,

- set na kanyláciu perikardu,

- defibrilátor s možnosťou bifázickej kardioverzie,

- set na zavedenie dočasnej kardiostimulácie,

- dočasný kardiostimulátor,

- magnet,

- prístroj na neinvazívnu ventiláciu,

- prístroj na nebulizačnú liečbu.

- Ďalšie vybavenie v špecializovanej nemocnici

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie je rovnaké ako kardiologické oddelenie všeobecnej nemocnice,

- Ďalšie vybavenie

- echokardiografický prístroj s možnosťou 2 D zobrazenia, pulzným a kontinuálnym dopplerovským zobrazením, tkanivovým dopplerom a multiplanárnou sondou pre transezofágové snímanie, zariadením pre záťažovú echokardiografiu,

- bicyklový ergometer alebo bežiaci pás,

- EKG monitor s možnosťou dvadsaťštyrihodinového monitorovania, záznamu 12-zvodového elektrokardiogramu, vyhodnotenia variácie srdcovej frekvencie,

- infúzna pumpa,

- transportný monitor,

- samorozpínací dýchací vak s PEEP ventilom,

- injekčná pumpa,

- odsávačky,

- defibrilátor s možnosťou bifázickej synchronizovanej elektrickej kardioverzie,

- EKG prístroj 12 – zvodový,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- glukomer,

- laryngoskop,

- telemetria,

- oddelenie arytmií

- monitorovací systém,

- sklopný stôl na diagnostiku synkop,

- transportný monitor,

- EKG prístroj 12 - zvodový,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- glukomer,

- laryngoskop,

- echokardiografický prístroj s možnosťou zobrazenia, pulzným a kontinuálnym dopplerovským zobrazením, tkanivovým dopplerom,

- EKG prístroj s možnosťou stanovenia TWA a HRV,

- prístroj na stanovenie alternansu vlny T,

- EKG prístroj s možnosťou spriemerneného vysokorozlišovacieho EKG,

- koronárna jednotka

- monitorovací systém (EKG, pulzová frekvencia, TK, telesná teplota, saturácia hemoglobínu  kyslíkom (SpO2), frekvencia dýchania),

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2),

- monitor E + CO2 alebo modul,

- ventilačný monitor alebo modul,

- monitor minútového objemu srdca alebo modul,

- monitor minútového objemu srdca neinvazívny,

- kardiostimulátor externý,

- vysokofrekvenčný ventilátor (v rámci ústavného zariadenia),

- ventilátor so zvlhčovaním,

- zvlhčovač - ohrievač pre oxygenoterapiu,

- odsávačka,

- samorozpínací dýchací vak,

- súprava laryngoskopov,

- injekčná pumpa,

- infúzna pumpa,

- defibrilátor,

- EKG prístroj 12 - zvodový,

- glukomer,

- súprava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

- prístroj na intraaortálnu balónikovú kontrapulzáciu,

- prenosný RTG prístroj,

- dialyzačný prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

- oddelenie invazívnej a intervenčnej kardiológie

- pulzný RTG prístroj na koronarografické a ventrikulografické výkony a intervencie na koronárnych tepnách,

- prístroj na vyhodnotenie hemodynamiky,

- monitor EKG,

- intravaskulárny USG prístroj,

- defibrilátor,

- ventilátor,

- angiografická pumpa,

- injekčná pumpa,

- infúzna pumpa, na oddelení invazívnej a intervenčnej arytmológie (môže byť súčasťou oddelenia arytmií)

- pulzný skiaskopický RTG prístroj,

- elektrofyziologický prístroj na snímanie a zápis intrakardiálnych elektrických potenciálov a invazívnu diagnostiku arytmií,

- echokardiografický prístroj s možnosťou intrakardiálnej echokardiografie,

- neinvazívne meradlo tlaku krvi.

35. ODDELENIE PEDIATRICKEJ KARDIOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenie oddelenia pediatrickej kardiológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie

- herňa alebo trieda s umývadlom pre deti s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- izby pre rodičov hospitalizovaných detí (lôžka pre rodičov s vlastným príslušenstvom pre osobnú hygienu),

- miestnosť pre hygienu novorodencov a dojčiat (dva prebaľovacie pulty, čistiace boxy na desať detí).

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia detskej kardiológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- výhrevné lôžka so servomechanizmom,

- kardiomonitor,

- prenosný monitor,

- jeden pulzný oxymeter na dve lôžka (ak nie je integrálnou súčasťou kardiomonitora),

- súprava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

- infúzna pumpa,

- monitor na neinvazívne meranie krvného tlaku (ak nie je integrálnou súčasťou kardiomonitora),

- injekčná pumpa,

- infúzna pumpa,

- zvlhčovač vzduchu,

- set na malé chirurgické výkony,

- ohrievač dojčenskej stravy,

- germicídny žiarič,

- jednotka detskej kardiológie

- súprava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

- kyslík - 2, stlačený vzduch - 2, odsávačka na lôžko,

- postele typu intenzívnych resuscitačných lôžok,

- jeden kardio- respiromonitor na lôžko,

- fototerapia,

- dve injekčné pumpy na lôžko,

- ventilátor,

- váha pre deti s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II,25)

- set na malé chirurgické výkony,

- set na zavedenie externého kardiostimulátora,

- RTG prístroj,

- inhalátor,

- defibrilátor,

- jeden kardiostimulátor na lôžko - z celkového počtu aspoň dva sekvenčné,

- EKG prístroj 12 - zvodový,

- jedno výhrevné lôžko so servomechanizmom na lôžko,

- ECHO prístroj,

- germicídny žiarič,

- prístroj na neinvazívnu ventiláciu,

- bodové svetlo na jednotlivé lôžko.

36. ODDELENIE NEUROLÓGIE

- Základné priestorové vybavenia neurologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie

- EEG vyšetrovňa,

- EMG vyšetrovňa,

- USG vyšetrovňa,

- miestnosť pre rehabilitáciu, ak má zdravotnícke zariadenie samostatné pracovisko rehabilitácie, miestnosť pre rehabilitáciu sa nezriaďuje.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie neurologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- elektroencefalografický prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

- elektromyografický prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

- prístroj pre snímanie evokovaných potenciálov (v rámci ústavného zariadenia),

- USG - extracerebrálne cievy, intrakraniálne cievy,

- počítač,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- trezor na opiáty,

- zdvíhacie zariadenie na presun pacientov,

- jednotka intenzívnej starostlivosti

- monitorovací systém vitálnych funkcií vrátane EEG,

- odsávačka,

- defibrilátor,

- infúzne pumpy,

- injekčná pumpa na podávanie liekov,

- snímač intrakraniálneho tlaku (v rámci ústavného zariadenia),

- POCT prístroj - koagulometer (meranie INR),

- POCT- analyzátor krvných doštičiek (meranie rezistencie na antiagreganciá),

- ionogram - analyzátor (v rámci ústavného zariadenia),

- glukomer,

- prístroj na neivazívnu ventiláciu,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- zariadenie na cielenú reguláciu teploty tela (vodná termoregulačná prikrývka),

- miestnosť na rehabilitáciu, ak sa zriaďuje

- polohovacie stoly,

- ribstol,

- trakčný stôl,

- žinenka,

- zrkadlo,

- bradlá,

- chodítka,

- barly nemecké, francúzske a štvorbodové paličky,

- fit lopty,

- programy pre fyzikálnu terapiu vrátane elektrostimulácie,

- instabilná plošina alebo úseč,

- pomôcky pre reedukáciu jemnej motoriky.

  - ODDELENIE PEDIATRICKEJ NEUROLÓGIE

- Základné priestorové vybavenie oddelenia pediatrickej neurológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie oddelenia

a) herňa alebo trieda s umývadlom pre deti s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

b) priestor pre rodičov,

c) izolačná miestnosť so zázemím (toaleta, sprcha, umývadlo na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody).

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia pediatrickej neurológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie

- EEG vyšetrovňa,

- EMG vyšetrovňa,

- USG vyšetrovňa,

- miestnosť pre rehabilitáciu,

5. Ďalšie vybavenie

a) lôžková časť

1.pulzný oxymeter

2. základný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením

3. elektroencefalografický prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

4. elektromyografický prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

5. prístroj pre snímanie evokovaných potenciálov (v rámci ústavného zariadenia),

6. USG – mozog cez velkú fontanelu a  extracerebrálne cievy, intrakraniálne cievy,

7. počítač,

8. elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

9. apnoe monitor,

10. trezor na opiáty,

11. polohovateľné lôžko,

12. antidekubitný matrac,

13. bezpečnostné lôžko,

14. postele s bočnicami a ochrannými mantinelmi,

15. vozík na manipuláciu s imobilným ležiacim pacientom,

16. zdvíhacie zariadenie na presun pacientov,

17. mechanický vozík a kočík,

18. pomôcky pre polohovanie pacientov.

b) jednotka intenzívnej starostlivosti

- systém vitálnych funkcií (neinvazívny tlak, teplota, saturácia O2, EKG, dychová krivka a EEG),

- pulzný oxymeter,

- odsávačka,

- kyslíkový prístup,

- defibrilátor,

- infúzne pumpy,

- injekčná pumpa na podávanie liekov,

- snímač intrakraniálneho tlaku (v rámci ústavného zariadenia),

- POCT prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

- ionogram - analyzátor (v rámci ústavného zariadenia),

- glukomer,

- prístroj na neivazívnu ventiláciu,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- polohovateľné lôžko,

- antidekubitný matrac.

- miestnosť pre rehabilitáciu, ak sa zriaďuje

1. polohovacie stoly,

2. ribstol,

3. trakčný stôl,

4. žinenka,

5. zrkadlo,

6. bradlá,

7. chodítka,

8. barly nemecké, francúzske a štvorbodové paličky,

9. fit lopty,

10. programy pre fyzikálnu terapiu vrátane elektrostimulácie,

11. instabilná plošina alebo úseč,

12. pomôcky pre reedukáciu jemnej motoriky.

37. ODDELENIE ALGEZIOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenia algeziologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie algeziologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- injekčná pumpa,

- prenosná operačná lampa,

- prístroj na transkutánnu elektrickú nervovú stimuláciu (TENS),

- trezor na opiáty,

- USG prístroj,

- neurostimulátor,

- elektroterapeutický prístroj Rebox,

- banky,

- infúzna pumpa,

- stojany na infúzie,

- dvojkomorová manžeta s manometrami,

- EKG monitor,

- resuscitačná sada,

- trezor na opiáty.

38. ODDELENIE NEUROCHIRURGIE

- Základné priestorové vybavenie neurochirurgického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie neurochirurgického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- operačná sála

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach,

- Ďalšie vybavenie tvorí bipolárna koagulácia,

- Ďalšie vybavenie jednotky intenzívnej starostlivosti

- prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu s režimom podporného dýchania a možnosťou automatickej asistovanej ventilácie,

- monitorovací systém na sledovanie vitálnych funkcií minimálne jeden s možnosťou monitorovania priameho tlaku,

- prístroj na transkraniálne dopplerovské vyšetrenie.

39. ODDELENIE PSYCHIATRIE

      - Základné priestorové vybavenie psychiatrického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

      - Ďalšie priestorové vybavenie

- miestnosť na ergoterapiu s rozmermi najmenej 3 m2 na osobu, s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- miestnosť pre psychoterapiu s rozmermi najmenej 2 m2 na osobu,

- miestnosť pre realizáciu biologickej nefarmakologickej liečby, vrátane oddeleného priestoru na odznenie anestézy,

- návštevná miestnosť,

- vnútorné priestory a vonkajšie priestory zabezpečené proti svojvoľnému opusteniu pacientom, ak oddelenie psychiatrie zabezpečuje výkon ochranného liečenia,

- odborná vyšetrovňa s plochou najmenej 12 m2 v rozsahu ambulancie klinickej psychológie,

- seklúzna miestnosť s plochou najmenej 7 m2  na osobu, ak slúži na použitie obmedzovacích prostriedkov, musí spĺňať

              - uzamknuteľná bezpečná miestnosť, z ktorej pacient nemôže sám vyjsť,

              - steny s mäkkým bezpečnostným umývateľným obkladom,

              - dvere s mäkkým bezpečnostným umývateľným jednostranným obkladom,

              - okno observačné s bezpečnostným sklom,

              - umelé osvetlenie,

              - mechanizmus na zabezpečenie cirkulácie (prívodu a odvodu vzduchu) a teploty vzduchu,

              - zariadenie na zabezpečenie kontinuálneho vizuálneho monitorovania pacienta,

              - zariadenie na obojsmernú komunikáciu s pacientom.

(3) Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie psychiatrického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

(4) Ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie tvoria

a) lôžková časť

  - elektrokonvulzívny prístroj s monitoringom EEG a EKG s písomným a tlačeným výstupom,

  - anesteziologický prístroj s monitorom,

  - pulzný oxymeter,

  - prenosný EKG prístroj 12 - zvodový,

  - prístroj na orientačnú dychovú skúšku na 3,5 promile,

  - laryngoskop,

  - mobilná resuscitačná súprava s kompletným vybavením,

  - glukomer,

  - mechanický vozík na prevoz pacientov v sede s možnosťou fixácie pacienta,

  - mobilné lôžko na prevoz pacientov s možnosťou fixácie pacienta,

  - fotostimulátor (v rámci ústavného zariadenia),

  - falopletyzmograf, ak sa realizuje sexuologická diagnostika a liečba,

  - prístroj na kvalitatívne toxikologické vyšetrenie (v rámci ústavného zariadenia),

  - jednotka intenzívnej starostlivosti, ak sa zriaďuje

  - mobilná resuscitačná súprava s kompletným vybavením,

  - zariadenie na videomonitorovanie pacientov,

  - monitorovací systém vitálnych funkcií,

  - infúzna pumpa,

  - laryngoskop,

  - odsávačka,

  - glukomer,

  - ventilátor,

  - zdroj kyslíka a prístroj na nebulizačnú liečbu,

  - odborná vyšetrovňa v špecializačnom odbore klinická psychológia

- vyšetrovacie lôžko alebo relaxačné kreslo,

- audiovizuálne zariadenie,

- prístrojové vybavenie pre viackanálovú psychofyziologickú diagnostiku a intervencie využívajúce biologickú spätnú väzbu,

- počítač s príslušenstvom pre psychológa a počítač s príslušenstvom určený na vyšetrenie pacienta,

- uzamykateľná skriňa na psychodiagnostické testy a nástroje,

- kartotečná uzamykateľná skriňa na psychodiagnostické protokoly.

- ODDELENIE DETSKEJ PSYCHIATRIE

      - Základné priestorové vybavenia oddelenia detskej psychiatrie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

      - Ďalšie priestorové vybavenie

- miestnosť na ergoterapiu s plochou najmenej 3 m2 na osobu, s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- miestnosť pre psychologické vyšetrenia a psychoterapiu s plochou najmenej 2 m2 na osobu,

- miestnosť pre realizáciu biologickej nefarmakologickej liečby, vrátane oddeleného priestoru na odznenie anestézy,

- návštevná miestnosť,

- vnútorné priestory a vonkajšie priestory zabezpečené proti svojvoľnému opusteniu pacientom, ak oddelenie detskej psychiatrie zabezpečuje výkon ochranného liečenia,

- odborná vyšetrovňa s plochou najmenej 12 m2 v rozsahu ambulancie klinickej psychológie,

- seklúzna miestnosť s plochou najmenej 7 m2  na osobu, ak slúži na použitie obmedzovacích prostriedkov, musí spĺňať

              - uzamknuteľná bezpečná miestnosť, z ktorej pacient nemôže sám vyjsť,

              - steny s mäkkým bezpečnostným umývateľným obkladom,

              - dvere s mäkkým bezpečnostným umývateľným jednostranným obkladom,

              - okno observačné s bezpečnostným sklom,

              - umelé osvetlenie,

              - mechanizmus na zabezpečenie cirkulácie (prívodu a odvodu vzduchu) a teploty vzduchu,

              - zariadenie na zabezpečenie kontinuálneho vizuálneho monitorovania pacienta,

              - zariadenie na obojsmernú komunikáciu s pacientom.

(3) Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia detskej psychiatrie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

(4) Ďalšie vecné a prístrojové vybavenie

- lôžková časť

              - elektrokonvulzívny prístroj s monitoringom EEG a EKG s písomným a tlačeným výstupom,

              - anesteziologický prístroj s monitorom,

              - pulzný oxymeter,

              - prenosný EKG prístroj 12 – zvodový,

              - prístroj na orientačnú dychovú skúšku na 3,5 promile,

              - laryngoskop,

              - mobilná resuscitačná súprava s kompletným vybavením,

              - glukomer,

              - zariadenie na videomonitorovanie pacientov,

              - audiovizuálne zariadenie,

              - kreslá do terapeutickej miestnosti,

              - podložky na relaxáciu.

              - fotostimulátor (v rámci ústavného zariadenia),

              - prístroj na kvalitatívne toxikologické vyšetrenie (v rámci ústavného zariadenia),

- odborná vyšetrovňa v odbore klinická psychológia

- vyšetrovacie lôžko alebo relaxačné kreslo,

- audiovizuálne zariadenie,

- prístrojové vybavenie pre viackanálovú psychofyziologickú diagnostiku a intervencie využívajúce biologickú spätnú väzbu,

- počítač s príslušenstvom pre psychológa a počítač s príslušenstvom určený na vyšetrenie pacienta,

- uzamykateľná skriňa na psychodiagnostické testy a nástroje,

- kartotečná uzamykateľná skriňa na psychodiagnostické protokoly.“.

41. ODDELENIE ÚRAZOVEJ CHIRURGIE

- Základné priestorové vybavenie oddelenia úrazovej chirurgie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie sadrovňa s rozmermi najmenej 12 m2.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia úrazovej chirurgie je uvedené v spoločných ustanoveniach,

- Ďalšie vybavenie

- chladiace bandáže,

- polohovacie a extenčné dlahy,

- antidekubitný matrac pre nemocničné lôžka.

- Ďalšie vybavenie

- operačná sála

- základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach,

- Ďalšie vybavenie

a) špeciálne vecné a prístrojové vybavenie pre poskytovanie traumatologických výkonov,

b) čiastočne rádiolucentný operačný stôl s trakčným zariadením,

c) pojazdný skiaskopický prístroj na peoperačnú skiaskopiu,

d) turniket,

e) elektrický koagulačný prístroj,

f) vŕtací a rezací systém,

g) osteosyntetický materiál na externú fixáciu zlomenín dlhých kostí,

h) osteosyntetický materiál na vnútrodreňovú fixáciu zlomenín dlhých kostí,

i) osteosyntetický materiál na dlahovú osteosyntézu dlhých a krátkych kostí vrátane uhlovostabilných implantátov,

j) základné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,

k) základné inštrumentárium kostnej chirurgie,

l) základné inštrumentárium na brušné, hrudné, neurochirurgické a cievne operácie

m) zariadenie na ohrev pacienta na operačnom stole.

- špeciálne vecné a prístroje vybavenie pre poskytovanie artroskopických traumatologických operácií

- držiak končatín,

- video systém s optikami,

- artroskopické inštrumenty,

- vnútrokĺbna fréza,

- vnútrokĺbna koagulácia,

- artroskopická pumpa.

42. ODDELENIE KLINICKÉHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A KLINICKEJ TOXIKOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenia oddelenia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie tvorí vyšetrovňa funkčnej diagnostiky s rozmermi najmenej 20 m2. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- monitorovací systém (EKG a TK),

- spiroergometer (v rámci ústavného zariadenia),

- infúzna pumpa,

- prietokomer periférneho cievneho riečiska,

- spirometer na vyšetrenie kompletných pľúcnych funkcií (v rámci ústavného zariadenia),

- prenosný spirometer (v rámci ústavného zariadenia),

- elektromyograf (v rámci ústavného zariadenia),

- audiometer (v rámci ústavného zariadenia),

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- pulzný oxymeter,

- USG prístroj (v rámci ústavného zariadenia),

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- jednotka intenzívnej toxikologickej starostlivosti, ak sa zriaďuje

- monitory EKG a TK,

- monitor na sledovanie hemodynamiky,

- infúzne pumpy,

- hemoperfúzny prístroj,

- odsávačka,

- enterálna pumpa,

- chladiaci box,

- toxikologické laboratórium, ak sa zriaďuje

  - Základné priestorové vybavenie zodpovedá laboratóriu spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek podľa osobitného predpisu 14).

  - Ďalšie vybavenie

- analyzátor ťažkých kovov v biologickom materiáli,

- atómový absorbčný spektrofotometer,

- HPLC alebo GC chromatograf,

- UV VIS spektrofotometer,

- SPE extraktor,

- pH meter,

- sonická čistička,

- zariadenie na prípravu demineralizovanej vody,

- mikrovlnné rozkladné zariadenie,

- laboratórna centrifúga,

- binokulárny mikroskop,

- analytické váhy a rýchlováhy,

- digestory,

- laminárny box,

- chladničky, mrazničky, chladiace boxy,

- termostatovaná vodná kúpeľ,

- pieskový kúpeľ.

43. ODDELENIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenia oddelenia klinickej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia klinickej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- infúzne pumpy,

- odsávačka,

- germicídny žiarič,

- výpočtová technika,

- monitor vitálnych funkcií s komplexným vybavením,

- pulzný oxymeter,

- polohovacie a antidekubitné lôžka,

- EKG prístroj -12 zvodový,

- resuscitačný set,

- prenosná injekčná pumpa,

- trezor na opiáty,

- miestnosť na dôverný rozhovor,

- jednotka intenzívnej starostlivosti, ak sa zriaďuje

- monitorovací systém,

- odsávačka,

- prístroj na neinvazívnu ventiláciu,

- prístroj na nebulizačnú liečbu.

44. ODDELENIE PEDIATRICKEJ KLINICKEJ ONOKOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenie oddelenia pediatrickej klinickej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia pediatrickej klinickej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- digestor,

- germicídny žiarič,

- monitory vitálnych funkcií,

- odsávačka,

- set na resuscitáciu - airway, samorozpínací dýchací vak,

- polohovacie a antidekubitné lôžka,

- súprava na punkciu kostnej drene a trepanobiopsiu kostnej drene,

- set na punkciu likvoru.

45. ODDELENIE PALIATÍVNEJ MEDICÍNY

- Základné priestorové vybavenia oddelenia paliatívnej medicíny je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia paliatívnej medicíny okrem defibrilátora je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- fľaša na podtlakové odsávanie (ascitu),

- dýchacie súpravy,

- infúzne pumpy,

- prenosná injekčná pumpa,

- trezor na opiáty.

46. ODDELENIE RADIAČNEJ ONKOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenia oddelenia radiačnej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie tvoria

  - ožarovacia miestnosť pre megavoltovú rádioterapiu s lineárnym urýchľovačom s plochou najmenej 40 m2,

  - riadiaca miestnosť pre megavoltovú terapiu s plochou najmenej 6 m2,

  - prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov                  s rozmermi najmenej 6 m2,

  - dve miestnosti pre plánovanie rádioterapie s jednou plánovacou stanicou s plochou najmenej 12 m2 a pre každú ďalšiu plánovaciu stanicu s plochou najmenej 4 m2,

  - pracovňa radiačných onkológov s rozmermi najmenej 12 m2,

  - pracovňa fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,

  - príručný sklad s rozmermi najmenej 4 m2,

  - sklad pre dozimetrické prístroje a príslušenstvo s rozmermi najmenej 10 m2,

  - oddychová miestnosť pre personál s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

  - čakáreň pre pacientov s rozmermi najmenej 30 m2,

  - vyšetrovňa počítačovej tomografie s on-line prepojením pre plánovací systém (v rámci ústavného zariadenia),

  - miestnosť pre CT simulátor,

  - riadiaca miestnosť CT simulátora,

  - operačno - aplikačná miestnosť pre brachyterapiu s plochou najmenej 20 m2,

  - ožarovacia miestnosť s prístrojom pre HDR brachyterapiu s plochou najmenej 12 m2,

  - riadiaca miestnosť HDR brachyterapie s plochou najmenej 4 m2,

  - ožarovacia miestnosť s terapeutickým RTG prístrojom s plochou najmenej 20 m2

  - riadiaca miestnosť - obsluhovňa pre RTG terapiu s plochou najmenej 4 m2,

  - modeláreň/prípravovňa s rozmermi najmenej 10 m2.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia radiačnej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné prístrojové vybavenie pracoviska radiačnej onkológie

- externá rádioterapia

  - CT simulátor,

  - lineárny urýchľovač s MLC (mnoholistový kolimátor), IGRT (vedenie ožarovania zobrazením),

  - 3D plánovací systém pre externú rádioterapiu,

  - verifikačný a záznamový systém,

  - základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu a relatívnu dozimetriu,

  - vodný fantóm,

  - vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality ožarovacích zariadení,

  - vybavenie pre kontrolu kvality zobrazovacích systémov urýchľovača,

  - vybavenie pre kontrolu kvality CT a MR prístrojov,

  - dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia,

  - k dispozícii možnosť zobrazenia výsledkov z iných DICOM modalít.

- Ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska radiačnej onkológie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie

- ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu s HDR afterloadingom,

- 3D plánovací systém pre HDR brachyterapiu,

- základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, ak pracovisko vykonáva celotelové, alebo celokožné lekárske ožiarenie,

- röntgenový terapeutický prístroj,

- software pre zaznamenávanie ožiarenia pacienta pre RTG prístroj,

- prístroj pre ožarovanie krvných derivátov,

- kompletné prístrojové vybavenie pre permanentnú implantáciu rádioaktívnych zŕn,

- 3D plánovací systém pre plánovanie permanentnej implantácie,

- vyrezávač blokov,

- tkanivo-ekvivalentný fantóm pre dozimetriu v nehomogénnom prostredí.

47. ODDELENIE POPÁLENÍN, CHIRURGICKÉ A UROLOGICKÉ ODDELENIA,  KTORÉ VYKONÁVAJÚ TRANSPLATÁCIE

- Základné priestorové vybavenia oddelenia popálenín a chirurgického a urologického oddelenia, ktoré vykonávajú orgánové transplantácie, je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie

a) popáleninová jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti s piatimi intenzivistickými lôžkami v samostatných, samostatne klimatizovaných boxoch s fluidizačnými lôžkami a s prístrojovým vybavením na umelú pľúcnu ventiláciu s monitoringom a s centrálnym monitorovacím systémom,

b) úseky doliečovacie a rekonštrukčné,

c) operačný trakt

- operačná sála pre príjem a prvotné ošetrenie akútnych popálenín

- operačná sála pre chirurgickú liečbu (operácie popálenín),

- operačná sála pre rekonštrukčné výkony,

- preväzová sála pre jednotku intenzívnej starostlivosti,

- preväzová sála pre oddelenie intermediárnej starostlivosti,

- preväzová sála pre doliečovacie a rekonštrukčné oddelenie,

- kúpeľňa pre celkové kúpele pacientov,

d) vyšetrovňa,

e) tkanivová banka s možnosťou prípravy a dlhodobého uskladnenia biologických kožných náhrad (amniová blana, xenotransplantáty kože, alotransplantáty kože, in vitro

kultivované bunky kože – autológne, alogénne, kmeňové bunky, kostné tkanivo )

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia popálenín a chirurgického a urologického oddelenia, ktoré vykonávajú orgánové transplantácie, je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

a) operačná sála, ktorej základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- jednotka intenzívnej starostlivosti

- prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu - pre 5 intenzivistických lôžok,

- infúzna pumpa,

- injekčná pumpa,

- enterálna pumpa,

- ohrievač infúzií/transfúzií,

- odsávačka,

- výhrevné fluidizačné lôžko do každého z piatich boxov na JIRS,

- antidekubitný matrac antidekubitné polohovacie pomôcky,

- sada nástrojov pre urgentnú tracheostómiu,

- sada nástrojov pre hrudnú drenáž,

- fibrobronchoskop s príslušenstvom,

- svietidlo pojazdné bodové,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- monitor s možnosťou modulov pre invazívne monitorovanie hemodynamických a ventilačných parametrov,

- filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia22) a tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov na operačnej sále.

- Ďalšie vybavenie

- monitor vitálnych funkcií s kapnometriou,

- 2x elektrokoagulátor s možnosťou bipolárnej koagulácie s odsávačom pár,

- tri dermatómy,

- dva prístroje (meshgraft) na sieťovanie kožných autotransplantátov v pomere 2:1,

- jeden prístroj na sieťovanie kožných autotransplantátov 3:1,

- jeden prístroj na sieťovanie kožných autotransplantátov 4:1,

- biologické, syntetické a biosyntetické kožné náhrady,

- prípravok na enzymatický debridement alebo chemický debridement,

- ručné transplantačné nože,

- odsávačky,

- defibrilátor,

- súprava plasticko - chirurgických nástrojov,

- súprava nástrojov pre tracheostómiu,

- súprava nástrojov pre hrudnú drenáž,

- súprava nástrojov pre fleboklýzu,

- inštrumentačný stolík.

(7) Preväzovňa s rozmermi najmenej 15 m2

- stôl preväzový,

- stropné operačné svietidlo,

- anesteziologický prístroj,

- súpravy nástrojov na preväzy,

- inštrumentačný stolík,

- umývadlo a drez s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- germicídny žiarič,

- filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia a tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov.

TRANSPLANTAČNÉ CENTRUM

  - Centrum pre obličkové transplantácie

- Základné priestorové vybavenie centra pre obličkové transplantácie

- izba pre pacienta s vlastným zariadením pre osobnú hygienu (sprcha a toaleta, umývadlo s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody),

- vyšetrovňa,

- zákroková miestnosť,

- miestnosť pre personál,

- koordinačné centrum

  - počítač s modemom na prepojenie s ostatnými transplantačnými centrami a s tlačiarňou

  - telefón,

- operačná sála

- základné priestorové vybavenie operačnej sály

a) sála aseptická pre odbery orgánov a tkanív,

b) sála aseptická pre transplantácie,

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach,

- Ďalšie vybavenie

a) chladnička na uchovanie chladných roztokov s kalibrovaným teplomerom,

b) mraznička s kalibrovaným teplomerom,

c) prístroj na výrobu ľadovej drte,

d) prístroj na perfúziu obličky (tzv. prístrojová perfúzia).

- Základné vybavenie lôžkovej časti transplantačného centra

a) monitorovací systém s možnosťou monitorovania teploty a EKG,

b) laryngoskop,

c) defibrilátor,

d) odsávačka,

e) injekčná pumpa,

f) stolík preväzový chirurgický,

g) základný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením

h) pulzný oxymeter,

i) samorozpínací dýchací vak

j) germicídny žiarič.

  - . Centrum pre transplantáciu pečene

1. Základné priestorové vybavenie centra pre transplantáciu pečene

- izba pre pacienta s vlastným zariadením pre osobnú hygienu (sprcha a toaleta, umývadlo s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody),

- vyšetrovňa,

- zákroková miestnosť,

- miestnosť pre personál.

2. Vecné a prístrojové vybavenie koordinačného centra je rovnaké ako v centre pre obličkové transplantácie.

3. Ďalšie vybavenie

a) operačná sála

  - základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach,

  - Ďalšie vybavenie

a) filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia a tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,

b) stôl operačný univerzálny,

c) stropné svietidlo so satelitom,

d) elektrokoagulátor s možnosťou mono aj biopolárnej koagulácie,

e) ventilátor,

f) monitorovací systém s možnosťou merania tlaku, teploty, EKG,

g) pulzný oxymeter,

h) odsávačka,

i) autotransfúzny systém,

j) centrifugálna krvná pumpa alebo pumpa na mimotelový obeh pri potrebe venovenózneho bypasu,

k) POCT na monitorovanie krvnej zrážanlivosti,

l) elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

m) chladnička s kalibrovaným teplomerom,

n) mraznička na vytváranie ľadovej drťe s kalibrovaným teplomerom,

o) USG prístroj na peroperačné sonografické vyšetrenie transplantátu včítane Dopplerovského vyšetrenia prietokov,

b) lôžková časť

- vecné a prístrojové vybavenie lôžkovej časti je rovnaké ako v lôžkovej časti transplantačného centra

- Ďalšie vybavenie

  - zákroková miestnosť pre endoskopické vyšetrenia a biopsie

      - stôl endoskopický,

      - svietidlo operačné stropné,

      - gastrofibroskopický prístroj s možnosťou biopsie, sklerotizáciou, opichmi krvácania a video záznamom,

      - laparoskopický set s možnosťou biopsie,

      - monitor na sledovanie základných parametrov,

      - pulzný oxymeter,

      - odsávačka,

      - parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie,

      - zariadenie pre manuálnu alebo prístrojovú dekontamináciu flexibilných endoskopov,

      - defibrilátor.

  - Centrum pre transplantácie srdca

(1) Základné priestorové vybavenie pre transplantácie srdca

- izba pre pacienta s vlastným zariadením pre osobnú hygienu (sprcha a toaleta, umývadlo s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody),

- vyšetrovňa,

- zákroková miestnosť,

- miestnosť pre personál.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie je rovnaké ako na kardiologickom oddelení.

- Ďalšie vybavenie

- echokardograf,

- EKG prístroj 12 - zvodový,

- záťažové testy,

- prístroje na invazívne vyšetrenia vrátane endomyokardiálnej biopsie,

- monitor a príslušenstvo na vyšetrenie a testovanie pľúcnej hypertenzie,

- prístroj na monitorovanie hladiny imunosupresív.

48. ODDELENIE MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE

- Základné priestorové vybavenia oddelenia maxilofaciálnej chirurgie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia maxilofaciálnej chirurgie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- Vyšetrovňa s rozmermi najmenej 15 m2,

- umývadlo, drez s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody a zrkadlo,

- zväčšovacie okuliare,

- zubno – lekárske kreslo,

- zubno-lekárska súprava,

- germicídny žiarič,

- operačná sála

  - Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály je uvedené v spoločných ustanoveniach,

  - Ďalšie vybavenie

a) elektroskalpel,

b) dermatóm,

c) vakutom,

d) nosné inštrumentárium,

e) čelové svetlo,

f) turniket,

g) chirurgické inštrumentárium pre maxilofaciálnu chirurgiu,

h) laryngoskop, laryngovideoskop, bronchoskop, sialoskop, artroskop, elektromyograf, elektronervstimulátor.

49. ODDELENIE MEDICÍNY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

- Základné priestorové vybavenia oddelenia medicíny drogových závislostí je uvedené v spoločných ustanoveniach. Oddelenie nemusí mať v rámci základného priestorového vybavenia zákrokovú miestnosť.

- Ďalšie priestorové vybavenie

a) odborná vyšetrovňa s plochou najmenej 12 m2 v rozsahu ambulancie klinickej psychológie,

b) miestnosť na laboratórne vyšetrenia s plochou najmenej 12 m2,

c) terapeutická miestnosť na skupinovú psychoterapiu s plochou najmenej 3 m2 na osobu,

d) miestnosť na ergoterapiu s plochou najmenej 3 m2 na osobu,

e) vnútorné priestory a vonkajšie priestory zabezpečené proti svojvoľnému opusteniu pacientom, ak oddelenie detskej psychiatrie zabezpečuje výkon ochranného liečenia.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia medicíny drogových závislostí je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vecné a prístrojové vybavenie

  - lôžková časť

- prenosný EKG prístroj 12 - zvodový,

- pulzný oxymeter,

- glukomer,

- prístroj na kvalitatívne toxikologické vyšetrenie,

- prístroj na dychovú skúšku prítomnosti alkoholu v organizme,

- mraznička s kalibrovaným teplomerom,

- dvojdrez,

- kreslá do terapeutickej miestnosti,

- žinenky na relaxáciu,

- flip - chart,

- audio súprava,

- televízor,

- videorekordér

- odborná vyšetrovňa v špecializačnom odbore klinická psychológia

- vyšetrovacie lôžko alebo relaxačné kreslo,

- audiovizuálne zariadenie,

- prístrojové vybavenie pre viackanálovú psychofyziologickú diagnostiku a intervencie využívajúce biologickú spätnú väzbu,

- počítač s príslušenstvom pre psychológa a počítač s príslušenstvom určený na vyšetrenie pacienta,

- uzamykateľná skriňa na psychodiagnostické testy a nástroje,

- kartotečná uzamykateľná skriňa na psychodiagnostické protokoly.“.

50. ODDELENIE NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY

- Základné priestorové vybavenia oddelenia nukleárnej medicíny je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie

- miestnosť pre prípravu, skladovanie a aplikáciu rádiofarmák pacientom,

- miestnosť pre uskladnenie použitej rádioaktívne skontaminovanej bielizne a posteľnej bielizne pacientov pred odoslaním do ústavnej práčovne,

- kuchynka na servírovanie pacientskej stravy, na umývanie pacientmi použitého rádioaktívne skontaminovaného riadu a na zlikvidovanie zvyškovej stravy po pacientoch,

- priestory na uskladnenie rádioaktívneho odpadu (pevného aj kvapalného) s počtom vymieracích nádrží dimenzovaných na počet liečených pacientov (v zmysle projektu optimalizácie radiačnej ochrany).

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia nukleárnej medicíny je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- SPECT/CT kamera zariadenie inštalované na diagnostickej časti nukleárnej medicíny,

- meradlo akumulácie rádiojódu v štítnej žľaze pacientov,

- laminárny box (s tieneným trezorom) na uskladnenie aplikovaných rádiofarmák pacientom a na ich prípravu pred aplikáciou,

- dozimetrické prístroje na meranie príkonu dávkového ekvivalentu v priestoroch pracoviska nukleárnej medicíny a v okolí pacientov po aplikácii rádioaktívnych látok,

- dozimetrické prístroje na meranie plošnej rádioaktívnej kontaminácie predmetov, povrchov a tiež končatín a celého tela pracovníkov a pacientov,

- osobné celotelové TLD alebo OSL dozimetre a prsteňové dozimetre pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

- elektronické dozimetre pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

- gamaspektrometer na analýzu rádioaktívne skontaminovaných biologických vzoriek pacientov aj pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (stanovenie miery vnútornej kontaminácie rádioaktívnymi látkami),

- osobné ochranné prostriedky pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (ochranné olovené zástery, chrániče štítnej žľazy, ochranné okuliare a štíty).

- Ak diagnostická časť nukleárnej medicíny nie je v tesnej blízkosti oddelenia, je potrebná inštalácia aspoň jednej gamakamery na snímanie rozloženia rádiofarmák v organizme v priebehu liečby.

- Oddelenie nukleárnej medicíny špecializované na rádionuklidovú liečbu je uzavreté oddelenie vymedzené ako kontrolované pásmo pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, vybudované v súlade s projektom optimalizácie radiačnej ochrany (ľahko dekontaminovateľné podlahy a steny, potrebné ochranné tienenie stien, dverí a podláh, dostatočná vzdialenosť medzi posteľami na izbách, prípadne mobilné Pb zásteny medzi jednotlivými posteľami).

51. ODDELENIE FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

- Základné priestorové vybavenia oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie

- miestnosti  na úseku individuálnej a skupinovej pohybovej liečby s rozmermi najmenej 4 m2 na osobu a na úseku pohybovej liečby pomocou prístrojov najmenej s rozmermi 6 m2 na osobu,

- úsek fyzikálnej liečby s rozmermi najmenej 3 m2 na jeden prístroj, v miestnosti s boxami na elektroliečbu umývadlo s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- úsek vodoliečby, ak sa zriaďuje

- box s plochou najmenej 4,5 m2 na sedaciu alebo končatinovú vírivku,

- box s plochou najmenej 8m2 na vaňu, alebo na vodoliečebnú katedru,

- bazén s plochou 4,5m2 na 1 dospelého pacienta a 4m2 na dieťa, ak sa zriaďuje,

- masážny úsek s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody s plochou najmenej 6 m2 na jeden stôl, ak sa zriaďuje,

- odpočiváreň s plochou najmenej 3m2 na jedno lôžko, ak sa zriaďuje,

- toaleta, umývadlo, sprcha s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody a šatňa pre pacientov, ak sa zriaďuje úsek vodoliečby a bazén.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- polohovateľné postele,

- antidekubitné matrace,

- zdvíhacie zariadenie na presun pacientov,

- kreslá na vysádzanie pacientov,

- mechanicky vozík,

- rôzne typy pomôcok na mobilitu,

- toaletná stolička, prípadne kúpacie lehátko,

- polohovacie pomôcky

- trezor pre opiáty.

- Ďalšie vybavenie

- úsek individuálnej pohybovej liečby

- žinenka alebo podložka na cvičenie,

- výškovo nastaviteľné lôžko, resp. polohovateľný stôl,

- nástenné zrkadlo,

- pomôcky pre nácvik úchopov a jemnej motoriky, ergoterapeutické, senzomotorické a vibračné pomôcky,

- stopky,

- rebriny,

- fit lopty a valce,

- bradlový chodník,

- balančné pomôcky, nestabilné plošiny,

- goniometer,

- úsek skupinovej pohybovej liečby, ak sa zriaďuje

- žinenky alebo podložky na cvičenie,

- nástenné zrkadlá,

- rebriny,

- úsek pohybovej liečby pomocou prístrojov, ak sa zriaďuje

- prístroje a zariadenia na aktívne a pasívne precvičenie pohyblivosti (napr. motodlaha, stacionárny bicykel, stepper, a podobne),

- posilňovacie zariadenia a pomôcky,

- bicyklový ergometer,

- prístroje a zariadenia na pasívnu vertikalizáciu,

- prístroje a zariadenia na nácvik chôdze,

- masážny úsek

- masérske lôžko,

- úsek fyzikálnej liečby

- stolíky na umiestnenie prístrojov,

- lôžko, resp. lôžka s výškou najmenej 60 cm,

- prístroje na aplikáciu elektroliečby s možnosťou analgézie, elektrostimulácie a ovplyvnenie trofiky a svalového tonusu pomocou nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov,

- prístroje na aplikáciu magnetoterapie s aplikátormi,

- prístroje na aplikáciu fototerapie,

- prístroje a pomôcky pre aplikáciu pozitívnej a negatívnej termoterapie,

- ultrazvukový terapeutický prístroj,

- prístroj na vakuovo kompresnú terapiu (podľa potrieb a zamerania pracoviska),

- úsek vodoliečby, ak sa zriaďuje

- zariadenia pre aplikáciu lokálnej alebo celkovej hydroterapie podľa potrieb a zamerania pracoviska,

- úsek pohybovej liečby v bazéne – hydrokinezioterapie, ak sa zriaďuje

- bazén,

- pomôcky na hydrokinezioterapiu.

51.1 Spinálna rehabilitačná jednotka

- Základné priestorové vybavenie spinálnej rehabilitačnej jednotky je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie spinálnej rehabilitačnej jednotky

- miestnosti na úseku individuálnej pohybovej liečby s rozmermi najmenej 4 m2 na osobu (vrátane zrkadlovej miestnosti na nácvik chôdze, miestnosti na ergotesting a ergoterapiu, miestnosti na testovanie a nácvik ADL),

- miestnosti na úseku liečebnej telesnej výchovy pomocou prístrojov s rozmermi najmenej 6 m2 na osobu,

- masážny úsek s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody s plochou najmenej 6 m2 na jeden stôl ,

- úsek vodoliečby a hydrokinezioterapie s bezbariérovým prístupom, s pomocným transportným zabudovaným a mobilným zariadením, box s plochou najmenej 4,5 m2 na sedaciu alebo končatinovú vírivku,  bazén s plochou 4,5m2 na 1 dospelého pacienta a 4m2 na dieťa, ak sa zriaďuje,

- odpočiváreň s plochou najmenej 3m2 na jedno lôžko, ak sa zriaďuje,

- toaleta, umývadlo, sprcha s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody a prezliekáreň pre pacientov, ak sa zriaďuje úsek vodoliečby a bazén,

- miestnosť na úsek fyzikálnej liečby s rozmermi najmenej 3m2 na jeden prístroj, ak sa zriaďuje,

- priestory pre športovú a rekreačnú činnosť v interiéri a exteriéri, ak sa zriaďuje.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie spinálnej rehabilitačnej jednotky je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

a) lôžková časť

- elektrické polohovacie lôžka,

- vertikalizačné lôžko,

- antidekubitný matrac z termostabilných materiálov,

- pacientska rampa,

- zabudovaný závesný transportný systém,

- mobilný transportný systém – zdvíhacie zariadenie na presun pacientov,

- transportný vozík alebo transportné lôžko,

- invalidné mechanické vozíky,

- elektrický vozík,

- kreslo na vysádzanie pacientov,

- pomôcky na polohovanie,

- rôzne typy pomôcok na mobilitu (barly podpazušné, predlakťové a štvorbodové, chodítka – G aparát, trojkolka, štvorkolka),

- prístroje a zariadenia na aktívne a pasívne precvičenie pohyblivosti končatín (motodlahy, motomedy na horné a dolné končatiny),

- dýchacie pomôcky a trenažéry,

- germicídny žiarič,

- kalibrovaný lekársky teplomer,

- neinvazívne meradlo tlaku krvi,

- pulzný oxymeter,

- glukomer,

- prenosný EKG prístroj 12 – zvodový,

- prenosný monitor základných vitálnych funkcií,

- defibrilátor,

- RTG prístroj,

- urologický USG prístroj (ak je spinálna rehabilitačná jednotka zriadená v nemocnici, v ktorej nie je zriadené urologické oddelenie),

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- spirometer,

- neurologická vyšetrovacia sada (neurologické kladivko, diagnostické svetlo, ladička, štetec, esteziometer s ostrým a tupým koncom, ladička, skúmavky na teplú a studenú vodu, zatvárací špendlík)

- trezor pre opiáty.

b)  úsek individuálnej pohybovej liečby

- žinenka alebo podložka na cvičenie,

- výškovo nastaviteľné polohovacie manipulačné lôžko,

- nástenné zrkadlo,

- posilňovacie pomôcky (činky, dynabandy),

- digiflex,

- rebriny,

- fitlopty a valce,

- balančné pomôcky,

- goniometer,

- zariadenie na cvičenie v závese,

c)   úsek skupinovej pohybovej liečby, ak sa zriaďuje

- žinenka alebo podložky na cvičenie,

- nástenné zrkadlo,

- rebriny,

- nestabilná plošina, balančné pomôcky,

- kladkové zariadenia,

- posiľňovacie pomôcky (činky, expandery),

- vybavenie na športové aktivity,

- úsek pohybovej liečby pomocou prístrojov, ak sa zriaďuje

- prístroje a zariadenia na aktívne a pasívne precvičenie pohyblivosti (napr. motodlaha, stacionárny bicykel, šliapačka, stepper, a pod.),

- posilňovacie zariadenia a pomôcky,

- bicyklový ergometer,

- prístroje a zariadenia na pasívnu vertikalizáciu,

- prístroje a zariadenia na nácvik chôdze (bradlový chodník, pohyblivý chodník, fixačný závesný systém),

e) masážny úsek

-masérske lôžko.

f) úsek fyzikálnej liečby

- stolík na umiestnenie prístrojov,

- lôžko s výškou najmenej 60 cm,

- prístroj na aplikáciu elektroliečby s možnosťou analgézie, elektrostimulácie a ovplyvnenie trofiky a svalového tonusu pomocou nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov,

- prístroj na aplikáciu magnetoterapie s aplikátormi,

- prístroj na aplikáciu fototerapie,

- prístroj a pomôcky pre aplikáciu pozitívnej a negatívnej termoterapie,

- ultrazvukový terapeutický prístroj,

- prístroj na vakuovo kompresnú terapiu (podľa potrieb a zamerania pracoviska),

g) úsek vodoliečby, ak sa zriaďuje

- špeciálna vaňa pre individuálne cvičenie a aplikáciu masáží

- vírivka pre horné a dolné končatiny.

h)  úsek pohybovej liečby v bazéne – hydrokinezioterapie, ak sa zriaďuje

- observačný bazén s konceptom Aquaback,

- bazén s možnosťou cvičenia vo vode a plávania,

- chodecký bazén s fixačným závesným zariadením a akupresúrnym dnom,

- termálny bazén vybavený plošinou pre mechanický vozík.

i)  úsek liečebnej výchovy sebestačnosti, ak sa zriaďuje

- elektrické polohovateľné lôžko,

- rehabilitačný stôl,

- cvičebný stôl pre pacientov,

- stoličky, kľakačky, swopper stoličky,

- ergoterapeutický stolík na cvičenie úchopov,

- kuchynská linka výškovo prispôsobená pacientovi na invalidnom vozíku s kuchynskými elektrospotrebičmi (varná doska, chladnička, elektrická rúra),

- riad, tanier, misa, pohár, šálka, hrniec, príbor, príbor špeciálne upravený a s kompenzačnými pomôckami na uchytenie,

- toaleta so sklopným madlom,

- vaňa s madlom, vaňová doska, sprchovacia stolička s operadlom, protišmyková rohož, závesná sprchovacia stolička, vaňový výťah,

- rebriny, madlá na vertikalizáciu,

- žinenka, schodíky,

- stropný zdvihák,

- veľké zrkadlo,

- fit lopta, pilates kruh, dynabandy, pomôcky na nácvik úchopov, pomôcky na posilňovanie rúk, pomôcky na stimuláciu propriocepcie, pomôcky na tréning jemnej motoriky,

- silomery,

- mechanické invalidné vozíky, elektrický vozík, antidekubitné pomôcky,

- pomôcky na nácvik presunov,

- priestor pre nácvik spolužitia najbližších rodinných príslušníkov s pacientom po poranení miechy.

52. ODDELENIE DETSKEJ FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

- Základné priestorové vybavenie detského oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie

- miestnosti na úseku individuálnej a skupinovej pohybovej liečby s rozmermi najmenej 4 m2 na osobu a na úseku pohybovej liečby pomocou prístrojov s rozmermi najmenej 6m2 na osobu,

- miestnosť na úseku fyzikálnej liečby s rozmermi najmenej 3 m2 na jeden prístroj,

- úsek vodoliečby, ak sa zriaďuje

- box s plochou najmenej 4,5 m2 na sedaciu alebo končatinovú vírivku,

- box s plochou najmenej 8 m2 na vaňu alebo vodoliečebnú katedru,

- bazén s plochou 4,5 m2 na jedného dospelého pacienta a  4m2 na dieťa (ak sa zriaďuje),

- masážny úsek s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody, (ak sa zriaďuje) s plochou najmenej 6 m2 na jeden stôl,

- odpočiváreň, (ak sa zriaďuje) s plochou najmenej 3 m2 na jedno lôžko,

- toaleta, umývadlo, sprcha s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody a prezliekáreň pre pacientov ak sa zriaďuje úsek vodoliečby a bazén.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie detského oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- rôzne typy lôžok pre deti rôzneho veku, vrátane polohovacích lôžok,

- pulzný oxymeter,

- glukomer,

- inhalátor,

- odsávačka,

- dojčenská váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I,25)

- ohrievač dojčenskej stravy,

- úsek individuálnej pohybovej liečby

- žinenka alebo podložka na cvičenie,

- výškovo nastaviteľné lôžko, resp. elektrický polohovateľný stôl,

- nástenné zrkadlo,

- pomôcky pre nácvik úchopov a jemnej motoriky, ergoterapeutické, senzomotorické a vibračné pomôcky,

- stopky,

- rebriny,

- fit lopty a valce,

- bradlový chodník,

- balančné pomôcky, nestabilné plošiny,

- goniometer,

- olovnica,

- zariadenie na cvičenie v závese,

- úsek skupinovej pohybovej liečby, ak sa zriaďuje

- žinenka alebo podložka na cvičenie,

- nástenné zrkadlo,

- rebriny,

- úsek pohybovej liečby pomocou prístrojov, ak sa zriaďuje

- prístroje a zariadenia na pasívnu vertikalizáciu,

- zariadenia na nácvik chôdze,

- prístroje a zariadenia na aktívne a pasívne precvičenie pohyblivosti (napr. motomed, stacionárny bicykel, šliapačka, stepper a pod.),

- na úseku ergoterapie, ak sa zriaďuje

- nastaviteľný stôl a stolička, vertikalizačné zariadenie,

- skrinka na pomôcky,

- stimulačné, didaktické hračky, senzomotorické a vibračné pomôcky, ergoterapeutické pomôcky, panely s aktivitami,  záťažové pomôcky,

- adaptované hračky, externé spínače k adaptovaným hračkám,

- úsek fyzikálnej liečby

- stolík na umiestnenie prístrojov,

- lôžko, resp. lôžka s výškou najmenej 60 cm,

- stolička,

- prístroj na aplikáciu elektroliečby s možnosťou analgézie, elektrostimulácie a ovplyvnenie trofiky a svalového tonusu pomocou nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov,

- prístroj na aplikáciu magnetoterapie s aplikátormi,

- prístroj na aplikáciu fototerapie,

- prístroj a pomôcky na aplikáciu termoterapie.

- multisenzorická miestnosť – snoezelen, ak sa zriaďuje

- bublinkový valec,

- optické vlákna,

- LED projektor,

- vodná posteľ,

- polohovací vak,

- bazén s guľôčkami,

- interaktívny dotykový panel,

- vibračná podložka,

- úsek vodoliečby, ak sa zriaďuje

- zariadenia pre aplikáciu lokálnej alebo celkovej hydroterapie,

- lôžko s výškou najmenej 60 cm,

- plávacie pomôcky a hračky do vody,

- úsek pohybovej liečby v bazéne – hydrokinezioterapie, ak sa zriaďuje

- bazén,

- pomôcky na hydrokinezioterapiu,

- saunovací box, ak sa zriaďuje

- sauna,

- umývadlo ,

- toaleta a sprcha s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody.

V prípade, že sa nachádza na rovnakom mieste prevádzkovania ústavné zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, môžu sa jednotlivé úseky využívať spoločne.

53. ODDELENIE REUMATOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenia oddelenia reumatológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia reumatológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie

- lôžko s možnosťou polohovania končatín v závese,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- svetelný mikroskop s polarizačným svetlom,

- kapilaroskop,

- spirometer,

- USG prístroj so sondami na vyšetrenie kĺbov, svalov, podkožia, ciev a vnútorných orgánov,

- celotelový osteodenzitometer,

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2),

- pulzný oxymeter,

- glukomer,

- kryosáčky,

- trezor na opiáty.

54. ODDELENIE HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenia oddelenia hematológie a transfúziológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia hematológie a transfúziológie je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- set na punkciu kostnej drene,

- set na trepanobiopsiu kostnej drene,

- set na evakuáciu pleurálneho výpotku,

- set na evakuáciu ascitu,

- set na punkciu likvoru,

- set na kanyláciu centrálnych žíl,

- infúzna pumpa a injekčná pumpa,

- odsávačka,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- mobilné germicídne žiariče,

- trezor na opiáty,

- polohovacie a antidekubitové lôžka,

- centrálny rozvod kyslíka,

- EKG prístroj a resuscitačný set,

- chladiace zariadenie,

- termostat,

- skladový uzamykateľný priestor na lieky,

- výpočtová technika.

- nemocničná krvná banka, musí spĺňať požiadavky ustanovené osobitnými predpismi,)

- jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti a transplantačná jednotka, ak sa zriaďuje

- monitorovací systém (bed - side monitory - EKG s možnosťou tlače, neinvazívny TK, dychová frekvencia, saturácia hemoglobínu kyslíkom)),

- filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia a tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov (HEPA filtre),

- germicídny žiarič,

- centrálny prívod kyslíka a odsávanie,

- neinvazívna pretlaková ventilácia (NIPPV),

- infúzne pumpy,

- injekčné pumpy,

- polohovacie a antidekubitové lôžka,

- bedside RTG s USG prístroje,

- prístroj na nebulizačnú liečbu.

55. ODDELENIE ANGIOLÓGIE

- Základné priestorové vybavenie angiologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie angiologického oddelenia je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- EKG prístroj 12 - zvodový,

- echokardiografický prístroj s možnosťou 2D zobrazenia, pulzným a kontinuálnym dopplerovským zobrazením, aj s vaskulárnym programom, lineárnou sondou,

- prístroj na vyšetrenie segmentálnych arteriálnych tlakov Dopplerovou metódou,

- injekčná pumpa,

- infúzna pumpa,

- súprava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

- jednotka intenzívnej starostlivosti

- monitorovací systém pre sledovanie kardio - respiračných funkcií,

- EKG prístroj 12 - zvodový,

- odsávačka,

- súprava na kardiopulmonálnu resuscitáciu,

- defibrilátor,

- injekčná pumpa,

- infúzne pumpy,

- glukomer,

- prístroj na vyšetrenie segmentálnych arteriálnych tlakov Dopplerovou metódou,

- set na kanyláciu centrálnych žíl,

- zvlhčovač - ohrievač pre oxygenoterapiu,

- prístroj na neinvazívnu ventiláciu,

- prístroj na nebulizačnú liečbu,

- oddelenie intervenčnej angiológie

- RTG angiografický zobrazovací prístroj s digitálnou subtrakciou (v rámci ústavného zariadenia),

- monitor EKG,

- angiografická pumpa,

- injekčná pumpa,

- infúzna pumpa,

- prístroj na invazívne hodnotenie intraarteriálnych tlakových gradientov,

- USG prístroj s duplexnou lineárnou a konvexnou sondou a príslušným SW vybavením,

- germicídny žiarič.

56. ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE

56.1 Úsek sterilizácie

- Základné priestorové vybavenie úseku sterilizácie ústavných zariadení centrálnej sterilizácie

- miestnosť na príjem kontaminovaných zdravotníckych pomôcok s rozmermi najmenej 15 m2,

- miestnosť na príjem čistých zdravotníckych pomôcok s rozmermi najmenej  4 m2,

- miestnosť na dezinfekciu a čistenie zdravotníckych pomôcok s rozmermi najmenej 12 m2,

- miestnosť na chemickú sterilizáciu s rozmermi najmenej 16 m2,

- miestnosť na kontrolu, skladanie a balenie čistých zdravotníckych pomôcok do sterilizačných obalov s rozmermi najmenej 30 m2,

- miestnosť na kontrolu a balenie zdravotníckych pomôcok z textilu s rozmermi najmenej 5 m2,

- miestnosť na manipuláciu so sterilnými zdravotníckymi pomôckami s rozmermi najmenej 8 m2,

- miestnosť na uskladnenie sterilných zdravotníckych pomôcok s rozmermi najmenej  8 m2,

- miestnosť na dekontamináciu transportných vozíkov s rozmermi najmenej 4 m2,

- hygienický filter s umývadlom a sprchou medzi poločistou prevádzkou a čistou prevádzkou s rozmermi najmenej 3 m2,

- sklad alebo vyčlenený priestor na uloženie spotrebného materiálu (sterilizačné obaly, jednorazové rukavice, zástery, plášte, zdravotnícke pomôcky z gázoviny s rozmermi najmenej 6 m2,

- sklad alebo vyčlenený priestor na čistiace a dezinfekčné prostriedky a pomôcky s rozmermi najmenej 6 m2,

- laboratórium kontroly účinku procesu čistenia, dezinfekcie a sterilizácie s rozmermi najmenej 4 m2,

- miestnosť pre  zamestnancov  s rozmermi najmenej 6 m2,

- hygienický filter pre zamestnancov s rozmermi najmenej 3 m2,

- šatňa pre zamestnancov s rozmermi najmenej 20 m2 alebo centrálne šatne,

- miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie vybavená výlevkou s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a  zdravotne bezpečnej teplej vody s rozmermi najmenej 3 m2,

- toaleta s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody s rozmermi najmenej 3 m2.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie úseku sterilizácie ústavných zariadení centrálnej sterilizácie

- stôl a stolička umývateľné a dezinfikovateľné,

- parný sterilizátor  dvojdverový s príslušenstvom (navážací vozík, konštrukcia na koše, nerezové sterilizačné koše, vozík na vyberanie sterilných zdravotníckych pomôcok),

- sterilizátor na nízkoteplotnú sterilizáciu s príslušenstvom dvojdverový,

- sušiareň na zdravotnícke pomôcky,

- pojazdné nerezové vozíky,

- pojazdné stojany na sterilizačné koše,

- nerezové stoly s držiakom na sterilizačné obaly a s rezačkou sterilizačných obalov,

- nerezové stoly na setovanie,

- zváračka sterilizačných obalov,

- etiketovacie kliešte,

- dezinfekčný umývací prístroj s príslušenstvom (navážacie vozíky, nerezové koše),

- ultrazvuková čistička,

- tlaková vodná pištoľ,

- tlaková vzduchová pištoľ,

- skrinky z nehrdzavejúceho materiálu,

- nerezový dvojdrez,

- nerezové stoly,

- nerezové kontajnery na zvoz kontaminovaných zdravotníckych pomôcok,

- nerezové kontajnery na rozvoz sterilných zdravotníckych pomôcok,

- kontajnery na kontaminované zdravotnícke pomôcky,

- biologický termostat,

- digitálne váhy s presnosťou na dve desatinné miesta,

- dezinfektor na kontajnery,

- prístroj na výrobu demineralizovanej vody alebo pripojenie centrálnej výroby demineralizovanej vody,

- počítač s tlačiarňou.

56.2 Úsek dezinfekcie lôžok

- Základné priestorové vybavenie úseku dezinfekcie lôžok ústavných zariadení centrálnej sterilizácie (dezinfekcia lôžok)

- miestnosť na príjem kontaminovaných lôžok najmenej 20 m2,

- miestnosť na dezinfekciu konštrukcií lôžok najmenej 18 m2,

- miestnosť na kompletizáciu lôžok,

- miestnosť na skladovanie dezinfikovaných lôžok,

- miestnosť na skladovanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov najmenej 4 m2,

- miestnosť na skladovanie zdravotníckych pomôcok (návleky na lôžko,

rukavice, zástery),

- priestor na skladovanie čistej posteľnej bielizne,

- priestor na skladovanie príslušenstva k posteli,

- hygienický filter,

- dezinfekčná komora na lôžkoviny a matrace,

- toaleta s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody.

- Základné vecné a prístrojové vybavenie úseku dezinfekcie lôžok ústavných zariadení centrálnej sterilizácie

- dezinfekčný ručný prístroj na dezinfekciu konštrukcií lôžok,

- umývateľné, dezinfikovateľné a uzamykateľné skrine.

- nerezový drez,

- umývateľné a dezinfikovateľné stoly,

- skrine na uloženie čistej posteľnej bielizne a lôžkovín,

- kontajner na odvoz špinavej posteľnej bielizne a lôžkovín,

- kontajner na dovoz čistej posteľnej bielizne a lôžkovín,

- tlaková vzduchová pištoľ,

- stôl a stolička.

- Základné priestorové vybavenie úseku dezinfekcie lôžok ústavných zariadení centrálnej sterilizácie(dezinfekcia inkubátorov, výhrevných lôžok a novorodeneckých postieľok)

- miestnosť na príjem a čistenie kontaminovaných inkubátorov, postieľok a výhrevných lôžok najmenej 20 m2,

- miestnosť na kompletizovanie a kontrolu 20 m2,

- miestnosť na uskladnenie a výdaj dezinfikovaných inkubátorov, výhrevných lôžok a detských postielok najmenej 30m2,

- miestnosť na uloženie čistiacich a dezinfekčných látok najmenej 4 m2,

- hygienický filter,

- toaleta s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody.

57. ODDELENIE DLHODOBEJ INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

- Základné priestorové vybavenie oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie

- monitorovacia miestnosť s umývadlom na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- izolačný box.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

- lôžková časť

- základné pomôcky pre kardiopulmonálnu resuscitáciu,

- monitorovací systém (EKG, pulzová frekvencia, TK, telesná teplota, saturácia hemoglobínu kyslíkom (SpO2), frekvencia dýchania),

- transportný monitorovací systém vitálnych funkcií s kompletným vybavením (monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, invazívneho krvného tlaku, telesnej teploty, frekvencie dýchania, saturácie hemoglobínu kyslíkom (SpO2),

- monitor ETCO2 + CO2 (alebo modul),

- prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu,

- ventilátor so zvlhčovaním,

- zvlhčovač - ohrievač pre oxygenoterapiu,

- odsávačka,

- samorozpínací dýchací vak,

- súprava laryngoskopov a intubačných kanýl,

- injekčná pumpa,

- infúzna pumpa,

- set pre drenáž hrudníka,

- antidekubitný matrac,

- pomôcky na polohovanie pacienta,

- mobilný sprchovací vozík,

- zdvíhacie zariadenie pre imobilných pacientov.

- Izolačný box v rámci lôžkovej časti je vybavený jedným lôžkom, dvojdrezom, germicídnym žiaričom a má plochu najmenej 10 m,2. Z priestoru chodby je izolovaný zádverím s plochou najmenej 2 m2 a s umývadlom s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody. Priestor izolačného boxu musí byť odvetraný osobitne do voľného ovzdušia s možnosťou vytvorenia podtlaku.

58. ODDELENIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A PRIEREZOVEJ STAROSTLIVOSTI

- Základné priestorové vybavenie oddelenia klinickej psychológie a prierezovej starostlivosti

- tri odborné vyšetrovne minimálne v rozsahu ambulancie klinickej psychológie, z toho

      - jedna vyšetrovňa vyhradená pre krízovú intervenčnú činnosť s rozmermi najmenej 15 m2; ak ústavné zdravotnícke zariadenie nemá zriadenú krízovú intervenčnú miestnosť v rámci urgentného príjmu, k tejto miestnosti musí byť zriadené zázemie, ktoré tvorí sprcha, toaleta a umývadlo na ruky s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

      - jedna bezpodnetová miestnosť určená na psychodiagnostiku neurovývinových porúch s rozmermi najmenej 8 m2, ak sa poskytuje zdravotná starostlivosť deťom,

- spoločná pracovná miestnosť pre zamestnancov s rozmermi najmenej 15 m2,

- miestnosť na výkon skupinových terapeutických intervencií a psychoedukáciu s rozmermi najmenej 25 m2,

- toalety pre pacientov – osobitne pre mužov a pre ženy,

- toalety pre personál,

- čakáreň.

- Základné vecné vybavenie oddelenia klinickej psychológie a prierezovej starostlivosti tvoria

- základné vecné vybavenie vyšetrovne v rozsahu ambulancie klinickej psychológie,

- ďalšie vecné vybavenie vyšetrovní

- relaxačná pohovka alebo relaxačné kreslo,

- konferenčný stolík a dve kreslá,

- počítač s príslušenstvom pre psychológa a počítač s príslušenstvom určený na vyšetrenie pacienta,

- uzamykateľná skriňa na psychodiagnostické testy a nástroje,

- kartotečná uzamykateľná skriňa na psychodiagnostické protokoly,

- objekty na psychickú stabilizáciu a somatosenzorické ukotvenie, najmä prikrývka, haptické stimulačné pomôcky a poháre z bezpečného a ľahko dezinfikovateľného materiálu vhodné na studené a teplé nápoje; ak je to možné, prikrývka je záťažová,

- ďalšie vecné vybavenie oddelenia klinickej psychológie

- psychodiagnostické metódy a testy na komplexné klinicko-psychologické hodnotenie, najmä

    - jednodimenzionálne testy inteligencie a aspoň jeden komplexný test inteligencie,

    - testy kognitívnych funkcií, najmä testy vizuálno-priestorového vnímania, psychomotorickej koordinácie, pozornosti, pamäti, verbálnych funkcií a exekutívnych funkcií,

    - neuropsychologická testová batéria,

    - štrukturované klinické rozhovory,

    - štandardizované dotazníky a inventáre zamerané na psychopatologické syndrómy a hodnotenie osobnosti, emočného prežívania a sociálneho fungovania,

    - projektívne a performačné osobnostné testové metódy zamerané na hodnotenie štruktúry osobnosti a osobnostnej psychopatológie,

    - testová batéria pre diagnostiku psychotických porúch;

    - klinické posudzovacie škály,

- psychodiagnostické metódy a testy na komplexné klinicko-psychologické hodnotenie určené pre deti, najmä vývinové škály, testy na hodnotenie intelektu a základná testová batéria na hodnotenie neurovývinových porúch, ak sa poskytuje zdravotná starostlivosť deťom,

- prístrojové vybavenie pre viackanálovú psychofyziologickú diagnostiku a intervencie využívajúce biologickú spätnú väzbu,

- základné vecné vybavenie miestnosti pre skupinové aktivity oddelenia klinickej psychológie a psychického zdravia

a) 10 konferenčných stoličiek so sklápateľným pultom na písanie alebo stolom,

b) 10 relaxačných podložiek s prikrývkami,

c) záťažová prikrývka a ďalšie objekty na psychologickú stabilizáciu,

d) príručný odkladací priestor na oblečenie,

e) terapeutické a edukačné pomôcky podľa zamerania intervencie,

f) audiovizuálne vybavenie.

- Ak sa oddelenie klinickej psychológie a prierezovej starostlivosti člení na úseky,

- musia byť splnené minimálne požiadavky aj na materiálno-technické vybavenie pre zriaďovaný úsek,

- priestorové a materiálno-technické vybavenie, najmä miestnosti určené pre skupinové aktivity, psychodiagnostické metódy a prístrojové vybavenie, môžu v odôvodnených prípadoch využívať spoločne viaceré úseky, ak tým nie je ohrozené správne a oddelené poskytovanie zdravotnej starostlivosti o deti, adolescentov, onkologických pacientov a pacientov v transplantačnom programe.

- Zriaďované úseky oddelenia klinickej psychológie a prierezovej starostlivosti môžu zdieľať základné priestorové a vecné vybavenie oddelenia klinickej psychológie a psychického zdravia. Ak je úsek podľa prvej vety zriadený na špecializovanom lôžkovom oddelení, musí mať primerané priestorové, vecné a prístrojové vybavenie pre vykonávanie špecializovaných pracovných činnosti v rozsahu príslušného úseku.

58. 1 Úsek klinickej psychofyziológie a psychosomatickej psychológie, ak sa zriaďuje

(1) Priestorové vybavenie

  - vyšetrovňa s rozmermi najmenej 15 m2,

- Základné prístrojové vybavenie

a) kardiorespiračný biofeedback,

b) EEG biofeedback,

c) biofeedback elektrodermálnej aktivity,

d) EMG biofeedback,

e) prístrojové vybavenie na objektívne meranie a tréning kognitívnych funkcií.

58.2 Úsek neuropsychológie, ak sa zriaďuje

(1) Priestorové vybavenie

  - vyšetrovňa s rozmermi najmenej 12 m2,

  - polohovateľné sedenie pre pacienta,

  - špecializované neuropsychologické metódy alebo batérie a

  - prístrojové vybavenie na objektívne meranie a rehabilitáciu kognitívnych funkcií.

58.3 Úsek onkopsychológie, ak sa zriaďuje

(1) Priestorové vybavenie

  - vyšetrovňa s rozmermi najmenej 12 m2; ak sa zriaďuje mimo priestorov oddelenia klinickej onkológie alebo detskej onkológie, vyšetrovňa je umiestnená v priestore s oddelenou čakárňou a toaletami pre onkologických pacientov,

  - priestorové vybavenie v rámci oddelenia klinickej psychológie, oddelenia klinickej onkológie alebo oddelenia detskej onkológie určené na psychoedukáciu a skupinové intervencie s rodinnými príslušníkmi pacienta,

- Základné vecné vybavenie

  - pohodlné relaxačné kreslo, pohovka alebo polohovateľné sedenie a stolík s ľahko dezinfikovateľnými povrchmi,

  - základné psychodiagnostické metódy pre meranie kognitívnych funkcií, inteligencie, osobnosti a psychopatológie,

  - prístrojové vybavenie na objektívne meranie a rehabilitáciu kognitívnych funkcií.

58.4 Úsek predtransplantačnej a postransplantačnej psychologickej asistencie, ak sa zriaďuje

- Priestorové vybavenie

  - vyšetrovňa s rozmermi najmenej 12 m2,

  - miestnosť pre výkon skupinovej psychoedukácie a prípravy na transplantačný a post-transplantačný proces s rozmermi najmenej 25 m2,

- Základné vecné vybavenie

Vyšetrovňa pre výkon psychodiagnostiky a individuálnych terapeutických intervencií

  - psychodiagnostické nástroje zamerané na hodnotenie vhodnosti pacienta na transplantáciu a na ďalšie monitorovanie jeho psychických funkcií po transplantácii, najmä základné psychodiagnostické metódy na meranie kognitívnych funkcií, osobnosti a psychopatológie,

Vyšetrovňa pre výkon skupinovej psychoedukácie a prípravy na transplantačný a post-transplantačný proces

    - stôl a stoličky pre najmenej 5 osôb,

    - písacie pomôcky a papier,

    - audiovizuálne vybavenie,

    - relaxačné podložky s prikrývkou pre najmenej 5 osôb.

  - Úsek psychologickej starostlivosti v internej medicíne, ak sa zriaďuje

(1) Priestorové vybavenie tvoria

  - vyšetrovňa s rozmermi najmenej 12 m2,

(2) Základné vecné vybavenie

  - kardiorespiračný biofeedback.

58.6. Úsek psychologickej starostlivosti v gynekológii a urológii, ak sa zriaďuje

(1) Priestorové vybavenie

a) vyšetrovňa s rozmermi najmenej 15 m2.

58.7 Úsek detskej a adolescentnej klinickej psychológie, ak sa zriaďuje

(1) Priestorové vybavenie

  - dve vyšetrovne v rozsahu ambulancie klinickej psychológie a ambulancie liečebnej pedagogiky, z toho jedna s rozmermi najmenej 15 m2,

  - bezpodnetová miestnosť s rozlohou najmenej 8 m2 určená na psychodiagnostiku neurovývinových porúch,

  - psychodiagnostické metódy a testy na komplexné klinicko-psychologické hodnotenie  a liečebno-pedagogické hodnotenie vývinu, osobnosti, kognitívnych funkcií a psychopatológie určené pre deti,

  - miestnosť snoezelen, ak sa zriaďuje.

- Základné vecné vybavenie

  - Testy vývinové škály, testy inteligencie, základná testová batéria na psychodiagnostiku  neurovývinových porúch

  - didaktické pomôcky a hračky na vyšetrovanie a stimuláciu psychomotorického vývinu dieťaťa,

  - vyšetrovacie lôžko,

  - prebaľovací pult,

  - záťažová prikrývka,

  - sandplay s príslušenstvom,

  - herný priestor s hračkami pre deti rôznych vekových kategórií,

  - prístrojové vybavenie pre tréning biologickej spätnej väzby alebo senzorickú integráciu podľa zamerania pracoviska,

58.8 Úsek psychoterapie a poradenstva, ak sa zriaďuje

- Priestorové vybavenie

  - vyšetrovňa v rozsahu ambulancie poradenskej psychológie s rozlohou najmenej 12 m2,

  - miestnosť pre skupinové poradenstvo, psychoedukáciu a psychoterapeutické intervencie s rozlohou najmenej 18 m2,

  - vizuálne a zvukovo oddelený priestor na krízovú intervenciu alebo upokojenie pacienta s rozlohou najmenej 8m2.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie úseku psychoterapie a poradenstva ústavných zariadení oddelení klinickej psychológie a prierezovej starostlivosti

  - pohodlné kreslá alebo pohovka a stolík pre individuálne a skupinové psychoterapeutické intervencie,

  - terapeutické pomôcky, najmä art-terapeutický materiál, relaxačné vybavenie, uzemňovacie senzorické predmety, záťažové prikrývky alebo prístroje na bilaterálnu vizuálnu, auditívnu alebo taktilnú stimuláciu podľa zamerania pracoviska.

58.9 Úsek klinickej psychológie v psychiatrickej starostlivosti, ak sa zriaďuje

(1) Priestorové vybavenie

  - vyšetrovňa s rozmermi najmenej 12 m2 pre každých 20 psychiatrických lôžok,

(2) Základné vecné vybavenie

a)  psychodiagnostické metódy a testy na komplexné klinicko-psychologické hodnotenie, najmä so zameraním na diferenciálnu diagnostiku psychických porúch.

58.10 Úsek organizačnej a pracovnej psychológie, ak sa zriaďuje

(1) Priestorové vybavenie

  - vyšetrovňa v rozsahu ambulancie organizačnej a pracovnej psychológie s rozmermi najmenej 15 m2,

- základné vecné vybavenie vyšetrovne pre výkon psychodiagnostickej činnosti a individuálnych psychologických intervencií.

58.11 Úsek behaviorálnych analýz a translačného výskumu, ak sa zriaďuje

- Priestorové vybavenie

  - vyšetrovňa pre výkon psychodiagnostiky a individuálnych terapeutických intervencií s rozmermi najmenej 15 m2 a

- Základné vybavenie pre psychodiagnostické metódy a nástroje podľa zamerania pracoviska.

- Úsek behaviorálnych analýz a translačného výskumu musí spĺňať minimálne požiadavky na priestorové vybavenie a materiálno - technické vybavenie ambulantných zariadení a ústavných zariadení v príslušnom špecializačnom odbore podľa odborného zamerania svojej činnosti a zariadenia biomedicínskeho výskumu podľa III. časti oddiel 5.

ODDIEL 2

LIEČEBNE

- LIEČEBŇA PRE DOSPELÝCH

- Základné priestorové vybavenie liečebne pre dospelých je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie liečebne pre dospelých je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie

- glukomer,

- elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie pacienta,

- hrazdička na nadvihovanie pacienta na lôžku,

- posteľ s nastaviteľnou výškou lôžka,

- bočnice na lôžka,

- rebríček pre vysadzovanie pacientov,

- kreslo na vysadzovanie pacientov s nastaviteľnou výškou sedadla a opierkami horných končatín,

- pomôcky pre polohovanie pacientov,

- stolička na sprchovanie pacientov,

- poduška na prevenciu dekubitov u sediacich pacientov,

- pomôcky pre lokálnu prevenciu dekubitov,

- prenosná toaleta, ak nie je súčasťou izby miestnosť s toaletou,

- prenosný inhalátor,

- chodítka,

- palice a barly nemecké, francúzske a štvorbodové,

- rehabilitačné pomôcky,

- vozík na manipuláciu s imobilným ležiacim pacientom,

- vozík mechanický,

- EKG prístroj 12 - zvodový.

- LIEČEBŇA PRE DETI A DORAST

- Základné priestorové vybavenie liečebne pre deti a dorast je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie liečebne pre deti a dorast

- miestnosť na skupinovú rehabilitáciu a individuálnu rehabilitáciu,

- izolačná miestnosť,

- sprchy zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov,

- toalety zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov,

- jedáleň,

- herňa alebo spoločenská miestnosť,

- šatňa pre pacientov,

- inhalačná miestnosť, ak sa zriaďuje,

- miestnosť pre príbuzných a návštevy,

- miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie vybavená výlevkou s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- miestnosť s umývadlom na ergoterapiu s rozmermi najmenej 3 m2 na osobu (v detskej psychiatrickej liečebni),

- miestnosť pre psychologické vyšetrenie a individuálnu psychoterapiu s rozmermi najmenej 3 m2 na osobu. (v detskej psychiatrickej liečebni),

- terapeutická miestnosť na skupinovú psychoterapiu s rozmermi najmenej 3 m2 na osobu (v detskej psychiatrickej liečebni),

- vonkajší areál s ihriskom alebo športoviskom (v detskej psychiatrickej liečebni).

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie liečebne pre deti a dorast

- vyšetrovacie lôžko alebo kreslo,

- lôžka pre pacientov,

- fonendoskop,

- neinvazívne meradlo tlaku krvi,

- kalibrovaný lekársky teplomer,

- osobná váha a materializovaná dĺžková miera (zvinovací meter) alebo iná pomôcka na meranie veľkosti rany alebo obvodu časti tela25),

- otoskop,

- pomôcky na podávanie liekov,

- pomôcky na odber biologického materiálu,

- prenosné horské slnko,

- inhalátory pre horné a dolné dýchacie cesty,

- resuscitačný set,

- kyslíková fľaša s redukčným ventilom,

- rehabilitačné pomôcky,

- germicídny žiarič,

- stolová lampa,

- stôl a stolička,

- pojazdný stolík,

- uzamykateľná skrinka na lieky,

- chladnička na lieky s kalibrovaným teplomerom,

- umývadlo s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- nádoba na odpad so šliapadlom,

- kreslá pre rodičov a sprievodcov,

- vešiak.

ODDIEL 3

HOSPIC

- Základné priestorové vybavenie hospicu je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie priestorové vybavenie

miestnosť pre zosnulých.

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie hospicu okrem defibrilátora, ktorý nie je súčasťou vecného vybavenia, je uvedené v spoločných ustanoveniach.

- Ďalšie vybavenie

a) polohovateľné lôžka,

b) fľaša na podtlakové odsávanie ascitu,

c) sprchovacia toaletná stolička,

d) dýchacie súpravy,

e) infúzne pumpy,

f) prenosná injekčná pumpa,

g) trezor na opiáty,

h) pomôcky pre lokálnu prevenciu dekubitov,

i) pomôcky na polohovanie pacientov,

j) zdvíhacie zariadenie na presun pacientov,

k) vyplachovač podložných mís,

l) umývací a dezinfekčný automat, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie,

m) dezinfekčná umývačka riadu,

n) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie.

ODDIEL 4

DOM OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

- Základné priestorové vybavenie domu ošetrovateľskej starostlivosti

- vyšetrovňa s rozmermi najmenej 15 m2,

- oddychová miestnosť s umývadlom pre personál s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- hygienická miestnosť pre personál,

- hygienická miestnosť pre pacientov,

- jednolôžkové až trojlôžkové izby pre pacientov,

- sklad čistej bielizne,

- sklad použitej bielizne,

- miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie vybavená výlevkou s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- čajová kuchynka s dvojdrezom (dvojdrez nie je potrebný, ak je v čajovej kuchynke umývačka riadu),

- jedáleň alebo spoločenská miestnosť,

- miestnosť pre príbuzných,

- Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie domu ošetrovateľskej starostlivosti

- vyšetrovacie lôžko alebo kreslo,

- skrinka na nástroje a zdravotnícke pomôcky,

- pojazdný stolík,

- stôl a stolička,

- stolová lampa,

- stôl na prípravu zdravotníckeho materiálu a pomôcok,

- chladnička na lieky s kalibrovaným teplomerom,

- infúzny stojan,

- umývadlo a dvojdrez s prívodom zdravotne bezpečnej pitnej vody a zdravotne bezpečnej teplej vody,

- zástena,

- nádoba na odpad so šliapadlom,

- germicídny žiarič,

- parný sterilizátor, nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak dom ošetrovateľskej starostlivosti používa výlučne jednorázové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie,

- odsávacie zariadenie,

- kyslíková fľaša s redukčným ventilom,

- prenosný EKG prístroj 12 – zvodový,

- telefón,

- stolička pre pacienta,

- vešiak,

- kalibrovaný teplomer na meranie teploty v miestnosti,

- osobná váha a materializovaná dĺžková miera - zvinovací meter alebo iná pomôcka na meranie veľkosti rany alebo obvodu časti tela25),

- obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,

- antiseptiká,

- prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

- pomôcky na odbery,

- pomôcky na podávanie liekov,

ab) antidekubitný matrac,

ac) neinvazívne meradlo tlaku krvi,

ad) fonendoskop,

ae) kalibrovaný lekársky teplomer,

af) vyplachovač podložných mís alebo dezinfektor podložných mís alebo jednorazové pomôcky,

ag) umývací a dezinfekčný automat, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie,

ah) dezinfekčná umývačka riadu,

ai) vozík mechanicky,

aj) zdvíhacie zariadenie na presun pacientov,

ak) trezor na opiáty.

ODDIEL 5

ZARIADENIE BIOMEDICÍNSKEHO VÝSKUMU

- Zariadenie biomedicínskeho výskumu musí spĺňať minimálne požiadavky na priestorové vybavenie a materiálno-technické vybavenie ambulantných zariadení a ústavných zariadení v príslušnom špecializačnom odbore podľa odborného zamerania svojej činnosti, podľa osobitného predpisu14) a súčasne podmienky ustanovené v osobitnom predpise.)

ODDIEL 6

TRAUMACENTRUM

- Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytujúci urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 2. typu, ktorý je na základe písomného súhlasu ministerstva označený za Traumacentrum zabezpečuje nepretržitú medziodborovú spoluprácu.

- Základné vecné a prístrojové vybavenie pre pracovisko

- tri lôžka na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na multidisciplinárnej jednotke zdravotnej starostlivosti,

- septické lôžka,

- dve operačné sály so skiaskopickým C-ramenom.

- Základné vecné a prístrojové vybavenie pre traumatologické výkony

- vŕtací a rezací systém,

- osteosyntetický materiál na externú fixáciu zlomenín,

- osteosyntetický materiál na vnútrodreňovú fixáciu zlomenín dlhých kostí,

- osteosyntetický materiál na dlahovú osteosyntézu dlhých a krátkych kostí vrátane uhlovostabilných implantátov,

- základné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,

- základné inštrumentárium kostnej chirurgie,

- základné inštrumentárium na brušné, hrudné, neurochirurgické a cievne operácie,

- zariadenie na ohrev pacienta na operačnom stole,

- čiastočne radiolucentný traumatologický operačný stôl s trakčným zariadením,

- pojazdný skiaskopický prístroj s C-ramenom pre dve operačných sál a jeden rezervný prístroj, z toho jedno zariadenie s funkciou 3D,

- turniket,

- elektrokoagulátor s možnosťou bipolárnej koagulácie,

- prístroj na meranie intrafasciálneho tlaku pri kompartment syndróme.

- Základné vecné a prístrojové vybavenie pre poskytovanie artroskopických traumatologických operácií

- držiaky končatín,

- videosystém s optikami pre veľké kĺby,

- videosystém s optikami pre malé kĺby,

- artroskopické inštrumenty pre veľké kĺby,

- artroskopické inštrumenty pre malé kĺby,

- vnútrokĺbna fréza pre veľké kĺby,

- vnútrokĺbna fréza pre malé kĺby,

- vnútrokĺbna koagulácia pre veľké kĺby,

- vnútrokĺbna koagulácia pre malé kĺby,

- artroskopická pumpa.

- Základné vecné a prístrojové vybavenie pre operačnú sálu pre poskytovanie spondylochirurgických a panvových operácií

  - radiolucentný karbónový operačný stôl a držiak hlavy,

  - osteosyntetický materiál na osteosyntézu zlomenín chrbtice z ventrálneho i dorzálneho prístupu v krčnej i torakolumbálnej oblasti,

  - set na vertebroplastiku,

  - set na kyfoplastiku,

  - osteosyntetický materiál na osteosyntézu zlomenín panvy,

  - operačný mikroskop.

- Základné vecné a prístrojové vybavenie pre operačnú sálu pre endoprotetické operácie kĺbov.

- Základné vecné a prístrojové vybavenie pre lôžkovú časť

- mraziaci box na prípravu chladiacich bandáží,

- motorové rehabilitačné dlahy pre horné a dolné končatiny,

- polohovacie a extenčné dlahy,

- tri antidekubitné matrace.

- Základné vecné a prístrojové vybavenie pre zabezpečenie ošetrenia pacientov pri mimoriadnych udalostiach sú prostriedky na externú stabilizáciu zlomenín systémom tube-to-tube, kruhovými a hybridnými fixátormi pre ošetrenie 15 zranených počas prvých 24 hodín.

- Traumacentrum môže poskytovať zdravotnú starostlivosť v špecializačných odboroch fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, psychiatria, gastroenterológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, maxilofaciálna chirurgia, plastická chirurgia, klinická psychológia a ortopedická protetika; táto zdravotná starostlivosť sa môže zabezpečiť aj u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Príloha č. 2 k vyhláške č......Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/45 EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu (Ú. v. EÚ L 207/14,  6. 8. 2010).

) Zákon č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

) § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

) § 17e zákona č. 355/2007 Z. z.

) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení vyhlášky č. 192/2015 Z. z.

) § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

) § 20 zákona č. 355/2007 Z. z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia.

) Príloha č. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

) Napríklad príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády č. 333/2020 Z. z.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z.

) napr. § 26 zákona č. 355/2007 Z .z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, zákon č. 152/1995 Z. z., nariadenie (ES) č. 852/2004.

) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z .z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 236/2025 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie vybraných druhov ambulantných zdravotníckych zariadení.

) § 11 ods. 18 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., zákon č. 152/1995 Z. z. a nariadenie (ES) č. 852/2004.

) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení  neskorších prepisov.

) Zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

) Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

)  Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax“.

)  Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z.

) § 5 ods. 5 zákona č. 153/2013 Z. z. . o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. z.

) Príloha č. 2 bod. 4 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov v znení vyhlášky 334/2015 Z. z.

§ 26 až 34 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.