# Príloha č. 14

# k vyhláške č. 60/2025 Z. z.

# Projekt stavby na ohlásenie

Celkový rozsah a obsah projektu stavby na ohlásenie je závislý na umiestnení, druhu a rozsahu stavby, jej prevádzke a oprávnených požiadavkách dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb na stavbu.

Projekt stavby na ohlásenie obsahuje tieto hlavné časti:

- Zoznam dokumentácie

- Súhrnná správa

- Situačné výkresy

- Dokumentácia stavebných objektov

- Prílohy

Ak ide o drobnú stavbu, ktorá nie je budovou, o stavebné úpravy, ktorými sa nezasahuje do nosnej konštrukcie stavby a o vonkajšie úpravy, obsahuje projekt stavby na ohlásenie tieto hlavné časti:

- Zoznam dokumentácie

- Súhrnná správa

- Situačné výkresy alebo zjednodušené grafické znázornenie

- Dokumentácia stavebných objektov alebo zjednodušené grafické znázornenie, prípadne montážna dokumentácia výrobcu

- Prílohy

# Zoznam dokumentácie

Zoznam dokumentácie je textový dokument, ktorý obsahuje

  - ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

  - názov stavby a miesto stavby,

  - počet strán A4 zoznamu dokumentácie,

  - dátum vydania a označenie revízie (prvý zoznam s označením revízia 00),

  - pre časti B, C a D zoznam všetkých textových a grafických dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie vrátane uvedenia projektanta zodpovedného za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie,

  - pre časť E zoznam všetkých príloh.

Názvy všetkých hlavných častí dokumentácie, textových dokumentov a grafických dokumentov musia byť v súlade s prílohou č. 24, ak ide o elektronické podanie.

# Súhrnná správa

Súhrnná správa obsahuje súhrn základných údajov súvisiacich s riešením navrhovanej stavby a jej prevádzky, ktoré sú určujúce pre jej plánovaný účel, zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby a stavebno-technických požiadaviek.

Súhrnná správa obsahuje najmä tieto údaje:

# Identifikačné údaje

  - Identifikačné údaje stavby

    - ID stavby, ak je pridelené informačným systémom,

    - názov stavby,

    - miesto stavby: okres, obec, ulica, súpisné číslo, orientačné číslo,

    - stavebné pozemky: katastrálne územie, register, parcelné čísla pozemkov, číslo listu vlastníctva,

    - kód stavby: podľa vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky upravujúcej členenie stavieb,

    - typ stavby: drobná stavba/ jednoduchá stavba/ iná stavba/ stavebná úprava/ údržba stavby,

    - trvalá stavba alebo dočasná stavba.

# Identifikačné údaje stavebníka

    - identifikačné údaje stavebníka,

    - právny vzťah k stavebným pozemkom,

    - právny vzťah k existujúcim stavbám.

# Identifikačné údaje projektanta alebo spracovateľa dokumentácie

    - identifikačné údaje projektanta alebo spracovateľa dokumentácie,

    - identifikačné	údaje	projektantov	jednotlivých	častí	projektovej dokumentácie, ak sú súčasťou projektu stavby na ohlásenie.

# Základné údaje o stavbe

- základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele,

- základné údaje o navrhovanej prevádzke stavby,

- plošné, výškové a objemové výmery,

- jednoduchý technický opis stavebno-technického a konštrukčno-materiálového riešenia stavby,

- popis napojenia stavby na siete technického vybavenia územia, najmä na verejný vodovod, na verejnú kanalizáciu a na distribučnú sieť elektriny,

- popis dopravného pripojenia stavby na dopravné vybavenie územia.

# Údaje o súlade stavby na ohlásenie so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

- identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,

- vyhodnotenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

# Vplyv stavby na ohlásenie na životné prostredie a chránené záujmy v dotknutom území

Popis predpokladaných vplyvov výstavby stavby na okolie, životné prostredie a na zdravie ľudí v závislosti od druhu, umiestnenia a účelu stavby, a to najmä:

- posúdenie vplyvu na životné prostredie a na ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území,

- údaje o nakladaní s odpadmi počas výstavby a počas užívania stavby.

# SIT.001 Situačný výkres stavby

Situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb, vypracovaný na podklade katastrálnej mapy.

Ak ide o drobnú stavbu, ktorá nie je budovou, o stavebné úpravy, ktorými sa nezasahuje do nosnej konštrukcie stavby a o vonkajšie úpravy, postačuje zjednodušené grafické znázornenie.

# Dokumentácia stavebných objektov

Výkresy stavebného riešenia stavby.

Ak ide o drobnú stavbu, ktorá nie je budovou, o stavebné úpravy, ktorými sa nezasahuje do nosnej konštrukcie stavby a o vonkajšie úpravy, postačuje zjednodušené grafické znázornenie, prípadne montážna dokumentácia výrobcu.

# Prílohy

Súčasťou príloh sú podľa potreby aj ďalšie dokumenty, ktoré preukazujú vlastnosti stavby rozhodujúce pre jej posúdenie, napríklad:

  - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby,

  - riešenie statickej bezpečnosti,

  - riešenie iných profesií, ak sú potrebné pre posúdenie ohlasovanej stavby alebo stavebnej úpravy.